ROZVOJOVÁ ANALÝZA AREÁLU PŘF V OLOMOUCI – HOLICI, ULICE ŠLECHTITELŮ

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - ANALÝZA

- PRINCIPY ŘEŠENÍ, POUŽITÉ PODKLADY

- DOPRAVNÍ NAPOJENÍ, REŽIM VJEZDŮ

- STATICKÁ DOPRAVA

- HROMADNÁ DOPRAVA

- CYKLISTICKÁ DOPRAVA

- OBSAH ANALÝZY, POUŽITÉ PODKLADY

Zjištění stávající dopravní situace bylo provedeno jak přímo místním průzkumem, rozborem podkladů poskytnutých zadavatelem a rovněž selektivním zapracováním dalších existujících vstupních údajů – územní plán města, vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení apod.

- DOPRAVNÍ NAPOJENÍ, REŽIM VJEZDŮ

Námi řešená zóna se na dopravní infrastrukturu napojuje na svém západním a severním okraji. Západní hranici zóny tvoří uliční profil ulice Šlechtitelů. Tato místní obslužná komunikace III. třídy je ve své poloze stabilizovaná, je dvoupruhová. Stávající dopravně – technický stav není uspokojivý, komunikace přechází z extravilánového vedení do „uličního“ uspořádání právě v prostoru areálu PřF. Z pohledu územního plánu je zde navrženo vedení tramvajové trati, ovšem bez bližšího prověření problematických míst i bez návazné přípravy, nelze proto tento záměr do záměrů P´F zapracovat.

Na severním okraji se nachází uliční profil místní obslužné komunikace Technologická.

Areál je na stávající uliční síť napojen ve čtyřech bodech:

- Stávající hlavní napojení na ulici Šlechtitelů v historické dopravní ose budov. Toto napojení je regulováno bránou a závorou s obsluhou, která propouští zaměstnance s čipovou kartou nebo další subjekty, provádějící dopravní obsluhu - individuálně na základě kontaktu s cílovým odběratelem. Podle průzkumu zde probíhá cca 100 vjezdů denně. Probíhá tudy rovněž většina pěších vstupů, vedoucích od autobusové zastávky nebo z chodníků v ulici Šlechtitelů.

- Nové napojení jižně historického, navazuje na novou dopravní osu. Regulace je zde bránou a závorou s komunikačním systémem, který propouští zaměstnance s čipovou kartou a dále vybrané subjekty na základě telefonního kontaktu. I zde probíhají pěší vstupy o zastávky, ulicí Šlechtitelů jsou pěší vedeni po krajnici…

- Starší napojení z ulice Šlechtitelů, v současné době minimálně využíváno, nachází se mezi prvními dvěma napojeními. Ve starších koncepčních materiálech bylo uvažováno ke zrušení.

- Napojení z ulice Technologická je regulováno závorou s komunikačním systémem, který propouští zaměstnance s čipovou kartou a dále vybrané subjekty na základě telefonního kontaktu. Dále do areálu je umístěna brána, oddělující provoz VTP a zbytku areálu.

Areál není dále značen jako zóna s dopravním omezením, vnitřní regulace je pouze značením jednosměrných komunikací.

- STATICKÁ DOPRAVA

Statická doprava představuje v zóně značný problém, neboť zde nejsou lokalizovány dostatečné kapacity parkovacích stání. Historická zástavba je zcela bez parkovišť a klidová doprava probíhá v dodatečně vymezovaných plochách na komunikacích Areál VTP je u budov B a C vcelku saturován, budova A je na tom stejně jako historická zástavba. Nová zástavba v jižní části areálu má realizován určitý počet parkovacích stání, ale zjištění průzkumu i dle uživatelů kapacita není dostatečná.

V areálu se nachází celkem 313 parkovacích stání, do toho je započítána i kapacita před oplocením na nově realizovaném a také na stavebně povoleném parkovišti a rovněž záložní parkoviště na volné ploše na západní straně areálu.

V příloze je provedena bilance statické dopravy. Potřeba stání je určena modifikací CSN 736110 podle stávajících poměrů. Zadavatelem byly zjištěny údaje o počtech zaměstnanců, které byly uspořádány do příjmových kategorií, k nimž byly určeny podíly IAD. Dále byly zjištěny počty studentů, navštěvujících areál.

- HROMADNÁ DOPRAVA

V ulici Šlechtitelů se nachází konečná autobusová zastávka linkové dopravy. Je evidován záměr stavební úpravy této zastávky, jeví se velmi důležité zajistit kvalitní pěší propojení do vstupů.

- CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Území je napojeno prostřednictvím stávajících obslužných komunikací. Uvnitř areálu nejsou vyhrazené cyklistické stezky. Parkování kol je situováno do řady menších lokalit.