# Příloha č. 5.1 Dokumentace - Technická specifikace pro 1. část veřejné zakázky

„Diskové pole I“

## Podrobná specifikace předmětu plnění - požadované technické parametry:

Dodávané zařízení tvoří diskové pole umístitelné do standardního datového rozvaděče, které musí splňovat níže uvedené minimální požadavky:

| Hardware |  |
| --- | --- |
| CPU architektura | min. 64-bit |
| Systém hardwarového šifrování (AES-NI) | podporován |
| Paměť |  |
| Min. RAM | 2 GB DDR3 |
| RAM rozšiřitelná až na | 6 GB |
| Úložiště |  |
| Min. Počet šachet pro pevné disky | 12 |
| Maximální počet šachet pevného disku s možnou rozšiřující jednotkou | 24 |
| Kompatibilní typy disků | - 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD |
| Maximální interní hrubá kapacita (rozšiřitelnost na) | 120 TB (10 TB drive x 12) |
| Požadovaná hrubá kapacita | 36 TB (3 TB drive x 12) |
| Maximální velikost jednoho svazku | 108 TB |
| Disky vyměnitelné za provozu | požadováno |
| Externí porty |  |
| Min. RJ-45 1GbE LAN | 4 (s podporou funkcí Link Aggregation / Failover) |
| Min. Port USB 2.0 | 2 |
| Min. Port USB 3.0 | 2 |
| Min. Rozšiřovací port | 1 |
| Systém souborů |  |
| Interní zařízení | - Btrfs - EXT4 |
| Vzhled, Ostatní |  |
| Max. hloubka | 700 mm |
| Podpora bezdrátového zařízení (hardwarový klíč) | ano |
| Zotavení po ztrátě napájení | ano |
| Plánované zapnutí/vypnutí | ano |
| Probuzení přes LAN/WAN | ano |
| Jednotka/adaptér zdroje energie | duální |
| Vstupní střídavé napětí | 100V - 240V AC |
| Frekvence napájení | 50/60 Hz, Jednofázový |
| Teplota okolního prostředí |  |
| Provozní teplota | 5°C na 35°C (40°F na 95°F) |
| Záruka | 36 měsíců |
| Správa úložiště |  |
| Max. počet interních svazků | 512 |
| Max. počet cílů iSCSI Target | 32 |
| Max. počet jednotek iSCSI LUN | 256 |
| Klon/snímek iSCSI LUN, Windows ODX | ano |
| Podporovaný typ RAID | - Basic, JBOD - RAID 0 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 |
| Migrace svazku RAID | - Basic to RAID 1 - Basic to RAID 5 - RAID 1 to RAID 5 - RAID 5 to RAID 6 |
| Rozšíření svazku pomocí větších pevných disků | - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 |
| Rozšíření svazku přidáním pevného disku | - RAID 5 - RAID 6 - JBOD |
| Global Hot Spare podporuje RAID typu | - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 |
| Podpora SSD |  |
| Mezipaměť SSD pro čtení/zápis | ano |
| SSD TRIM | ano |
| Kapacita pro sdílení souborů |  |
| Max. počet místních uživatelských účtů | 2048 |
| Max. počet místních skupin | 256 |
| Max. počet sdílených složek | 512 |
| Maximální počet synchronizovaných operací se sdílenými složkami | 8 |
| Max. počet souběžných připojení CIFS/AFP/FTP | 512 |
| Integrace s Windows ACL (Access Control List) | ano |
| Ověření pomocí NFS Kerberos | ano |
| Správa High Availability | ano |
| Počet Syslog událostí za vteřinu min. | 800 |
| Virtualizace |  |
| VMware vSphere 5 with VAAI | ano |
| VMware vSphere 6 with VAAI | ano |
| Windows Server 2012 | ano |
| Windows Server 2012 R2 | ano |
| Citrix Ready | ano |
| OpenStack | ano |
| Přídavné softwareové balíčky |  |
| Cloud Station Server | Maximální počet současně připojených zařízení: 512 |
| Document Viewer | ano |
| Download Station | Maximální počet souběžných úloh stahování: 80 |
| Media Server | ano |
| DLNA Compliance | ano |
| Snapshot Replication | Maximální počet snímků na sdílenou složku: 1024 |
| Snapshot Replication | Maximální počet snímků ve všech sdílených složkách: 65536 |
| Surveillance Station | Max počet IP kamer 40, dodat 2 licence |
| VPN Server | Maximální počet připojení: 20 |

## Požadavky Zadavatele na implementaci:

Předmětem plnění je realizace všech nezbytných prací souvisejících s konfigurací, instalací a propojením všech komponent do jednoho integrovaného, plně funkčního celku a propojení se stávající sítí Zadavatele.

Dodávka musí tvořit jeden kompletní funkční celek bezešvě napojený na stávající infrastrukturu, včetně nespecifikovaného drobného materiálu a kabeláže vyplývajícího z konkrétně nabídnutého řešení.

Součástí této položky je i je realizace všech nezbytných prací souvisejících s konfigurací, instalací a propojením všech komponent do jednoho integrovaného, plně funkčního celku, a to minimálně v tomto rozsahu:

- Prohlášení o shodě na dodávané výrobky,

- Prohlášení, že nabízené zboží je nové a určeno pro zákazníka v České republice,

- Fyzická instalace veškerého hardware vybavení,

- Aktualizace firmware na poslední dostupnou verzi.