# Příloha č. 5.2 Dokumentace - Technická specifikace pro 2. část veřejné zakázky

„Diskové pole s příslušenstvím II“

## Podrobná specifikace předmětu plnění - požadované technické parametry:

Dodávaná zařízení tvoří diskové pole spolu s datovým rozvaděčem a záložním napájecím zdrojem, to vše musí splňovat níže uvedené minimální požadavky:

Diskové pole – 1 kus:

| Parametry diskového pole: |  |
| --- | --- |
| architektura | Modulární, minimálně dvou řadičové diskové pole s třívrstvou architekturou active-active designu (tzn. přístup ke každému LUN musí být symetrický, rovnocenný současně přes všechny instalované a budoucí instalované kontroléry) pro všechny podporované software funkce (např. tenký provisioning, automatický tiering, klony, snapshoty a replikace (synchronní/asynchronní)) založené na 12Gbit SAS, na každém řadiči min. 2 porty SAS. Řadiče obsahují integrovanou hardwarovou podporu komprese dat. Řešení je koncipováno jako hardware, software a firmware od jednoho výrobce a to z důvodu zajištění vnitřní kompatibility jednotlivých komponent. |
| požadovaná disková kapacita | Tier 0 (SSD) : minimálně 1,6TB, velikost 1 disku maximálně 800 GB Tier 1 (SAS) : minimálně 18TB, SAS disky 2,5“ minimálně 10000 rpm velikost 1 disku maximálně 1,8 TB Veškeré nabízené disky SSD/Flash, SAS musí být v provedení dualport. |
| rozšiřitelnost, podporované typy disků | - celková velikost cache/RAM v jednom řadiči je minimálně 32GB - celková rozšiřitelnost je minimálně 750 disků - podpora 2,5” a 3,5” disků, SAS 7,2/10/15tis. ot. a SSD disků enterprise úrovně tzn. minimálně eMLC, SLC nebo eSLC nebo enterprise flash modulů - podpora následujících režimů RAID - 0, 1, 5, 6, 10 a distribuovaný RAID 5 a 6 |
| konektivita k hostitelským systémům | 16GB FC 4 port adaptér pair |
| konektivita pro správu | 2x 1 Gb Ethernet port pro servis |
| propojovací kabely | dodávka musí obsahovat veškeré propojovací kabely k hostitelským systémům (8x 5M FIBER CABLE (LC)) a případně použitým expanzím (2x 0.6M 12GB SAS CABLE) a napájecí kabely |
| Požadované vlastnosti diskového pole: |  |
| Propojení se stávající technologií | Transparentní migrace – tzn. možnost migrovat data ze stávajících diskových polí na nová disková úložiště, včetně možnosti rozšíření o synchronní a asynchronní zrcadlení logických i virtuálních disků. Je vyžadována synchronní replikace nově dodávaného diskového pole, se stávajícím modulárním, dvouřadičovým diskovým polem, založeným na 6Gbit SAS2 (IBM Storwize V7000). Pokud by propojení stávajících diskových polí s novými poli vyžadovalo pořízení licencí, musí být cena těchto licencí zahrnuta v nabídkové ceně. Možnost provedení bezvýpadkového převodu clusterových systémů v časově omezeném servisním okně bez dopadu na instalované systémy a jejich data. Škálování výkonnosti a kapacit je možné přidáváním dalších řadičů (minimálně do čtyř řadičové konfigurace) a expanzních jednotek. |
| Výkonnost | Diskové pole obsahuje připojení diskového pole blokovým přístupem pomocí 16Gbit FC s možností rozšíření pomocí rozšiřujících karet do řadičů diskového pole o další přenosové protokoly (1Gbit iSCSI, 10Gbit FCoE). |
| Konektivita k hostitelským serverům (front-end) | - vytváření virtuálních logických disků - thin provisioning (plus zero detect space reclamation) - komprese dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou nabízenou kapacitu bez dopadu na výkonnost řadičů - inteligentní správa výkonnostních charakteristik (pro minimálně 3 tiery) virtualizovaných diskových prostorů (automatická migrace více utilizovaných dat na rychlejší disky nebo SSD v reálném čase) - šifrování dat bez nutnosti přítomnosti speciálních pevných disků. - podpora externí storage virtualizace a možnost dalšího připojení externích diskových polí od různých výrobců. - online přesouvání dat mezi jednotlivými typy diskových polí bez nutnosti rekonfigurace serverů. Všechny tyto funkcionality musí být pokryty software licencemi bez omezení kapacity |
| Požadované funkcionality pro efektivní ukládání a správu dat | blokový, standard FCP a iSCSI. |
| Typ přístupu k datům | - zrcadlení virtuálního disku tzn. ochrana virtualizovaných dat v režimu RAID1 (s možností zdvojení dat virtuálního disku i na dvě pole) - možnost vytváření snapshotů a klonů v následujících režimech: - snapshot se po určité době může automaticky stát klonem - inkrementální snapshoty, tzn., že se kopírují jen rozdílová data mezi dvěma okamžiky iniciace klonu - reverzní snapshoty - lze provést zpětné přesunutí dat z klonu do původního originálního volume - lze udržovat až 4 inkrementálně pořizované klony z jednoho originálu (s možností reverzních snapshotů) interní/externí zrcadlení logického (virtuálního) disku z jednoho zdroje do dvou cílů pro zvýšení dostupnosti v případě výpadku jednoho cíle |
| Kopírovací funkce | - upgrade software a hardware u řadičů je proveditelné za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datům - jednotlivá disková je možné spojit do clusteru, který umožňuje vytvoření jednoho funkčního celku, zrcadlení dat mezi jednotlivými poli apod. - zrcadlení mezi diskovými poli na synchronní nebo asynchronní bázi po FC nebo IP s možností vytváření konzistentních skupin - vytvoření HA řešení s automatickým failover bez dalších vícenákladů, které je navíc nezávislé na OS nebo virtualizační platformě - software pro redundantní datové cesty v ceně řešení |
| Zajištění kontinuální dostupnosti dat (DR a HA řešení) | - upgrade software a hardware u řadičů je proveditelné za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datům - jednotlivá disková je možné spojit do clusteru, který umožňuje vytvoření jednoho funkčního celku, zrcadlení dat mezi jednotlivými poli apod. - zrcadlení mezi diskovými poli na synchronní nebo asynchronní bázi po FC nebo IP s možností vytváření konzistentních skupin - vytvoření HA řešení s automatickým failover bez dalších vícenákladů, které je navíc nezávislé na OS nebo virtualizační platformě - software pro redundantní datové cesty v ceně řešení |
| Správa diskového pole a další dostupné funkcionality | - software pro plnohodnotnou správu diskového pole a diskových subsystémů, možnost ovládání přes CLI, GUI (ze std. web browseru) - Remote Service (call home) v ceně řešení - Příkazy prováděné v GUI jsou uchovávány v tzv. "AuditLogu" v podobě standardních CLI příkazů, které lze později snadno zkopírovat a aplikovat při programování uživatelských skriptů např. pro podporu automatizace zálohování atd. |
| Instalace | Doprava na místo, montáž a hardware instalace, migrace dat ze stávajícího prostředí (migrace 12 virtuální strojů v prostředí virtualizační vrstvy VmWare + dvou diskových Lunů o kapacitě 14 TB) a proškolení obsluhy v rozsahu minimálně 16 hodin (tj. 2 dny po 8 hodinách) pro min. 2 osoby. |
| Podpora a záruční doba | Záruční doba 36 měsíců. Požadovaná produktová podpora výrobce (tzn. bezplatná dostupnost nového firmware a podpůrného software) v trvání minimálně po dobu záruky. Podpora je požadována v režimu 24x7 s dobou vyřešení požadavku do 24 hodin. U SSD/flash médií nebude uplatňováno „vybydlení“, tzv. wear out, jako argument opotřebení v záručních podmínkách, „vybydlené“ medium je pro Zadavatele vadné medium a požaduje jeho bezplatnou výměnu v rámci podpory – maintenance. Podpora (maintenance) musí obsahovat vzdálený dohled nad úložištěm včetně proaktivního dohledu pro včasné rozpoznání a předcházení poruchám. |

Rozvaděč – 1 kus:

| Parametry rozvaděče: |  |
| --- | --- |
| Provedení | 19”, perforované dveře a záda. |
| Minimální osazení | 41U |
| Minimální zatížení | 900 kg |
| Minimální rozměry (šířka x výška x hloubka mm) | 600mm x 980mm x 1995mm |
| Příslušenství rozvaděče: | - 3 kusy vyvazovacích lišt pro 48 portový aktivní prvek - 3 kusy patch panelů pro 48 portový aktivní prvek - 120 kusů patch kabelů standardu Ethernet 5+ UTP délky 1,5 m pro propojení 48 portových aktivních prvků s patch panely. |
| Záruka: | 36 měsíců |

Záložní zdroj – 1 kus:

| Parametry záložního zdroje: |  |
| --- | --- |
| Provedení | rack mount max. 3U |
| Výkon | 6000VA (5600W) |
| Výstupy | Min. 8x IEC 320 C13, min. 2x IEC 320 C19 |
| Vstup | 1 fáze 230V AC |
| Management | UPS včetně komunikační karty a sady pro montáž do racku |
| Záruka a podpora | 36 měsíců (podpora spočívá v možnosti garantovaného a bezplatného stažení nového firmware či propertionálního software po dobu 36 měsíců), nevztahuje se na baterie |

## Požadavky Zadavatele na implementaci:

Předmětem plnění je realizace všech nezbytných prací souvisejících s konfigurací, instalací a propojením všech komponent do jednoho integrovaného, plně funkčního celku a propojení se stávající sítí Zadavatele.

Dodávka musí tvořit jeden kompletní funkční celek bezešvě napojený na stávající infrastrukturu, včetně nespecifikovaného drobného materiálu a kabeláže vyplývajícího z konkrétně nabídnutého řešení.

Součástí této položky je i je realizace všech nezbytných prací souvisejících s konfigurací, instalací a propojením všech komponent do jednoho integrovaného, plně funkčního celku, a to minimálně v tomto rozsahu:

- Prohlášení o shodě na dodávané výrobky,

- Prohlášení, že nabízené zboží je nové a určeno pro zákazníka v České republice,

- Fyzická instalace veškerého hardware vybavení,

- Aktualizace firmware na poslední dostupnou verzi.

## Popis stávajícího stavu a další požadavky na řešení:

Očekávané řešení musí umožnit propojení na stávající infrastrukturu se 100% kompatibilitou.

Stávající infrastruktura sestává z následujících typů virtualizačních technologií a funkcionalit:

## -	virtualizační technologie Hyper-V

## -	virtualizační technologie VmWare vSphere

## -	funkcionalita VMware Metro Storage Cluster

## -	funkcionalita podpory provozu technologie Microsoft VmWare