- Technická data

TYP zařízení:	NPM 400	na plošině:	ohrazení a jednokřídlá branka

umístění:	vnitřní	horní stanice:  	jednokřídlá branka

pohon:	elektrohydraulický	výplně:	ocel. pásovina

rychlost zdvihu:	0,06m/s                          	zdvih:	1 350 mm

vnější rozměry desky:	1 450 x 950mm	ovládání:	tlačítky

prohlubeň pro zapuštění:	1 500 x 1 000 x 300mm 	certifikát:	TÜV

počet stanic:	dvě 	nosnost:	400kg

napájecí napětí:	3x400V	barva:	RAL 7040

příkon:	0,75kW

- Popis zařízení:

Předmětem nabídky je vertikální zvedací nůžková plošina typu NPM 400 s nosností 400 kg, která je standardně dodávána s ovládáním ve stanicích i na plošině (nahoru, dolů, stop a kontrolka provozu). Tlačítka ve stanicích mohou být zprovozňována uzamykatelným spínačem na klíč. Na plošině je umístěno tlačítko nouzového signálu přivolání obsluhy v případě poruchy. Systém pohonu je elektrohydraulický, plošina je osazena bezpečnostním ventilem zabudovaným v hydraulickém systému, sloužícím k zabránění pádu desky při poruše těsnosti hydraulického systému. Prostor pod plošinou je chráněn bezpečnostní zástěnou (harmonika). Mimo prostor plošiny je nutný vedlejší prostor pro hadraulický agregát. Vstup a výstup na plošinu v dolní i horní stanici je zajištěn proti nežádoucímu otevření elektrozámkem, kdy nelze vstup otevřít, pokud není plošina v dané stanici.

Stavební připravenost :

- prohlubeň 300mm pod plošinu

- elektrická přípojka (3x400V/50Hz, kabel CYKY 5Cx1.5, proudový chránič 30mA s jističem 10A)

- případné další nezbytné doposud nezjištěné stavební úpravy pro instalaci