Příloha č. 5 zadávací dokumentace – technická specifikace

Nabízené řešení musí splňovat všechny technické parametry uvedené v tabulkách 1 a 2. Pro účely posouzení technických parametrů je Dodavatel povinen popsat technické parametry do druhého sloupce přiložené tabulky, kde u každého požadovaného parametru uvede ANO/NE. Tam, kde je to možné, uvede Dodavatel navíc konkrétní popis nabízeného řešení.

Nabízené řešení musí dále splňovat níže uvedené požadavky na výkon, které budou posuzovány v rámci výkonnostních testů.

Tabulka 1. Požadované technické parametry diskového pole (1 ks)

| Typ zařízení a kompatibilita |  |
| --- | --- |
| Technický název nabízeného diskového pole | (Dodavatel uvede přesný typ nabízeného zboží) |
| Provedení pro montáž do 19” RACKu. Maximální velikost 4U. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Diskové pole musí být osazeno pouze médii typu Flash či SSD. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Zařízení musí být kompatibilní s VMware vSphere 6.5 dle VMware compatibility listu (https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=san). | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Zařízení musí poskytovat VVols VASA provider dle VMware compatibility listu (https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vvols). | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Řadiče |  |
| Diskové řadiče musí fungovat v režimu Active-Active a být vyměnitelné za chodu (hot-swap). Výpadek nebo výměna jednoho z řadičů provozně nesmí ovlivnit funkčnost zařízení. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Cache každého řadiče musí být minimálně 64GB, chráněna proti výpadku napájení, typu RAM (nikoliv SSD cache). | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Konektivita každého řadiče minimálně 1x1Gbps (RJ45) pro management. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Konektivita každého řadiče minimálně 4xFC16 (multi-mode). | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Konektivita každého řadiče minimálně 4x10Gbps (SFP+) pro iSCSI. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Zařízení musí podporovat protokol iSCSI s plnou propustností na všech 10GE SFP+ rozhraních. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Zařízení musí podporovat nebo musí být rozšiřitelní o podporu protokolu NFS 4.1. (Případné HW či SW rozšíření nemusí být součástí nabídky.) | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Management |  |
| Management diskového pole musí plně podporovat protokol IPv4 i IPv6. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Vzdálený management diskového pole musí disponovat grafickým rozhraním (GUI) dostupným přes HTTPS z prohlížečů FF a Chrome na běžných platformách Windows, Linux, MacOS. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Vzdálený management diskového pole musí být dostupný přes příkazovou řádku CLI nebo RestAPI. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Management musí umožňovat odesílání chybových hlášení emailem včetně možnosti přímého reportování chyb dodavateli. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Podpora protokolu SNMP. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Použité disky a výkon |  |
| Zařízení musí obsahovat obsahuje minimálně 12 ks identických SSD disků určených pro provoz v diskových polích, celková hrubá kapacita musí být minimálně 46 TB. | (Dodavatel uvede přesný typ nabízeného zboží) |
| Zařízení musí poskytnout minimálně dalších 10 volných plně funkčních pozic pro doplnění řešení o další SSD disky. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Zařízení musí splňovat požadované výkonnostní parametry specifikované v sekci akceptačních testů. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Všechny disky musí být typu hot-swap a být vyměnitelné za plného provozu. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Vlastnosti |  |
| Podpora QoS (lze definovat limity per volume/LUN). | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Zařízení musí podporovat RAID 5, 6, 10 nebo ekvivalentní technologie se stejnou nebo lepší úrovní zabezpečení. | (Dodavatel uvede přesný popis technologie) |
| Zařízení musí umožňovat deduplikaci dat na blokové vrstvě. Deduplikace musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury (nikoliv jen pro řetězce stejných znaků). | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Zařízení musí podporovat kompresi dat na blokové vrstvě. Komprese musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury (nikoliv jen pro řetězce stejných znaků). | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Zařízení musí podporovat Thin Provisioning na úrovní diskových oddílů LUN. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Zařízení musí podporovat synchronní replikaci dat a snapshotů mezi diskovými poli stejného typu s využitím FC protokolu i IP protokolu ve směrované síti. Replikace musí být řešena na úrovni hardware pole bez závislosti na operačním systému připojených serverů. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Zařízení musí podporovat tvorbu konzistentních snapshotů na úrovní jednotlivých volume/LUN, snapshoty musí přístupné pro čtení a klonování. Současně musí být možno vytvořit a udržovat min. 250 snapshotů pro každý volume/LUN a minimálně 500 snaphotů celkem. Časové intervaly pro pravidelné vytváření snapshotů musí být možné definovat přímo na diskovém poli, bez potřeby použití dodatečného software k plánování úloh. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Veškeré požadované funkce (komprese, deduplikace, snapshoty, klony, replikace) musí být možné provozovat současně na libovolném volumu/LUNu. Použití jednotlivých funkcí a vlastností se nesmí navzájem vylučovat nebo omezovat. Vyžadují-li některé funkce SW licence, musí být součástí nabídky. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Zařízení musí podporovat online zvětšování (expanzi) LUNů, včetně LUNů na kterých je zapnuta funkce replikace a metro-cluster. Během procesu zvětšování musí být zajištěna přístupnost a konzistence dat na primární i sekundární lokalitě. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Servis a údržba |  |
| Zařízení musí mít redundantní napájení minimálně 1+1 se zdroji vyměnitelnými za chodu (hot-swap). | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Zařízení musí mít redundantní ventilátory, vyměnitelné za chodu (hot-swap). | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Firmware všech komponent diskového pole musí být možno za běhu, bez dopadu na provoz. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Veškerá funkčnost i licence musí být bez omezení dostupné a plně funkční i po vypršení servisní podpory u výrobce. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Propojovací kabely |  |
| Součástí dodávky musí být 8x LC-LC kabel 3 m. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Součástí dodávky musí být napájecí kabely pro všechny napájecí zdroje s konektory do PDU lišty (zásuvka C14) s délkou min. 2 m. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

Tabulka 2. Požadované technické parametry SAN FC přepínače (2 ks)

| Typ zařízení a kompatibilita |  |
| --- | --- |
| Technický název nabízeného SAN FC přepínače | (Dodavatel uvede přesný typ nabízeného zboží) |
| Provedení pro montáž do 19” RACKu. Velikost 1U. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím řešením SAN (HP StorageWorks 8/8 San Switch - 8Gbit/s FC). Požadováno je propojení stávajících a nových switchů do společných SAN Fabric a nastavení zoningu tak, aby servery současně viděly jak na původní, tak i na nové diskové pole. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Vlastnosti |  |
| Přenosová technologie 16Gbit/s FC | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Min. 12 aktivních portů | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Každý switch musí být osazen min. 11x SAN SFP+ MM 16Gbit/s pro připojení serverů a polí v rámci lokality. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Management |  |
| Podpora protokolu SNMP. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Propojovací kabely |  |
| Součástí dodávky musí být 4x LC-LC kabel 3 m pro každý switch. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Součástí dodávky musí být napájecí kabely pro všechny napájecí zdroje s konektory do PDU lišty (zásuvka C14) s délkou min. 2 m. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

Požadavky na výkon dodaného řešení

Zadavatel požaduje, aby dodané řešení splňovalo výkonnostní kritéria datové propustnosti (IOPs) a latence za níže uvedených podmínek stanovených výkonnostními testy. Minimální hodnoty výsledků potřebné pro splnění výkonnostního kritéria zadavatel stanovuje takto:

- Náhodný zápis 8kB blok, 100% write, 100% random; výsledek: minimálně 30000 IOPS při průměrné latenci do 2ms.

- Náhodné čtení 8kB blok, 100% read, 100% random; výsledek: minimálně 80000 IOPS při průměrné latenci do 2ms.

Výkonnostní testy pro zápis (write) a pro čtení (read) musí dodané řešení splnit za využití prostředí virtuálního serveru běžícího na dedikovaném fyzickém serveru s VMware vSphere 6.0., pomocí SW nástroje IOmeter verze 1.1.0 64bit, OS Windows 64bit.

- Konfigurace fyzického serveru (hostitele) je 2xCPU E5-2660 0 @ 2.2GHz, 256 GB RAM, 2x 10GE, 2x FC16

- Konfigurace testovacího virtuálního serveru je 8 vCPU, 128 GB RAM, NIC vnxnet

Každý test poběží 30 minut. Požadované výkony musí zařízení plnit s aktivní kompresí i deduplikací, při zabezpečení dat RAID6 (nebo pomocí ekvivalentní technologie).

Tyto testy budou provedeny po dodání zařízení. V případě nesplnění bude dodavatel vyzván ke kontrole konfigurace dodaného pole a k uvedení do stavu, kdy budou výkonnostní testy splněny. V případě nesplnění výkonnostních testů bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy a Zadavatel má právo od kupní smlouvy odstoupit.