Příloha č. 4 Dokumentace_Technická specifikace

1. IT technologie

  - Servery a sítě pro Datové centrum UP

    - Virtualizační server – identické 3ks

- provedení RACK (šíře 19”, výška min. 2U), barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, zásuvné kolejnice pro instalaci do racku s výklopným nebo výsuvným ramenem pro vedení kabelů.

- server musí být vybaven redundantním napájením a chlazením s dostatečným výkonem pro jeho plné osazení včetně předpokládaného budoucího rozšíření o GPU karty popsané v bodě 10, tohoto odstavce (GPU karty nejsou předmětem veřejné zakázky)

- min. dva fyzické procesory, min. 22 MB cache, podpora vícevláknového paralelního zpracování strojových instrukcí, min. 22.050 bodů výsledek na CPU Benchmark testu uvedeném na https://www.cpubenchmark.net/ pro jeden procesor

- min. 512GB RAM, min. typu DDR4, min. 2.666MT/s, rozšiřitelná na min. 768 GB přidáním identických modulů

- server v konfiguraci bez použití disků (disc-less), vybavený interními médii (redundantními, v zrcadlení) s min. kapacitou 120 GB každý, typu M.2, SSD nebo NVME

- min. 1x konvergovaná Quad-Port min. 10GbE Base-T, vyměnitelná integrovaná karta na boardu (LOM – nazabírají PCI-E sloty)

- min. 4 x USB (min. 1x přední, min. 2x zadní)

- min. 1x dual-port min. FC16 karta kompatibilní s FC přepínači a diskovým polem popsanými v položkách 1.1.4, 1.2.1 a 1.2.2

- server musí být rozšiřitelný o min. 6 PCI-e karet, z toho min. 3 karty typu x16

- server musí být schopen pojmout min. 2 ks GPU karet typu DW s minimálním příkonem 300W na kartu a musí být vybaven potřebnými komponentami pro jejich budoucí osazení (napájecí kabeláž GPU od zdrojů, vodící lišty). GPU karty nejsou předmětem veřejné zakázky.

- HW management s dedikovaným portem, možnost vzdálené správy při vypnutém serveru

  - management nástroj poskytuje diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru

  - integrovaná diagnostika, spustitelná bez použití jakéhokoliv dalšího média

  - schopnost vzdáleného monitoringu a správy serveru bez nutnosti instalace agenta do operačního systému

  - stahování oficiálních aktualizací FW a biosů, jejich aplikace

  - integrované zálohování konfigurace zařízení serveru

  - management podporuje dvoufaktorovou autentifikaci a AD/LDAP

  - vestavěné GUI s podporou HTML5

  - management podporuje spojení s technickou podporou výrobce včetně možnosti exportu a odeslání HW logů serveru

  - komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, REDFISH

  - management je schopen integrace s ostatními servery popsanými v položkách 1.1.2 a 1.1.3 tak, aby správa probíhala z jednoho GUI

- záruční servis musí plně pokrývat média hypervisoru včetně wear-out, garance bezplatné výměny opotřebeného média pro virtualizační hypervisor (zjištěné opotřebení na základě diagnostiky)

- server musí být optimalizovaný pro běh virtualizační platformy popsané v položce 1.4 Současný stav

    - Backup server – 1ks

- provedení RACK (šíře 19”, výška min. 2U), barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, zásuvné kolejnice pro instalaci do racku s výklopným nebo výsuvným ramenem pro vedení kabelů.

- server musí být vybaven redundantním napájením a chlazením s dostatečným výkonem pro jeho plné osazení

- min. dva fyzické procesory, min. 22 MB cache, podpora vícevláknového paralelního zpracování strojových instrukcí, min. 22.050 bodů výsledek na CPU Benchmark testu uvedeném na https://www.cpubenchmark.net/ pro jeden procesor

- min. 64GB RAM, min. typu DDR4, min. 2.666MT/s, rozšiřitelná na min. 768GB přidáním identických modulů

- osazení řadičem RAID pro interní disky s parametry

  - min. 2GB NV Cache

  - typu SAS, min. PCI Express 3.0 kompatibilní, min. dvoukanálový (2 konektory)

  - podpora RAID 0, 1, 5 a 6

  - podpora monitorování a predikce chyb disků

  - podpora globálního i dedikovaného hot-spare

  - funkce rozšíření kapacity logické jednotky za běhu

  - funkce změny typu RAID za běhu

  - min. 12Gbps rozhraní disků

  - podpora šifrování na úrovni disků nebo řadiče

  - auto resume po ztrátě napájení

  - podpora 4K native sector velikosti

  - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs

- musí umožnit osazení min. 24x 2.5" hot-swap disků + min. 2x interní média
požadované osazení:

  - interní média (redundantní, v zrcadlení) s min. kapacitou 120GB každý, typu M.2, SSD nebo NVME

  - min. 2x min. 800GB SSD, SAS nebo SATA, min. 4.300 TBW

  - min. 22x min. 2TB NLSAS, min. 12Gbps, min. 7.200 rpm

- min. 1x konvergovaná Quad-Port min. 10GbE Base-T, vyměnitelná integrovaná karta na boardu (LOM – nazabírají PCI-E sloty)

- min. 4 x USB (min. 1x přední, min. 2x zadní)

- min. 1x dual-port min. FC16 karta kompatibilní s FC přepínači a diskovým polem popsanými v položkách 1.1.4, 1.2.1 a 1.2.2

- server musí být rozšiřitelný o min. 3 PCI-e karty

- HW management s dedikovaným portem, možnost vzdálené správy při vypnutém serveru

  - management nástroj poskytuje diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru

  - integrovaná diagnostika, spustitelná bez použití jakéhokoliv dalšího média

  - schopnost vzdáleného monitoringu a správy serveru bez nutnosti instalace agenta do operačního systému

  - stahování oficiálních aktualizací FW a biosů, jejich aplikace

  - integrované zálohování konfigurace zařízení serveru

  - management podporuje dvoufaktorovou autentikaci a AD/LDAP

  - vestavěné GUI s podporou HTML5

  - management podporuje spojení s technickou podporou výrobce včetně možnosti exportu a odeslání HW logů serveru

  - komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, REDFISH

  - management je schopen integrace s ostatními servery popsanými v položkách 1.1.2 a 1.1.3 tak, aby správa probíhala z jednoho GUI

- záruční servis musí plně pokrývat veškerá dodávaná média včetně wear-out, garance bezplatné výměny opotřebeného média (zjištěné opotřebení na základě diagnostiky)

- server musí být optimalizovaný pro běh zálohovacího software popsaného v položce 1.1.8 Licence zálohovací vrstvy

    - Řídící server – 1ks

- provedení RACK (šíře 19”, výška min. 1U), barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, zásuvné kolejnice pro instalaci do racku s výklopným nebo výsuvným ramenem pro vedení kabelů.

- server musí být vybaven redundantním napájením a chlazením s dostatečným výkonem pro jeho plné osazení

- min. dva fyzické procesory, min. 13.5 MB cache, podpora vícevláknového paralelního zpracování strojových instrukcí, min. 15.500 bodů výsledek na CPU Benchmark testu uvedeném na https://www.cpubenchmark.net/ pro jeden procesor

- min. 64GB RAM, min. typu DDR4, min. 2.666MT/s, rozšiřitelná na min. 512GB přidáním identických modulů

- osazení řadičem RAID pro interní disky s parametry

  - min. 2GB NV Cache

  - typu SAS, min. PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory)

  - podpora RAID 0, 1, 5 a 6

  - podpora monitorování a predikce chyb disků

  - podpora globálního i dedikovaného hot-spare

  - funkce rozšíření kapacity logické jednotky za běhu

  - funkce změny typu RAID za běhu

  - min. 12Gbps rozhraní disků

  - podpora šifrování na úrovni disků nebo řadiče

  - auto resume po ztrátě napájení

  - podpora 4K native sector velikosti

  - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs

- musí umožnit osazení min. 8x 2.5" hot-swap disků
požadované osazení:

  - min. 2x min. 120GB SSD, SAS nebo SATA

  - min. 2x min. 1.8TB SAS s min. 10.000 rpm, min. 12Gbps

- min. 1x min Dual-Port min. 10GbE Base-T

- min. 1x min. Dual-Port min. 1GbE Base-T

- min. 3x USB (min. 1x přední, min. 1x zadní)

- HW management s dedikovaným portem, možnost vzdálené správy při vypnutém serveru

  - management nástroj poskytuje diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru

  - integrovaná diagnostika, spustitelná bez použití jakéhokoliv dalšího média

  - schopnost vzdáleného monitoringu a správy serveru bez nutnosti instalace agenta do operačního systému

  - stahování oficiálních aktualizací FW a biosů, jejich aplikace

  - integrované zálohování konfigurace zařízení serveru

  - management podporuje dvoufaktorovou autentikaci a AD/LDAP

  - vestavěné GUI s podporou HTML5

  - management podporuje spojení s technickou podporou výrobce včetně možnosti exportu a odeslání HW logů serveru

  - komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, REDFISH

  - management je schopen integrace s ostatními servery popsanými v položkách 1.1.2 a 1.1.3 tak, aby správa probíhala z jednoho GUI

- záruční servis musí plně pokrývat veškerá dodávaná média včetně wear-out, garance bezplatné výměny opotřebeného média (zjištěné opotřebení na základě diagnostiky)

    - SAN přepínače – identické 4ks

- provedení RACK (šíře 19”, výška max. 1U), včetně kolejnic pro instalaci do racku, vybavené redundantním napájením a chlazením

- min. 24 portů podporujících přenosové rychlosti 16Gbps, 8Gbps, 4Gbps s automatickým rozpoznáním rychlosti

- min. 23 portů osazených FC16MMF modulem a jeden port FC16SMF LWL modulem pro spojení do min. 10 km

- všechny porty musí být plně licencovány včetně dostatečných buffer kreditů na port s min. 10 km spojením

- podpora technologie NPIV na všech portech

- podpora nastavení režimu portů – E,F,M,D portů

- podpora Inter Switch link pomocí E_Port na stávající SAN přepínače

- podpora Frame Based ISL trunking

- podpora protokolu HTTP, SNMP v1/v3, SSH

- latence port-to-port max. 700 nanosekund

- agregovaná propustnost, min. 384 Gbps end-to-end při full duplexním režimu

- min. 8000 dynamicky alokovaných Frame Buffers

- podpora port a WWN zoning

- licence pro jednotný management všech dodávaných přepínačů (z pohledu konfigurací, firmware, updatů)

- licence full fabric pro konfiguraci všech dodávaných přepínačů ve fabricu

- podpora licencí pro ISL

- přepínače musí být kompatibilní se současně používanými SAN přepínači popsanými v položce 1.4 na úrovni přenosů konfigurace, ISL trunkingu a managementu

- plná kompatibilita se servery a diskovými poli popsanými v položkách 1.1.1 a 1.1.2

    - LAN přepínače – identické 2ks

ToR L2/L3 DCB switch pro připojení serverů:

- velikost zařízení min. 1U 19“, včetně montážních kolejnic

- redundantní hot-swap zdroje 230V/50Hz a redundantní ventilátory (front-to-back airflow)

- celková propustnost přepínače min. 1,28Tbps

- forwarding min. 952Mpps

- podpora funkce Stacking

- min. 48 portů min. 10GbE Base-T (RJ45)

- minimální počet uplink portů alespoň 2x 40GbE, typu QSFP+ s možností modulárního rozšíření switche na min. 4 porty v případě že dodávaný switch nemá tyto porty již osazeny

- podpora IEEE 802.3ad

- podpora Jumbo frame min. 9.000 B

- IEEE 802.1Q

- min. počet aktivních VLAN 4.000

- IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol

- počet MAC záznamů min. 96.000

- QoS classification – ACL, DSCP, CoS based

- min. velikost sdíleného systémového bufferu 9MB

- ETS (IEEE 802.1Qaz)

- CLI rozhraní

- SSHv2

- SNMPv3

- RADIUS klient

- port mirroring (SPAN)

- Syslog

- dual firmware/flash Image

- dedikovaný management port

    - Další příslušenství

- 1ks KVM digitální přepínač min. 8-portů, včetně plného počtu server interface VGA-USB přípravků pro propojení se servery pomocí min. CAT5 kabeláže s podporou virtuálních USB médií. Součástí musí být přípravek pro 0U montáž do RACKové skříně.

- 1ks výsuvný max. 1U šuplík do racku, vybavený klávesnicí s touchpad polohovacím zařízením a výklopným min. 18“ LED displejem

    - Licence serverového operačního systému

- dodaný OS musí být ve verzi pro provoz v datacentru (bez omezení počtu provozovaných instalací), musí být dodaný pro počet dodávaných virtualizačních serverů (položka 1.1.1)

- musí být plně kompatibilní s aktuálně provozovaným prostředím virtuálních strojů (popsaným v položce 1.4)

- připojitelnost do provozované AD (popsané v položce 1.4) vč. podpory všech funkcí

- operační systém musí být přenositelný i na jiný HW i v případě obnovy HW

- licence musí být dodaná pro nekomerční prostředí (licence musí splňovat licenční podmínky pro provoz na vysoké škole)

- licence dodaná ve verzi, která je aktuální v měsíci podání nabídky

    - Monitoring serverového prostředí – 1ks

- podpora GSM a UMTS pásem provozovaných v ČR, schváleno Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ)

- slot pro SIM kartu

- posílání a příjem SMS

- telefonní seznam

- přesměrování emailu na SMS

- podpora HTTPS

- HTTP API pro odesílání SMS z externích aplikací a systémů

- NTP klient

- SNMP Agent

- podpora funkce vysoké dostupnosti (HA cluster, pro min. 2 zařízení)

- součástí dodávky musí být anténa

- kompatibilita (a podpora ze strany monitoringu) s aktuálně provozovaným monitoringem popsaným v položce 1.4.

    - Licence zálohovací vrstvy

- licence pro zálohování prostředí: min. 50x Virtuální Server, min. 5x ESX server, min. 10x SQL server ve VM, min. 2x Oracle server ve VM

- zálohování virtuálních serverů VMware (snapshoty do zálohy s podporou CBT)

- zálohování MS SQL (DB Backup, Log Archive, Recovery s automatizací rollforward-recovery z transakčních logů)

- zálohování Oracle (DB Backup, Log Archive, Recovery s automatizací rollforward-recovery z transakčních logů)

- zálohovací server nasaditelný jako "virtual appliance" do prostředí VMware a Hyper-V

- "Progressivní incrementální backup" všech virtuálních serverů bez nutnosti opakování FULL nebo Synthetic zálohy na straně klientů nebo v úložišti

- úložiště záloh typu DISK s možností globální deduplikace a komprimace.

- cílová deduplikace a komprimace je součástí SW licence

- automatizace záloh přes centrální politiky definující frekvenci a dobu expirace

- podpora VMware TAGů pro přiřazení k zálohovacím politikám pro retenci, frekvenci a plánování záloh

- možnost manuálního připojení virtuálního serveru ze zálohy pro testovací účely (spuštění VM bez nutnosti obnovy)

- možnost automatického připojení virtuálního serveru ze zálohy (přes naplánované úlohy definující periodicitu)

- možnost obnovy virtuálního stroje na pozadí s okamžitým přístupem k takto obnovovanému serveru

- možnost konzistentní zálohy databázových aplikací (MS SQL, Oracle) na virtuálním nebo fyzickém serveru

- možnost bezobslužného připojení zálohované databáze (MS SQL, Oracle) ze zálohy pro testovací účely

- možnost obnovy zálohované databáze (MS SQL, Oracle) point-in-time do daného času zálohy s využitím transakčních databázových logů (roll-forward recovery)

- globální vyhledávání souborů či adresářů k obnově přímo ze všech záloh všech VM bez nutnosti jakéhokoliv mezikroku (snapshot, mount ze zálohovacího úložiště)

- možnost asynchronní duplikace záloh mezi úložišti zálohovacího řešení pro potřeby disaster recovery s možností nesymetrické expirace (jiná trvanlivost záloh v DR replice)

- možnost napojení zálohovacího řešení na stávající centrální zálohovací řešení popsané v položce 1.4 pro DR a Archive s ukládáním na páskové úložiště

- centrální webové rozhraní s podrobným rozdělením administrátorských rolí RBAC

- napojení zálohovacího řešení na LDAP server (MS Active Directory, popsané v položce 1.4) pro automatické načtení účtů v rámci RBAC pravidel

- denní reporting s možností automatického zasílání reportů přes externí SMTP server

- SW podpora a licence na min. 2 roky

  - Disková pole pro Datové centrum UP

    - Backup diskové pole - 1ks

- provedení RACK (šíře 19”, výška min. 2U), barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám pole není nutné nářadí, kolejnice pro instalaci do racku

- pole musí být vybaveno redundantním napájením a chlazením s dostatečným výkonem pro jeho plné osazení

- osazení min. dvěma řadiči RAID ve vzájemné redundanci

  - min. 2x min. FC16 port na každém řadiči kompatibilní s FC přepínači, servery a diskovými poli popsanými v položkách 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 a 1.2.2

  - min. 1x  management port RJ45 na každém řadiči

  - min. 4GB cache na každém řadiči

  - podpora RAID min. 5, 6, 10

  - podpora monitorování a predikce chyb disků

  - podpora hot-spare

  - funkce rozšíření kapacity logické jednotky za běhu

- pole musí prezentovat vytvořené LUNy backup serveru popsanému v položce 1.1.2

- min. 48x min. 6TB NLSAS, hot-swap HDD

  - z toho osazeno min. 12x HDD interně v poli

  - každá další rozšiřující police osazena min. 12x HDD

- pole včetně expanzních polic musí být rozšiřitelné na min. 96x HDD identicky velkých disků

- rozšiřující police musí být identické vč. podpory

- všechny disky musí být identického typu, určené pro provoz v datacentru 24/7

    - Diskové pole – identické 2ks

  - provedení určené k montáži do RACK, 19”, barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám pole není nutné nářadí, kolejnice pro instalaci do racku

  - disková pole certifikovaná pro režim FC Metro Storage Cluster, která jsou dohledatelná na webových stránkách VMware

  - osazení dvěma řadiči v navzájem redundantní HA konfiguraci, data jsou přístupná i při výpadku jednoho z řadičů

  - minimální konfigurace každého řadiče:

    - min. 128GB paměti cache typu RAM

    - min. 4x min. 10GbE iSCSI SFP+

    - min. 4x min. FC32 multi-mode LC

    - min. 6x SAS (z toho min. 4 x min. 12Gbps) pro připojení diskových polic

    - min. 1x  management port RJ45

  - osazení disky

    - min. 6x min. 800GB SSD, hot-swap, min. typ Mixed Use, interně v poli

    - min. 22x min. 1.8TB min. 10.000 rpm HDD, hot-swap, interně v poli

    - min. 24x min. 6TB NLSAS HDD, hot-swap, v rozšiřujících policích

  - podpora RAID min. 5, 6, 10 a wide striping

  - každý řadič pole musí mít volné sloty pro dodatečné osazení dalších min. 4 ks portů min. FC32 multi-mode LC

  - diskové pole musí být bez výpadku rozšiřitelné na min. 399 disků, pouze přidáním polic a disků, bez dalších řadičů či IO karet

  - nabízené řešení musí umožňovat postupné zvyšování výkonu a kapacity přidáváním jednotlivých disků do volných diskových pozic (architektura vyžadující pro zvýšení výkonu a kapacity doplnění celé diskové police nebo více než 2 ks disků či SSD není přípustná)

  - podpora vytváření Thin Provisioned LUNů o velikostech min. 64TB

  - podpora online expanze LUNů, včetně online expanze LUNů, na kterých je zapnutá funkce replikace dat a Metro-Cluster

  - podpora vytváření snapshotů

  - funkce pro automatické přemisťování dat mezi různými typy disků podle zatížení (tiering), alokace a přemisťování musí pracovat s datovými stránkami o velikosti 32MB nebo menší

  - funkce komprese dat na blokové vrstvě (SAN), komprese musí pracovat se všemi typy SSD i HDD disků a musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury

  - funkce deduplikace dat na blokové vrstvě (SAN), deduplikace musí pracovat se všemi typy SSD i HDD disků a musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury

  - mezi primárním a sekundárním diskovým polem je požadováno zprovoznění datové replikace s následujícími vlastnostmi:

    - zapojení certifikované ve VMware vSphere Compatibility Matrix pro funkci FC Metro-Cluster Storage

    - synchronní replikace na úrovni hardware, bez závislosti na operačním systému připojených serverů

    - při výpadku jednoho z polí je požadován Disaster Recovery proces s parametry RPO=0h, RTO=0h

    - replikační i Disaster Recovery funkce musí pracovat transparentně, s využitím nativních MPIO ovladačů v operačních systémech, bez nutnosti instalovat na servery proprietární softwarový kód

    - možnosti vytvářet a připojovat Read/Write snapshoty ze sekundární strany LUNu replikovaného pomocí funkce Metro-Cluster, použití této funkce si nesmí vynucovat vytvoření plného klonu

  - veškeré požadované funkce (LUN expanze, komprese, deduplikace, thin provisioning, snapshoty, tiering, Metro-Cluster) musí být možné provozovat na libovolném LUNu současně, použití jednotlivých funkcí a vlastností se nesmí navzájem vylučovat nebo omezovat

  - monitoring diskového pole musí být začleněn do jednotného GUI s monitoringem nabízených serverů uvedených v položkách 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

  - podpora SNMP dohledu, součástí dodávky je předání definičního souboru SNMP MIB

  - záruční servis musí plně pokrývat veškerá dodávaná média včetně wear-out, pro každé opotřebené médium garance jeho bezplatné výměny (zjištěné opotřebení na základě interní diagnostiky)

  - veškeré parametry a funkce musí být plně kompatibilní pro plynulý provoz funkce Metro-Cluster

  - Kompletní implementace vč. instalace, kabeláže

Implementace HW:

- montáž a zapojení veškerého HW

- upgrade a sjednocení verze firmware ve všech zařízeních

- konfigurace parametrů diskového pole (položka 1.2.1)

  - připojení a oživení k FC SAN popsané v položce 1.1.4

  - prezentace LUNů backup serveru

- instalace a konfigurace pole (položka 1.2.2)

  - konfigurace HW, SW a politik pro ukládání dat

  - vytvoření LUNů a jejich připojení k serverům

  - zprovoznění datové replikace a Metro-Cluster

- konfigurace SAN

- instalace a konfigurace dodaného management nástroje pro instalovaný HW

- redundantní konfigurace LAN aktivních prvků - nedílnou součástí je instalace a konfigurace zařízení v redundantním módu dle specifikace Zadavatele pro IPv4 a IPv6 L3 napojení na páteřní strukturu vyšší organizační jednotky pro případ výpadku jednoho ze switchů a zaokruhování propojení switchů mezi sebou pro případ výpadku jedné z přípojných tras. Pro redundantní propojení a zaokruhování switchů mezi sebou musí být využito optických SFP+ min. 10Gbit modulů a optického kabelu. Nedílnou součástí je i dodávka kompletní kabeláže pro min. 10Gbit  a propojovacích prvků SFP+ min. 10Gbit  k centrálnímu síťovému prvku. Zadavatel požaduje jednotné a jednoznačné označení veškeré kabeláže (každý kabel musí být označený, kam je zapojený).

Implementace SW:

- instalace a konfigurace prostředí pro OS virtualizaci včetně instalace management nástroje při využití stávající licence (položka 1.4)

- instalace a konfigurace dodaného OS (položka 1.1.7) na backup server (položka 1.1.2)

- instalace a konfigurace kompletního zálohování všech VM, DB, ESX, kompletní napojení na stávající backup cluster tak, aby nedošlo ke ztrátě stávajících záloh. Konfigurace zálohování a tvorby zálohovacího plánu vč. disaster recovery plánu.

Součástí této položky je kompletní implementační projekt včetně časového harmonogramu implementace. Implementační projekt bude obsahovat zejména podrobný postup implementace HW a SW s ohledem na stávající stav popsaný v položce 1.4, postup při migraci virtuálních strojů a jejich dat, postup při migraci diskových polí včetně zálohovacích diskových polí, vše s ohledem na zachování kontinuity stávajícího provozu a zabezpečení implementace před ztrátou jakýchkoliv dat. Implementační projekt bude taktéž obsahovat návrh implementačního týmu a rolí jeho členů v návaznosti na jednotlivé části implementace.

Součástí této položky je zpracování předávací dokumentace s kompletním podrobným popisem provedených úkonů při implementaci, postupem instalací a konfigurací ze strany Dodavatele. Nedílnou součástí této předávací dokumentace je taktéž kompletní soupis přístupových údajů (loginů a hesel), zálohy konfiguračních souborů v okamžiku předání funkčního celku, případně kompletní změnový dokument oproti výchozí konfiguraci, ke které dojde při resetu do továrního nastavení (pokud zařízení nepodporuje ukládání aktuální konfigurace pro použití při obnově konfigurace). Dále je součástí předávací dokumentace podrobné schéma zapojení jednotlivých prvků, včetně prvků v redundantním módu.

Součástí této položky je vypracování plánu profylaktických prohlídek pro instalovaný HW.

Podmínky pro ověření funkčnosti všech instalovaných komponent v rámci instalace (akceptační podmínky):

ověření minimálně v rozsahu těchto funkcí:

- dostupnost aplikací při simulovaném výpadku přepínače

- dostupnost aplikací při simulovaném výpadku jednoho z virtualizačních serverů

- dostupnost aplikací při simulovaném výpadku jednoho z hlavních diskových polí, včetně otestování funkcí vysoké dostupnosti

- dostupnost aplikací při simulovaném výpadku napájení

- provedení obnovy dat dle zadání

- zobrazení simulovaného výpadku na instalované infrastruktuře v monitorovacím systému

Řešení musí umožnit propojení stávajícího řešení Zadavatele s dodávanými prvky a technologiemi bez dalších dodatečných nákladů, s plnou kompatibilitou a plnou redundancí, včetně zajištění plné migrace všech virtuálních strojů umístěných ve stávajícím clusteru do nového clusteru a zajištění jejich plné funkčnosti. Součástí dodávky jsou tedy i tyto související úkony týkající se migrace a konsolidace stávajícího clusteru do nového prostředí:

- Kompletní migrace všech virtuálních strojů a jejich dat ze stávajícího do nového clusteru a jeho diskového pole (kompletní převedení všech dat ze stávajícího diskového pole).

- Otestování a ověření funkčnosti migrovaných virtuálních strojů a jejich dat v prostředí nového clusteru a vyřešení případných problémů vzniklých při migraci tak, aby byl zajištěn rozsah a kvalita služeb poskytovaných virtuálních strojů v prostředí nového clusteru.

- Instalace a konfigurace kompletního zálohování všech VM, DB, ESX, kompletní napojení na stávající backup cluster tak, aby nedošlo ke ztrátě stávajících záloh.

- 1.4.		Popis stávajícího stavu:

V současnosti je v areálu UP Olomouc-Holice provozován 1 fyzický cluster (dále jen „stávající cluster“) osazený:

- 2x ESX server: Dell PowerEdge R710, 2x6C CPU, 128GB RAM, vSphere 6.0, připojení FC 8Gbit do SAN

- 1x ESX server: Dell PowerEdge R730, 2x10C CPU, 128GB RAM, vSphere 6.0, připojení FC 8Gbit do SAN

- řídící server běží jako VM: Windows 2008R2 + vCenter

- AD běží na VM i fyzickém serveru: Windows2012r2, Windows2008r2

- backup servery a zálohovací řešení běží jako VM: Windows2008R2 + TSM 7.1/IBM Spectrum Protect, Windows2016 + TSM 7.1/IBM Spectrum Protect

- 1x diskové pole: Dell PowerVault MD3620, 24x 900GB SAS, připojení FC 8Gbit do SAN

- 1x diskové pole + police: Dell PowerVault MD3600, 12x 2TB + 12x2TB SAS, připojení FC 8Gbit do SAN

- 10x NAS (9x Synology, 1x QNAP)

- 1x UPS APC 5000

- 1x UPS Eaton 5000

- SAN prostředí je tvořeno switchi Brocade 300

- LAN prostředí je tvořeno switchi Juniper EX2200

- Centrální síťový prvek je osazen Juniper EX4300-32F + EX-UM-8X8SFP

- veškerá zařízení jsou připojena a nakonfigurována do prostředí monitoringu PRTG Paesler

- licence virtualizační vrstvy: VMware vSphere Essential Plus (3x host) s aktivní maintenance (lze upgradovat na poslední verzi)

Na stávajícím clusteru jsou provozovány virtuální stroje s OS Windows 2008/2008R2/2012R2/2016/2019 server na virtualizační vrstvě vSphere 6.0.