Příloha č. 5 Dokumentace

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel vyplnil níže uvedené tabulky včetně uvedení přesného (konkrétního) označení nabízeného výrobku (produktu).

Virtualizační server – identické 4 kusy

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | - Server pro osazení do standardního 19" racku - Maximální velikost 2U - Beznástrojové kolejnice pro montáž do racku |  |  |
| CPU | - Minimálně 2x procesor nejnovější generace - Maximálně 8 fyzických procesorových jader z důvodu licencování OS - Minimální výkon dle benchmarku SPEC CPU2017 - Base Result - CPU2017 Integer Rates – 124,5 - CPU2017 Floating Point Rates -138 - Hodnoty benchmarku jsou uváděny pro dvouprocesorovou konfiguraci |  |  |
| Operační paměť | - Minimálně 384 GB DDR4 operační paměti - Rychlost paměťových modulů minimálně 2933MHz - Rozšiřitelnost na minimálně 1,5TB RAM, minimálně 24 paměťových slotů - Podpora RDIMM, LRDIMM a NV-DIMM modulů |  |  |
| Interní HDD | - Bez interních disků - Možnost osazení až osmi 2,5" HDD nebo SSD s možností výměny za chodu - Možnost rozšíření až na 24x 2,5" disků - Podpora SAS, SSD, NL SAS, SATA, NVMe, SED, vše s možností výměny za chodu serveru - Možnost osazení až čtyř NVMe 2,5" disků bez nutnosti osazení interního PCIe slotu - Interních média v HW RAID1, umožňující bootování jakéhokoli OS nebo hypervizoru o kapacitě alespoň 32GB. Nepřipouští se využití standardních HDD/SSD |  |  |
| Řadič RAID | - Minimálně 12Gb interní SAS řadič - Podpora minimálně RAID 0, 1, 5, 6, 10 - Osazený do dedikovaného interního slotu - Minimálně 2GB zálohované Cache |  |  |
| Síťové porty | - Minimálně 4x 1Gb ethernet nezabírající PCIe slot - Minimálně 2x 10Gb SFP+ chip X710 |  |  |
| PCIe sloty | - Minimálně 6 PCIe slotů x8, dedikovaný slot pro RAID řadič, dedikovaný slot pro síťovou kartu - Podpora osazení minimálně čtyř GPU |  |  |
| Fiber Channel | - Minimálně 2x 16Gb Fiber Channel porty na dvou separátních kartách |  |  |
| Porty | - Přední: VGA DB-15 port, minimálně 2x USB port, jeden z USB portů umožňuje přímé připojení na servisní procesor serveru - Zadní: VGA DB-15 port, minimálně 2x USB port, 1Gb management port |  |  |
| Chlazení | - Minimálně 6x redundantní ventilátory měnitelné za běhu serveru |  |  |
| Napájení | - Minimálně 2x redundantní napájecí zdroje měnitelné za běhu serveru - Minimální výkon 750W, certifikace 80Plus Platinum |  |  |
| Správa serveru | - Vzdálené správa s dedikovaným vlastním portem a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru - Možnost přesměrování management portu pomocí NSCI na jinou síťovou kartu - Možnost vzdáleného mapování ISO image - Možnost sdílet jednu virtuální konzoli až šesti uživateli - Podpora standartních Webových prohlížečů a HTML5 - Inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent, včetně úrovní FW - Real time sledování vytíženosti CPU, paměti a spotřeby, možnost Power cappingu - Možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod. - Podpora REDFISH a RESTAPI skriptů - Nejvyšší licencence pro správu serveru bez jakéhokoli omezení funkcionalit/doby/provozu/počtu spravovaných serverů |  |  |
| Zabezpečení | - TPM chip 2.0 - Možnost osazení čelního zamykatelného panelu |  |  |
| Hromadná správa serverů | - Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů, inverntarizace a alerting - Možnost hromadného sledováni a upgrade úrovní FW jednotlivých komponent serverů - Call Home funkce - Přístup také přes mobilní aplikaci - Splňující standardy NIST 800-131A a FIPS 140-2 - Plug-in do management nodů virtualizačních hypervizorů - vCenter, MSCOM, Prism - Podpora REST-API a Redfish standardů |  |  |
| Vybavení racku | - Beznástrojové vysouvací lyžiny, pořadač kabelů |  |  |
| Záruka | - min. 24 měsíců, odezva následující pracovní den |  |  |
| Provedení | - Server pro osazení do standardního 19" racku - Maximální velikost 2U - Beznástrojové kolejnice pro montáž do racku |  |  |

Doménový server – 1 kus

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | - Server pro osazení do standardního 19" racku - Maximální velikost 2U - Beznástrojové kolejnice pro montáž do racku |  |  |
| CPU | - Minimálně 2x procesor nejnovější generace - Maximálně 8 fyzických procesorových jader z důvodu licencování OS - Minimální výkon dle benchmarku SPEC CPU2017 - Base Result - CPU2017 Integer Rates - 97,5 - CPU2017 Floating Point Rates - 107 - Hodnoty benchmarku jsou uváděny pro dvouprocesorovou konfiguraci |  |  |
| Operační paměť | - Minimálně 64GB DDR4 operační paměti - Osazeno minimálně 1/3 paměťových slotů pro zvýšení propustnosti CPU - Paměť - Rychlost paměťových modulů minimálně 2933MHz - Rozšiřitelnost na minimálně 1,5TB RAM, 24 paměťových slotů - Podpora RDIMM, LRDIMM a NV-DIMM modulů |  |  |
| HDD | - Minimálně 2x 600GB 15k SAS disk, vyměnitelný za chodu - Možnost osazení až osmi 2,5" HDD nebo SSD s možností výměny za chodu - Možnost rozšíření až na 24x 2,5" disků - Podpora SAS, SSD, NL SAS, SATA, NVMe, SED, vše s možností výměny za chodu serveru - Možnost osazení až čtyř NVMe 2,5" disků bez nutnosti osazení interního PCIe slotu |  |  |
| Řadič RAID | - Minimálně 12Gb interní SAS řadič - Podpora minimálně RAID 0, 1, 5, 6, 10 - Osazený do dedikovaného interního slotu - Minimálně 2GB zálohované Cache |  |  |
| Síťové porty | - Minimálně 4x 1Gb ethernet nezabírající PCIe slot - Minimálně 2x 10Gb SFP+ chip X710 |  |  |
| PCIe sloty | - Minimálně 6 PCIe slotů x8, dedikovaný slot pro RAID řadič, dedikovaný slot pro síťovou kartu - Podpora osazení minimálně čtyř GPU |  |  |
| Fiber Channel | - Minimálně 2x 16Gb Fiber Channel porty na dvou separátních kartách |  |  |
| Porty | - Přední: VGA DB-15 port, minimálně 2x USB port, jeden z USB portů umožňuje přímé připojení na servisní procesor serveru - Zadní: VGA DB-15 port, minimálně 2x USB port, 1Gb management port |  |  |
| Chlazení | - Minimálně 6x redundantní ventilátory měnitelné za běhu serveru |  |  |
| Napájení | - Minimálně 2x redundantní napájecí zdroje měnitelné za běhu serveru - Minimální výkon 750W, certifikace 80Plus Platinum |  |  |
| Správa serveru | - Vzdálené správa s dedikovaným vlastním portem a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru - Možnost přesměrování management portu pomocí NSCI na jinou síťovou kartu - Možnost vzdáleného mapování ISO image - Možnost sdílet jednu virtuální konzoli až šesti uživateli - Podpora standartních Webových prohlížečů a HTML5 - Inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent, včetně úrovní FW - Real time sledování vytíženosti CPU, paměti a spotřeby, možnost Power cappingu - Možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod. - Podpora REDFISH a RESTAPI skriptů - Nejvyšší licencence pro správu serveru bez jakéhokoli omezení funkcionalit/doby/provozu/počtu spravovaných serverů |  |  |
| Zabezpečení | - TPM chip 2.0 - Možnost osazení čelního zamykatelného panelu |  |  |
| Hromadná správa serverů | - Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů, inverntarizace a alerting - Možnost hromadného sledováni a upgrade úrovní FW jednotlivých komponent serverů - Call Home funkce - Přístup také přes mobilní aplikaci - Splňující standardy NIST 800-131A a FIPS 140-2 - Plug-in do management nodů virtualizačních hypervizorů - vCenter, MSCOM, Prism - Podpora REST-API a Redfish standardů |  |  |
| Vybavení racku | - Beznástrojové vysouvací lyžiny, pořadač kabelů |  |  |
| Záruka | - min. 24 měsíců, odezva následující pracovní den |  |  |

Zálohovací server – 1 kus

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | - Server pro osazení do standardního 19" racku - Maximální velikost 2U - Beznástrojové kolejnice pro montáž do racku |  |  |
| CPU | - Minimálně 2x procesor nejnovější generace - Maximálně 8 fyzických procesorových jader z důvodu licencování OS - Minimální výkon dle benchmarku SPEC CPU2017 - Base Result - CPU2017 Integer Rates - 97,5 - CPU2017 Floating Point Rates - 107 - Hodnoty benchmarku jsou uváděny pro dvouprocesorovou konfiguraci |  |  |
| Operační paměť | - Minimálně 64GB DDR4 operační paměti - Osazeno minimálně 1/3 paměťových slotů pro zvýšení propustnosti CPU - Paměť - Rychlost paměťových modulů minimálně 2933MHz - Rozšiřitelnost na minimálně 1,5TB RAM, 24 paměťových slotů - Podpora RDIMM, LRDIMM a NV-DIMM modulů |  |  |
| HDD | - Minimálně 2x 600GB 15k 12Gb SAS disk, vyměnitelný za chodu - Minimálně 8x 8TB 7,2k 12Gb NL-SAS, vyměnitelný za chodu - Možnost osazení až 12x 3,5" HDD nebo SSD s možností výměny za chodu - Podpora SAS, SSD, NL SAS, SATA, SED, vše s možností výměny za chodu serveru |  |  |
| Řadič RAID | - Minimálně 12Gb interní SAS řadič - Podpora minimálně RAID 0, 1, 5, 6, 10 - Osazený do dedikovaného interního slotu - Minimálně 2GB zálohované Cache |  |  |
| Síťové porty | - Minimálně 4x 1Gb ethernet nezabírající PCIe slot - Minimálně 2x 10Gb SFP+ chip X710 |  |  |
| PCIe sloty | - Minimálně 6 PCIe slotů x8, dedikovaný slot pro RAID řadič, dedikovaný slot pro síťovou kartu - Podpora osazení minimálně čtyř GPU |  |  |
| Fiber Channel | - Minimálně 2x 16Gb Fiber Channel porty na dvou separátních kartách |  |  |
| Porty | - Přední: VGA DB-15 port, minimálně 2x USB port, jeden z USB portů umožňuje přímé připojení na servisní procesor serveru - Zadní: VGA DB-15 port, minimálně 2x USB port, 1Gb management port |  |  |
| Chlazení | - Minimálně 6x redundantní ventilátory měnitelné za běhu serveru |  |  |
| Napájení | - Minimálně 2x redundantní napájecí zdroje měnitelné za běhu serveru - Minimální výkon 750W, certifikace 80Plus Platinum |  |  |
| Správa serveru | - Vzdálené správa s dedikovaným vlastním portem a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru - Možnost přesměrování management portu pomocí NSCI na jinou síťovou kartu - Možnost vzdáleného mapování ISO image - Možnost sdílet jednu virtuální konzoli až šesti uživateli - Podpora standartních Webových prohlížečů a HTML5 - Inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent, včetně úrovní FW - Real time sledování vytíženosti CPU, paměti a spotřeby, možnost Power cappingu - Možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod. - Podpora REDFISH a RESTAPI skriptů - Nejvyšší licencence pro správu serveru bez jakéhokoli omezení funkcionalit/doby/provozu/počtu spravovaných serverů |  |  |
| Zabezpečení | - TPM chip 2.0 - Možnost osazení čelního zamykatelného panelu |  |  |
| Hromadná správa serverů | - Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů, inverntarizace a alerting - Možnost hromadného sledováni a upgrade úrovní FW jednotlivých komponent serverů - Call Home funkce - Přístup také přes mobilní aplikaci - Splňující standardy NIST 800-131A a FIPS 140-2 - Plug-in do management nodů virtualizačních hypervizorů - vCenter, MSCOM, Prism - Podpora REST-API a Redfish standardů |  |  |
| Vybavení racku | - Beznástrojové vysouvací lyžiny, pořadač kabelů |  |  |
| Záruka | - min. 24 měsíců, odezva následující pracovní den |  |  |

Diskové pole – 1 kus:

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | - Pro osazení do standardního 19" racku - Maximální velikost 2U |  |  |
| Řadiče | - Diskové pole určené pro All Flash řešení - Duální kontroler, active-active - Každý řadič minimálně 64GB zálohované Cache |  |  |
| Porty každého z řadičů | - Minimálně 2x 10Gb iSCSI s možností záměny za 16Gb Fiber Channel - Minimálně 4x 32Gb Fiber channel - Port pro vzdálenou správu - 1Gb RJ45 - Minimálně 2x 12Gb port pro připojení expanzních jednotek - Minimálně 32Gb porty osazené 32Gb SFP+ Transceivery |  |  |
| Podporované RAID režimy | - Podpora pro RAID 0, 1, 10, 5, 6 a dynamický RAID režim |  |  |
| Interní kapacita | - Minimální kapacita 67,2TB SSD |  |  |
| Rozšiřitelnost | - Možnost rozšíření až na 192 SSD disků, pomocí expanzních jednotek |  |  |
| Požadované vlastnosti | - Až 2048 Snapshots - Volume copy - Možnost Synchroní/Asynchroní replikace - Thin Provisioning - Dynamické navyšování kapacity - Podpora intermixu šifrovaných - standard FIPS a obyčejných SSD v jednom diskovém poli - Minimální počet LUN 2048 s kapacitou až 2PB/LUN |  |  |
| Výkon pole | - Až 1 000 000 IOPS, random read operace, velikost bloku 4KB - Až 21Gbps sekvenční čtení, velikost bloku 64KB |  |  |
| Napájení a Chlazení | - Minimálně 2x redundantní napájecí zdroje a ventilátory vyměnitelné za chodu |  |  |
| Správa diskového pole | - In-Band a Out-of-Band management - Podpora GUI z běžných prohlížečů a CLI - autentikace přes LDAP - SSL a SSH - SNMP, Syslog a email alerty - Možnost začlenit pod stejný dohledový SW, jako servery z této poptávky |  |  |
| Záruka | - min. 24 měsíců, odezva následující pracovní den |  |  |

SAN FC switche – 2 identické kusy:

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | - Pro osazení do standardního 19" racku - Velikost maximálně 1U |  |  |
| Počet a rychlost portů | - Minimálně 12x 16Gb Fiber Channel port - Všechny aktivní porty osazené 16Gb Short range SFP+ modulem - Možnost rozšíření až na 24x 16Gb Fiber Channel port - Podpora 2/4/8/16Gb Fiber Channel - Dedikovaný management port |  |  |
| Požadované vlastnosti | - Full Fabric - Advanced Zoning - Advanced Diagnostic tools |  |  |
| Napájení a Chlazení | - Minimálně 2x redundantní napájecí zdroje a ventilátory |  |  |
| Záruka | - min. 24 měsíců, odezva následující pracovní den |  |  |

Pásková knihovna LTO – 1 kus

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | - Pro osazení do standardního 19" racku - Velikost 3U |  |  |
| Mechaniky | - Minimálně 2x LTO8 mechanika - Rozhraní Fiber Channel - Možnost rozšíření o další mechaniku |  |  |
| Počet páskových slotů | - Minimálně 40 pozic pro LTO média |  |  |
| Média | - 80x LTO8 páska - 1x čistící páska |  |  |
| Rozšiřitelnost | - Možnost škálování pomocí expanzních boxů až na 21 mechanik a 280 slotů pro pásky |  |  |
| Zdroje | - Minimálně 2x redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za chodu |  |  |
| Záruka | - min. 24 měsíců, odezva následující pracovní den |  |  |

Rozvaděč – 1 kus

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | - 19”, perforované dveře a záda. |  |  |
| Minimální osazení | - 42U |  |  |
| Minimální zatížení | - 900 kg |  |  |
| Minimální rozměry (šířka x výška x hloubka mm) | - 600mm x 980mm x 1995mm |  |  |
| Příslušenství rozvaděče: | - 3 kusy vyvazovacích lišt pro 48 portový aktivní prvek - 3 kusy patch panelů pro 48 portový aktivní prvek - 120 kusů patch kabelů standardu Ethernet 6 UTP délky 1,5 m pro propojení 48 portových aktivních prvků s patch panely. |  |  |
| Záruka a podpora: | - min. 24 měsíců |  |  |

Záložní zdroj – 1 kus:

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | - Rackmount max. 3U |  |  |
| Výkon | - 6000VA (5400W) |  |  |
| Výstupy | - Min.6x IEC 320 C13, 4x IEC 320 C19 |  |  |
| Vstup | - 1 fáze 230V AC |  |  |
| Management | - Osazená management karta s rozhraním ethernet 100Mbit |  |  |
| Záruka a podpora | - min. 24 měsíců, nevztahuje se na baterie |  |  |

Licence virtualizační vrstvy– 13 licencí:

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dohledový a management: | - Komplexní správa virtuální infrastruktury z jedné konzole a umožňující integraci s produkty třetích stran - Management konzole instalovaná jako linuxový virtuální stroj s možností automatických záloh na úrovni souborů a management aplikace - Správa prostředí přes HTML5 webové rozhraní - Management konzole umožňující konfiguraci ve vysoké dostupnosti na úrovni aplikace s výpadkem služby do 5 minut - Vysoká dostupnost management konzole i proti výpadku diskového úložiště |  |  |
| Popis požadovaných vlastností hypervisoru: | - Hypervisor nainstalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci x86 a x64 stroje - Funkcionalita, která automaticky nastartuje virtuální stroje při výpadku fyzického serveru na jiném produkčním serveru ze společného diskového pole nebo opětovně restartuje dotčený virtuální stroj např. při pádu OS - Funkcionalita umožňující proaktivně odmigrovat virtuální stroje v případě podezření na blížící se degradaci fyzického HW - Funkcionalita, která bude provádět diskovou zálohu a jednoduchou obnovu na úrovni image virtuálních strojů nebo jednotlivých souborů - Rozhraní umožňující zálohovacímu SW třetí strany provádět konzistentní plné, rozdílové a přírustkové zálohy virtuálních strojů bez zbytečného zvyšování režie a zátěže hostitelského serveru i virtuálních strojů - Funkcionalita, která bude umožňovat automatizaci patch managementu pro host servery a ovladače zařízení pro vybrané Microsoft a Linux virtuální servery - Support na hypervisor musí být poskytován samotným výrobcem hypervisoru, nikoliv výrobcem HW - Virtualizace a agregace x86 strojů a k nim připojených síťových a datových úložišť do unifikovaných souborů zdrojů - Symetrický multiprocesing zlepšující výkonnost virtuálního stroje a umožňující, aby jediný virtuální stroj využíval až 128 virtuálních procesorů současně - Možnost jednomu virtuálnímu stroji přidělit více než 4TB RAM - Podpora operačních systémů Windows 2000 a novější, Linux, FreeBSD jako OS ve virtuálních strojích - Podpora PV, HW (paravirtualization, harware-assist) virtualizace - Funkcionalita, která umožňuje přidělovat virtuálním strojům více diskového prostoru než je skutečná disková kapacita - Bezvýpadková migrace virtuálních strojů za provozu zajišťující tak plynulou správu a údržbu IT - Bezvýpadková migrace virtuálních strojů za provozu i mezi datovými centry - Automatická migrace VM na jiný hypervizor za účelem balancování zátěže - Automatická migrace VM na jiný hypervisor za účelem splnění lokačních podmínek - Správa virtuálních síťových prvků z jednoho místa - Virtuální síťové prvky musí podporovat LACP - Funkcionalita umožňující omezení diskových operací jednoho virtuálního stroje za účelem zajištění QoS jiného - Replikace pouze změněných bloků dat - Funkcionalita umožňující přesměrování zpracování antivirové a antimalware kontroly jednotlivých virtuálních strojů přes zabezpečenou virtuální instanci třetí strany - Funkcionalita umožňující kontrolovat správnou konfiguraci fyzických virtualizačních hostů a popřípadě sjednávat nápravu |  |  |
| Podpora (subscription) | - Součástí licencí musí být tzv. „subscription“ v délce min. 24 měsíců ověřitelná na webu u výrobce po registraci |  |  |

Licence zálohovací vrstvy– 9 licencí

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zálohovaní: | - Zálohovací software podporuje infrastrukturu VMware založenou na verzích vSphere 5.x, 6.x včetně 6.7 U3 a Hyper-V 2012 R2, Hyper-V 2016 (podpora *.vhdx) a Hyper-V 2019. Všechny níže popsané funkcionality musí být splněny pro všechny zmíněné verze hypervizorů. - Software obsahuje podporu pro ESXi servery spravované pomocí VMware vCenter Serveru i samostatné ESXi servery, včetně dodávky integrační funkcionality - Software obsahuje podporu pro Hyper-V servery spravované System Center Virtual Machine Managerem, Hyper-V servery ve failover clusteru a samostatné Hyper-V servery, včetně dodávky integrační funkcionality - Software obsahuje podporu pro zálohování všech operačních systémů, které jsou podporované pro provoz na výše zmíněných hypervizorových platformách. - Software musí být nezávislý na konkrétním výrobci HW a jeho funkčnost nesmí být omezena na HW platformu jednoho výrobce. - Software musí vytvářet soubory záloh, které jsou migrovatelné nezávisle na metadatech nebo databázi. - Software musí umožnit zálohu konfigurace celého zálohovacího prostředí pro případ rychlé reinstalace nebo migrace do DR prostředí. - Software musí disponovat vlastním deduplikačním mechanismem, nezávislým na HW platformě pro ukládání dat. - Software musí umožňovat v rámci jedné zálohovací úlohy ukládání souborů záloh do více fyzických diskových úložišť s různým typem připojení a od různých výrobců pro usnadnění škálovatelnosti řešení. - Ztráta, poškození, nebo nedostupnost jakékoliv databáze nesmí vést k nemožnosti obnovy dat ze souborů záloh. - Software nesmí vyžadovat instalaci a údržbu agentů uvnitř VM pro zálohování dat - Software nesmí vyžadovat instalaci agentů ve VM pro proces obnovy dat aplikací. - Software musí umožňovat „single pass backup”, kterým se rozumí schopnost vytvoření jednoho “univerzálního” souboru zálohy – s možností vyjmutí jednotlivých adresářů nebo souborů z procesu zálohy, umožňujícího obnovu jak celé VM, tak jednotlivých souborů, nebo aplikačních položek. - Software musí umožňovat obnovu do původní i nové lokality a to jak pro celé VM, jednotlivé virtuální disky, tak pro jednotlivé soubory, či objekty aplikací. - Software musí mít mechanismus pro notifikaci o průběhu záloh a chybách pomocí email nebo SNMP. - Software musí umožnit definici pre- a post- backup skriptů a pre-freeze / post-thaw skriptů pro zajištění konzistence jakýchkoliv aplikací v průběhu zálohy a pro integraci s produkty třetích stran. - Software musí poskytovat samoobslužný webový portál pro obnovu dat uživatelsky minimálně na úrovni celých VM, Guest OS souborů - Software musí obsahova přímou integraci s VMware vCloud Director , 5.5, 5.6, 8.0, 8.10, 8.20, 9.0 a 9.1 včetně vCD metadat. |  |  |
| Možnosti obnovy: | - Software musí obsahovat obnovu Virtuálních Serverů přímo do prostředí VMware vCloud Director - Software musí obsahovat samoobslužný portal pro zálohování a obnovu pro uživatele vCloud Directoru. - Software musí obsahovat šifrování celé síťové komunikace mezi všemi komponentami řešení bez dopadu na jiné funkcionality. - Software musí obsahovat šifrování zálohovacích souborů. - Software musí disponovat vlastní správou šifrovacích klíčů s řízením jejich expirace a mechanizmem obnovy v případě ztráty hesla k šifrovanému zálohovacímu souboru - Software musí mít klient/server architekturu s možností instalace více instancí administrátorské konzole. - Software musí využívat výrobcem hypervisoru podporovanou technologii Change Block Trackingu (CBT) pro oba hypervisory - VMware i Hyper-V. - Software musí být schopen řídit svou zátěž vůči jednotlivým produkčním datastorům. - Pokud navrhované řešení využívá k zálohování hypervizorový snapshot, musí mít mechanizmus ověření jeho odstranění a detekci “orphaned snapshots” a měl by automaticky zajistit konsolidaci takových snapshotů. - Software musí podporovat obnovu ze snapshotů podporovaných diskových polí na identické úrovni, jako ze souborů záloh. - Software musí obsahovat možnost vytváření archivů záloh na páskové knihovny s podporou trackování VM na páskách - Páskovou knihovnu musí být možné provozovat separátně od backup serveru - Software musí obsahovat funkcionalitu vytváření kopií záloh do vzdálených lokalit přes WAN sítě. - Software musí obsahovat funkcionalitu vytváření dlouhodobé retenční politiky, optimálně GFS (Grandfather-father-son) retenční politiky. - Software musí obsahovat podporu pro BlockClone API pro Windows Server 2016 a 2019 s ReFS file systémem jako backup repository - Software musí být schopen zálohovat jakoukoliv dostupnou konektivitou na zdrojovou infrastrukturu. Musí tedy podporovat všechny zálohovací transportní režimy podporované hypervisorem (network, hotadd, direct SAN, direct NFS). - Software musí mít možnost vytvářen „ad-hoc” zálohy mimo zálohovací plán, optimálně přímo z prostředí vSphere klienta. - Pro vyšší škálovatelnost a rychlost musí nabízené řešení podporovat paralelní zpracování VM a jejich virtuálních disků včetně možnosti paralelní obnovy. - Software musí umožňovat okamžitou obnovu více virtuálních strojů bez nutnosti kopírování dat na produkční datové úložiště z libovolného bodu obnovy. - VM spuštěné v režimu okamžité obnovy mělo být možné migrovat on-line nezávisle na podpoře této funkce na straně hypervizoru. - Musí podporovat granulární obnovu Active Directory (jakýkoliv object, jakýkoliv atribut, obnova uživatelského účtu včetně hesla, GPO, AD configuration Partition) a integrovaných DNS záznamů - Musí podporovat obnovu Microsoft SQL 2008 a novější (database s možností point-in-time recovery, obnova na úrovní tabulek a schémat) - Software musí podporovat granulární obnovu databází Oracle běžících nad Linux a Windows OS (obnova v režimu point-in-time, obnova tabulek) - Software musí umožňovat indexaci souborů z Microsoft Windows a Linux VM, která poskytuje rychlé vyhledávání souborů ze záloh - Software musí využívat mechanismus VSS zabudovaný v Microsoft Windows OS vždy, když je to možné. - Software musí umožnit obnovu VM z hardware snapshot z podporovaných diskových polí. - Software musí podporovat „reverse CBT” a direct SAN obnovy - Software musí poskytovat možnost ověřování obnovitelnosti ze souborů záloh, nebo snapshotů diskových polí, včetně funkční aplikační logiky, bez nutnosti kopírování. - Tuto verifikaci musí být možné spouštět v časovém plánu jako automatizovanou úlohu. - Software musí umožňovat sledování uložení dat v jednotlivých kopiích záloh podle geografické lokality. |  |  |
| Možnosti licencí: | - Licencování nabízeného řešení nesmí být závislé na objemu zálohovaných dat, nebo objemu dat uložených v zálohách. Všechny vlastnosti a komponenty popsané v tomto dokumentu musí být pro popsané prostředí součástí ceny. |  |  |
| Záruka: | - Záruka na SW na minimálně 24 měsíců včetně opravných verzí |  |  |

Aktivní síťové prvky s optickými spoji– 1 kus:

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakteristika: | - Minimálně 48x SPF+ (1/10GE), min 4x QSFP28 (40/100GE) - Možnost rozdělit 40GE porty na 4x10GE kanály - Dedikovaný out-of-band management interface RJ45 nebo SFP, konzolový port (RJ45, USB nebo RS-232 9 pin) - Maximální rozměr chassis prvku 1U, redundantní aktivní chlazení (vyměnitelné za běhu - dostupnost varianty s předo-zadním i zado-předním prouděním), - Napájení 220V, možnost osazení dvěma zdroji (vyměnitelné za běhu), - Neblokující architektura o plné rychlosti portů pro L2/L3 min. 1600 Gbps / 1300 Mpps, - Možnost seskupit přepínače do jednoho virtuálního síťového elementu (dále jako VSE) v rámci dostupných typů dané série přepínačů, - VSE se chová jako jeden virtuální přepínač pro přístup pro správu, konfiguraci L2/L3, seznam a práce s porty, apod., - Jednotlivé přepínače tvořící VSE propojitelné na velkou vzdálenost pomocí optických kabelů a zabudovaných portů – minimálně 2km, - Do VSE možno seskupit minimálně 9 přepínačů, - VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro data, - VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro řízení, - přepínače ve VSE jsou vyměnitelné bez dopadu na zbytek hardware VSE, - Podpora fyzických rozhraní: 10/100/1000BaseT, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-LH (nebo ZX), 10GBASE-SR, - 10GBASE-LR, 40/100 GE interface NNI, 40GBASE-SR4, 40GBASE-LR4, 40GBASE-IR4, 100GBASE-LR4, 100GBASE-SR4, 100GBASE-CWDM - 250k MAC na systém, podpora paketů o délce 9k jako minimum, - VLAN id rozsah 4k, konfigurovaných VLAN současně min. 4000, - IEEE 802.1Q (trunk intf.), VLAN vztažená na port, Privátní VLAN, - Možnost akceptovat non-tagged paket na trunk portu, - podpora automatické správy VLAN (VTP, MVRP (IEEE 802.1ak) nebo jiné) - LACP včetně LACP napříč stohem/VSE, - xSTP (IEEE 802.1D/802.1s/802.1w), kompatibilní s PVSTP+, - BPDU guard, Loop protection, LLDP (IEEE 802.1AB) - Data Center Bringing (DCB) funkce - PFC (IEEE 8021Qbb), ETS (IEEE 802.1Qaz), Data Center Bridging Capability Exchange (DCBX) - ACL implementovány v hardware s ohledem na výkon, - ACL definovatelné pro porty (vstup/výstup), VLAN, L3, podmínky pro shodu umožňují použít výrazy z L2-L4 OSI, - ACL i pro IPv6, ACLka na provoz směrem k CPU, Policing / rate limit pro provoz směrem k CPU, - L3 funkcionality podporováno v hardware s ohledem na výkon, L3 interface i pro VLAN, - 45 000 ARP záznamů - 100 000 IPv4 cest, - 75 000 IPv6 cest, - Možnost změnit rozdělení hardware zdrojů mezi L2 a L3 funkce na základě profilů - Statické, dynamické směrování (OSPF, IS-IS, BGP/mpBGP), - Virtuální směrování (VRF, směrovací instance), - Podpora MPLS - funkce Label Switch Router (LSR), L3 VPN, LDP signalizované label cesty (LSP), label cesty (LSP) pomocí RSVP, statické label cesty (LSP), RSVP Traffic Engineering (RSVP-TE) - DHCP server / relay, - Multicast podporováno v hardware, IGMP snooping v 1/2/3, - Podpora VRRP nebo ekvivalentní pro IPv6, - Podpora OSPFv3, podpora IPv6 ACL, - Podpora DHCPv6 snooping, podpora IPv6 ND inspection, podpora IPv6 MLD snooping,IPv6 RA Guard - DHCP snooping, DHCP untrust porty, Dynamic ARP inspection, - Statická MAC / MAC omezení na port, limit na stěhování MAC, - Možnost automaticky blokovat infikovanou koncovou stanici z prvku centrální správy, - Klasifikace provozu podporováno v hardware, - „Trust“ Klasifikace provozu na 802.1p, DSCP, IP prec, - „Untrust“ Klasifikace provozu na L2-L4 polích hlavičky paketu, - Tvarování egress portů, politika na ingress portech, - Min. 8x Queues na port implementováno v hardware, časování mechanismu DWRR na každý port, min. 2 priority na časovací mechanismus, WRED - Implementace striktní priority (LLQ), pravidla pro přepsání CoS bitů, - Vysoká dostupnost, modularita, VRRP, - Podpora Precision Time Protocol (PTP) transparent clock - Interface pro správu dostupný lokálně, telnet, SSH, - Autentifikace uživatelů (lokální, Radius, TACACS+), - Automatická záloha konfigurace na remote SCP nebo FTP nebo TFTP, - Možnost konfiguračních změn přes txt soubor, podpora syslog (lokální i vzdálený), - Možnost scriptování (např. tcl, python nebo jinak), - Podpora automatizace konfigurace a sběru dat pomocí frameworků Ansible nebo SaltStack, - Podpora bezsásahové prvotní konfigurace (Zero Touch Provisioning) - SNMP verze 1/2c/3, ping, traceroute, Flow technologie (sFlow nebo Netflow nebo IPfix), - Zrcadlení provozu lokální i vzdálené, - Vynucení potvrzení změn nastavení, - Dostupný centrální management s GUI pro správu min. 100 přepínačů, - Všechny funkce přepínače konfigurovatelné plně bez výjimky jak prostřednictvím WWW rozhraní tak i telnet na ssh serveru, to vše běžící přímo na přepínači bez nutnosti dalšího prostředníka a nutnosti kombinovat uvedená rozhraní, |  |  |
| Další příslušenství: | - Minimálně 20ks optických převodníků SFP+ (10Gbit/s.) kompatibilní s dodávaným přepínačem |  |  |
| Záruka a podpora: | - Produktová podpora výrobku spočívající ve výměně zařízení v případě jeho poruchy, získání nových verzí software a vytvoření „case“ technického rázu, po dobu min. 24 měsíců. |  |  |

Kompletní implementace vč. instalace, kabeláže, zaškolení

Dodávka musí tvořit jeden kompletní funkční celek napojený na stávající infrastrukturu, včetně nespecifikovaného drobného materiálu a kabeláže vyplývajícího z konkrétně nabídnutého řešení. Součástí instalace bude sada optické a metalické kabeláže pro propojení soustavy serverů, diskových polí a SAN a další nespecifikované propojovací optické a metalické kabely v délce a počtu nezbytném pro úplné a bezvadné zapojení.

Součástí této položky je i implementace dodaného zboží:

Součástí této položky je i je realizace všech nezbytných prací souvisejících s konfigurací, instalací a propojením všech komponent do jednoho integrovaného, plně funkčního celku a propojení se stávající sítí dle požadavků specifikovaných touto Dokumentací.

| Implementace HW: | - Montáž a zapojení veškerého HW - Upgrade a sjednocení verze firmware ve všech zařízeních - Konfigurace parametrů diskového pole - Konfigurace LAN aktivních prvků - nedílnou součástí je instalace a konfigurace zařízení dle specifikace zadavatele pro IPv4 a IPv6 L3 napojení na páteřní strukturu vyšší organizační jednotky a serverovou farmu, dále síťovou virtualizaci |
| --- | --- |
| Implementace SW: | - Instalace a konfigurace prostředí pro OS virtualizaci včetně instalace management nástroje - Konfigurace zálohování a tvorby zálohovacího plánu |

Součástí této položky je i je realizace úvodního zaškolení obsluhy:

Dále je součástí dodávky tvorba předávací dokumentace a školení obsluhy na veškeré využité technologie v délce min. 5 dnů. Akceptační podmínky, tj. podmínky pro ověření funkčnosti všech instalovaných komponent v rámci instalace:

Funkce:

Dostupnost aplikací při simulovaném výpadku přepínače

Dostupnost aplikací při simulovaném výpadku jednoho z virtualizačních serverů

Dostupnost aplikací při simulovaném výpadku napájení

Provedení obnovy dat dle zadání

Zobrazení simulovaného výpadku na instalované infrastruktuře v monitorovacím systému

- Popis stávajícího stavu a další požadavky na řešení:

V současnosti je v lokalitě Pedagogické fakulty na Žižkově náměstí provozován 1 fyzický výukový cluster (dále jen stávající výukový cluster) osazený:

- 3 x ESX server: 2x4C CPU, 16GB RAM, 2xHDD SAS 146 GB 15k, vSphere 5.5

- 1 x VCC server: 1x4C CPU, 8GB RAM, 2xHDD SAS 146 GB 15k, Win 2008.

- 1 x BackUp server: 2x4C CPU, 16GB RAM, 3xHDD SAS 146 GB 15k, Win 2008 + BackUp Exec 12.

- 1 x diskové pole: servery jsou k němu připojeny FC (8Gbit) konektivitou a pole je osazeno 16ks 300GB HDD SAS LFF a 8ks 160GB HDD SAS LFF. Na tomto poli jsou uloženy obrazy virtuálních serverů a zároveň tvoří konsolidované uložiště všech dat.

- 1 x pásková knihovna LTO: HP 2024 plně robotická pásková knihovna s 24 páskami.

- 1 x UPS: UPS APC 6000 W.

- LAN prostředí je tvořeno switchi 3COM.

Na stávajícím výukovém clusteru jsou provozovány virtuální stroje s OS Windows 7 respektive OS Windows 2008 server na virtualizační vrstvě vSphere 5.5, sloužící k výuce hardwarové a softwarové konfigurace těchto OS.

Očekávané řešení musí umožnit propojení stávajícího řešení v areálu PdF UP s dodávanými prvky a technologiemi bez dalších dodatečných nákladů, se 100 % kompatibilitou a plnou redundancí, včetně zajištění plné migrace všech virtuálních strojů umístěných ve stávajícím výukovém clusteru do nového výukového clusteru a zajištění jejich plné funkčnosti. Součástí dodávky jsou tedy i tyto související úkony týkající se migrace a konsolidace stávajícího výukového clusteru do nového prostředí:

- Kompletní migrace všech virtuálních strojů a jejich dat ze stávajícího do nového výukového clusteru a jeho diskového pole (kompletní převedení všech dat ze stávajícího diskového pole).

- Otestování a ověření funkčnosti migrovaných virtuálních strojů a jejich dat v prostředí nového výukového clusteru a vyřešení případných problémů vzniklých při migraci tak, aby byl zajištěn rozsah a kvalita služeb poskytovaných virtuálních strojů v prostředí nového výukového clusteru.

- Upgrade ESX serverů a vCentra stávajícího výukového clusteru na poslední dostupnou verzi VmWare a upgrade BackUp serveru na poslední dostupnou verzi BackUP Exec.

- Realokace diskového pole stávajícího výukového clusteru do dvou samostatných lunů (minimálně na úrovni RAID 5) po 2 TB kapacity.

- Rekonfigurace radiče diskového pole HP MSA 1500 tak, aby byly controlery v režimu activ – pasiv (nyní jsou v režimu activ – activ).