Příloha č. 1 Dokumentace – Technická specifikace

- Zadavatel požaduje sestavu serverů pro objektové úložiště, které se bude skládat z následujících hlavních komponent:

- přesně tří monitor serverů,

- nejméně tří, ale i více storage serverů

- dalšího nezbytné příslušenství ke zprovoznění sestavy úložiště

2.	Obecná ustanovení a definice pojmů

2.1.	K veškeré funkcionalitě požadované v této Dokumentaci musí v době podání nabídky existovat oficiální dokumentace příslušných komponent nabízeného řešení, kterou je Účastník schopen na vyžádání zadavateli předložit, a která tuto funkcionalitu jednoznačně popisuje a prokazuje. Za dokumentaci se považuje i vyjádření výrobce příslušného zařízení.

2.2.	Není-li explicitně určeno jinak, všechny požadavky této Dokumentace (včetně výkonnostních) musí být splněny v jediné provozní konfiguraci, tj. současně. Sestava úložiště musí tvořit funkční celek.

2.3.	Není-li požadováno touto technickou specifikací jinak, všechny dodané komponenty musí být osazeny v systému. Dále musí být zalicencovány, je-li k jejich provozu nutná nebo požadovaná licence.

2.4.	Pokud není uvedeno jinak, veškeré kapacity jsou uvedeny v dekadických násobcích, tj. 1 TB = 1012 B, 1 PB = 1015 B.

2.5.	V následujícím textu jsou použity následující zkratky a pojmy:

2.5.1.	1GE – 1Gbps Ethernet

2.5.2.	10GE – 10Gbps Ethernet

2.5.3.	DWPD – Drive Writes Per Day (kalkulováno pro životnost disku odpovídající rozšířené záruce úložiště)

3.	Kompatibilita se stávajícím vybavením zadavatele

3.1.	Zadavatel aktuálně provozuje objektové uložiště založené na OS Linux, konkrétně Red Hat 8 a technologii CEPH ve verzi Octopus.

3.2.	Propojení se stávajícím uložištěm není součástí této dodávky, ale zadavatel požaduje plnou kompatibilitu se stávajícím systémem zmíněných zejména v bodech 3.3 a 3.4 této specifikace

3.3.

Všechny dodané servery musí být plně kompatibilní s OS  Red Hat 8. Tato kompatibilita  může být prokázána buď na úrovní celého serveru anebo na  úrovni jednotlivých klíčových komponent serveru. Kompatibilitu serveru/komponenty lze prokázat záznamem v databázi certifikovaného hardware společnosti Red Hat (Certified Hardware - Red Hat Ecosystem Catalog https://catalog.redhat.com/hardware) anebo informací ve veřejně dostupné technické dokumentaci serveru/komponenty, kde výrobce explicitně uvede kompatibilitu s OS Red Hat 8. Klíčovými komponentami se rozumí ty části serveru, které se přímo podílejí na běhu OS Red Hat 8 a vyžadují podporu v originálním jádře OS Linux nebo externí ovladač (zkompilovaný výrobcem nebo dodavatelem serveru/komponenty). Bude vyžadován doklad o kompatibilitě/certifikaci u těchto komponent: procesor CPU, základní deska, rozšiřující karty (diskový řadič, síťová karta), paměť RAM, disky HDD a SSD.

Všechny klíčové komponenty všech serverů, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem OS Linux nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu a po celou dobu záruky musí být dostupné bez jakýchkoliv dalších poplatků.

3.4.		Další požadavky na kompatibilitu z důvodů kompatibility se stávajícím vybavením zadavatele budou v textu výslovně uvedeny.

4.	Základní funkce objektového úložiště

4.1.	Systém bude provozován jako dostupný po síti.

4.2.	Zadavatel požaduje plný administrátorský přístup na všechny dodané komponenty (zejména monitor a storage servery).

4.3.	Systém musí být schopen zpracovávat plnou provozní zátěž po celou dobu záruky.

5.	Společné požadavky na storage a monitor servery

5.1.	Pod pojmem server je myšlena výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, ...) která musí mít právě dva procesory v architektuře x86_64.

5.2.	Servery musí mít redundantní napájení a chlazení. Zdroje a ventilátory musí být vyměnitelné za chodu.

- 5.3.	Všechna datová (ne management porty) síťová Ethernet rozhraní serverů musí podporovat jumbo rámce (alespoň 9000 bytů). Datová síťová Ethernet rozhraní jsou vyhrazena pouze pro síťovou komunikaci a nesmí být použita k zajištění jiné funkcionality (připojení diskových expanzí).

5.4.	Servery musí umožňovat centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) v textovém i grafickém režimu a zároveň musí podporovat bootování z externího zařízení. Externím zařízením se rozumí jak lokální (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak síťové (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média).

5.5.	Servery musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

5.6.	Servery musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

5.7.	Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením zadavatele.

5.8.	BMC kontrolery serverů musí být připojeny samostatným kabelem, není možné sdílet fyzické porty s datovými rozhraními serverů.

5.9.	Pokud je na serverech nutné provozovat jakýkoli komerční software, musí být všechny nutné licence pro všechny servery součástí dodávky.

5.10.	Každý procesor musí podporovat technologii tzv. „hyperthreading“.

5.11.	Všechny disky musí být dodavatelem označeny tak, aby je mohl při servisních zásazích jednoznačně identifikovat na základě sériového čísla bez potřeby disky vytahovat a zjišťovat jejich SN.

5.12.	Všechny disky musí být vyměnitelné za chodu. Výměna jednoho disku nesmí vést k dočasné nedostupnosti jiných disků nebo serveru samotného.

5.13.	Všechny disky (HDD i SSD) musí být presentovány operačnímu systému jako jednotlivá bloková zařízení, přitom musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART.

5.14	Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 480 GB každý, je požadováno DWPD alespoň 1.

5.15	Server musí mít alespoň dvě síťová rozhraní 10GE a alespoň dvě síťová rozhraní 1GE. Alespoň jedno rozhraní musí umožňovat PXE boot.

6. Specifické požadavky na storage servery

6.1.	Součástí dodávky jsou nejméně 3 storage servery, které musí být stejného typu. Veškeré požadavky na storage servery včetně výkonnostních musí být splněny všemi storage servery.

6.2.	Storage servery mohou být rozšířeny expanzí pro umístění disků. Expanzí rozumíme samostatný fyzický box pro umístění disků, typicky se samostatným napájením a chlazením. Expanze a disky v nich umístěné musí splňovat požadavky na redundanci a vyměnitelnost za chodu platné pro storage servery.

6.3.	Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 160 bodů. Hodnota SPEC CPU 2017 musí být v nabídce uvedena, za dostatečné se považuje uvedení hodnoty z databáze SPEC pro nabízený procesor.

6.4.	Operační paměť musí být ECC a musí mít velikost alespoň 32 GB plus 6 GB na každý v serveru osazený datový a na každý osazený žurnálový disk (tj. při osazení 20 SATA a 6 SSD disky je minimální velikost RAM 188 GB). Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC testu uvedeném v bodu 6.3. Osazeny musí být všechny dostupné paměťové kanály (zadavatel preferuje rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu).

6.5.	Zadavatel požaduje minimálně jedno logické CPU jádro na každý osazený datový a na každý osazený žurnálový disk (tedy jedno fyzické CPU jádro s technologií HT pokrývá dva osazené disky příslušných typů). Je-li počet osazených fyzických jader menší než počet osazených datových plus žurnálových disků, pak musí být všechny požadavky zadávací dokumentace splněny se zapnutou technologií HT.

6.6.	Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 480 GB každý, je požadováno DWPD alespoň 1.

6.7.	Server bude osazen datovými SATA/nl-SAS/SAS rotačními disky (datové HDD) a příslušným počtem žurnálových SSD. U žurnálových SSD je požadováno DWPD alespoň 3.

6.8.	Disky musí splňovat následující podmínky:

6.8.1.	Na každých 8 datových rotačních HDD musí být osazen alespoň jeden žurnálový SSD.

6.8.2.	Minimální celková kapacita žurnálových SSD je 4 % kapacity celkové kapacity rotačních datových disků.

6.8.3.	Minimální velikost jednoho datového HDD disku je 8 TB.

6.8.4.	Minimální rychlost otáčení datového HDD je 7200 otáček za minutu.

6.8.5.	Všechny disky shodného typu použití (systémové SSD, datová HDD, žurnálová SSD) ve všech storage serverech musí být stejné kapacity a stejných výkonnostních charakteristik.

6.8.6.	Systémové SSD disky musí být zapojeny přímo do serveru, nepřipouští se jejich připojení přes expanzi.

6.8.7.	U všech disků musí být zajištěno jejich dostatečné chlazení umožňující jejich trvalý provoz pod plnou zátěží.

6.8.8.	Připouští se použití SSD disků s rozhraním SATA nebo NVMe.

6.8.9. Osazení HDD s použitou technologií SMR (Shingled magnetic recording) není přípustné.

6.8.10. Připouští se umístění rotačních disků do expanzí. Expanze musí být připojena k serveru alespoň dvěma cestami.

7. Specifické požadavky na monitor servery

7.1.	Součástí dodávky jsou přesně 3 monitor servery, které musí být stejného typu. Veškeré požadavky na monitor servery včetně výkonnostních musí být splněny všemi monitor servery.

7.2.	Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 160 bodů. Hodnota SPEC CPU 2017 musí být v nabídce uvedena, za dostatečné se považuje uvedení hodnoty z databáze SPEC pro nabízený procesor.

7.3.	Operační paměť musí být ECC a musí mít velikost alespoň 256 GB. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC testu uvedeném v bodu 7.2. Osazeny musí být všechny dostupné paměťové kanály (zadavatel preferuje rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu).

- 7.4. 	Server musí mít celkově alespoň 32 fyzických jader (nezapočítávají se virtuální jádra hyperthreadingu).

- 7.5. 	Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi).

8.	Management a monitoring

8.1.	Z hlediska zajištění provozu musí být všechny prvky objektového úložiště vybaveny managementem kontroly funkčnosti a provozních parametrů (teplota, napájení, …) a možností vzdálené správy. U všech dodaných serverů požadujeme možnost vzdáleného managementu včetně grafické konzole, možnosti využití virtuálních médií pro boot serverů a vzdáleného přístupu do BIOS/UEFI. Veškerý management musí být možný z prostředí OS Linux z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením zadavatele.

8.2.	Vzdálený management a monitoring serverů musí poskytovat varování o poruchách disků a dalších komponent pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu a musí být realizován, jak pomocí CLI, tak pomocí webového prohlížeče. Ze SNMP zpráv musí být rozpoznatelná chybující komponenta v lidsky čitelné podobě z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením zadavatele.

9.	Požadavky na výkon objektového úložiště

9.1.	Výkony disků jsou uváděny ve dvojkových násobcích, tj. 1MiB = 220B, 1TiB = 240B.

9.2.	Dodavatel v akceptačních testech demonstruje zadavateli deklarované výsledky měření na dodané sestavě nakonfigurované dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci

9.3.	Měření propustnosti datových a žurnálových disků bude provedeno pomocí nástroje iozone nad souborovým systémem vytvořeným nad všemi osazenými disky příslušného typu spojenými do softwarového RAID 0. Měření bude provedeno samostatně pro datové a samostatně pro žurnálové disky.

9.4.	Měření bude provedeno příkazem:

„iozone -Mce -t16 -s100G -r256 -i0 -i1 -F soubor1 ... soubor16“

kde soubory soubor1 až soubor16 leží na souborovém systému vytvořeném nad testovanými disky.

9.5.	Pro rotační datové disky je požadována rychlost čtení: počet_disků krát 80 MiB/s a rychlost zápisu počet_disků krát 60 MiB/s, kde počet_disků je počet datových disků v serveru.

9.6.	Pro žurnálové SSD disky je požadována rychlost čtení počet_disků krát 400 MiB/s a rychlost zápisu počet_disků krát 300 MiB/s, kde počet_disků je počet žurnálových disků v serveru.

9.7.	Jako výsledek testu pro zápis, respektive pro čtení je brána průměrná hodnota tří testů udaná výstupem programu iozone jako „Children see throughput for X initial writers“, respektive, „Children see throughput for X readers“.

9.8.	Program iozone používá jednotky v dvojkových násobcích (KiB, MiB) apod.

10. Instalace v serverovně zadavatele

10.1	Celou sestavu dodavatel instaluje do stávající serverovny zadavatele, kde je pro tento účel vyčleněn jeden rack HP10KG2 (19"; výška 42U; hloubka 1075 mm; šířka 800 mm; nosnost min. 1300kg). Tento rack je vystrojen přívodem elektrické energie, a to pomocí dvou panelů s IEC C14 koncovkami.

10.2	Rozvody jsou v serverovně vedeny pod zdvojenou podlahou.

10.3	Dodavatel stávající rack v horní části vybaví RJ-45 patch panelem s potřebným počtem portů pro managment síť všech dodaných serverů.

10.4	Dále dodavatel rack v horní části vybaví optickou vanou s potřebným počtem portů pro redundantní připojení všech dodaných serverů pro 10GE síť.

10.5 	Zadavatel má ve stávající serverovně osazeny switche, které musí být plně kompatibilní s nově dodaným zařízením. Konkrétně pro 1GE managment síť se jedná o jeden switch HP5900 JG315A a pro 10GE síť se jedná o dva switche HP 5900 JC772A v IRF módu (Intelligent Resilient Framework). Tyto 10GE switche jsou již osazeny SFP+ moduly HPJD092B.

10.6	Výše popsané switche se nacházejí v samostatném racku, do kterého dodavatel osadí RJ-45 patch panel a optickou vanu. Toto bude propojeno s nově osazeným rackem servery z této zakázky. Vzdálenost mezi nově osazeným rackem a rackem osazeným síťovým vybavením je 5m (půdorysná vzdálenost os těchto dvou racků).

11. Instalace software

Součástí dodávky bude i instalace OS Red Hat 8 na všechny dodávané servery. Licenční klíče k OS Red Hat 8 budou dodány zadavatelem.

12. Akceptační testy

11.1.	Po dodávce a instalaci datového úložiště požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptační testy. Tyto testy budou minimálně zahrnovat:

11.1.1.	ověření funkcí a vlastností dodaných zařízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce vybraného dodavatele,

11.1.2.	ověření funkčnosti managementu, komunikačních protokolů a přístupových rozhraní,

11.1.3.	výkonové testy podle specifikace v části 9.

11.1.4. ověření instalace OS Red Hat 8