Příloha č. 5 zadávací dokumentace - Podrobná specifikace předmětu plnění – požadované technické parametry

Dodávaná zařízení musí splňovat níže uvedené minimální požadavky:

agregační směrovací sada (3 ks):

- min. 24x SFP+ (1/10GE) s možností rozšíření na minimálně 40x SFP+ (1/10GE), z toho min. 12 portů umožňuje použití UTP RJ45 SFP resp. SFP+

- min. 4x QSFP+ (40GE) s možností rozšíření na minimálně 12x QSFP+ (40GE), všechny 40GE porty umožňují rozdělení každého jednotlivého 40GE portu pomoci breakout kabelů na 4x10 GE porty

- všechny SFP+ a QSFP+ síťové porty na čelní straně včetně rozšiřujících modulů

- maximální rozměr chassis prvku 1U, redundantní aktivní chlazení

- napájení 220 V, osazení dvěma zdroji

- neblokující architektura o plné rychlosti portů pro L2/L3 min. 1.44 Tbps / 1070 Mpps

- umožňuje seskupit přepínače do jednoho virtuálního síťového elementu (dále jako „VSE“) v rámci dostupných typů dané série přepínačů

- seskupení přepínače do jednoho virtuálního síťového elementu VSE v rámci stávajících používaných typů směrovačů/přepínačů (viz popis stávajícího stavu Zadavatele)

- VSE se chová jako jeden virtuální přepínač pro přístup pro správu, konfiguraci L2/L3, seznam a práce s porty

- jednotlivé přepínače tvořící VSE propojitelné na velkou vzdálenost pomocí optických kabelů a zabudovaných portů – minimálně 2 km

- do VSE možno seskupit minimálně 10 přepínačů

- VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro data

- VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro řízení

- přepínače ve VSE musí být vyměnitelné bez dopadu na zbytek hardware VSE

- do VSE je možno zapojit i čistě 1GE přepínací platformy téhož výrobce

- podpora fyzických rozhraní: 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASELH (případně ZX), 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-LR, 40GE interface NNI, 40GBASE-SR4, 40GBASE-LR4

- min. 288k MAC na systém, Jumbo frames 9k jako minimum

- VLAN id rozsah 4k, konfigurovaných VLAN současně min. 4091

- IEEE 802.1Q (trunk intf.), VLAN vztažená na port, hlasová VLAN, privátní VLAN

- umožňuje akceptovat non-tagged paket na trunk portu

- LACP včetně LACP napříč stohem/VSE

- xSTP (IEEE 802.1D/802.1s/802.1w), kompatibilní s PVSTP+

- BPDU guard, Loop protection, LLDP (IEEE 802.1AB), LLDP-MED (integrace s hlasovou VLAN)

- umožňuje rozšíření MACsec (IEEE 802.1AE) – vyžadováno pro všechny 1 GB porty bez omezení

- ACL implementovány v hardware s ohledem na výkon

- ACL definovatelné pro porty (vstup/výstup), VLAN, L3, podmínky pro shodu umožňují použít výrazy z L2-L4 OSI

- ACL i pro IPv6, ACLka na provoz směrem k CPU, Policing / rate limit pro provoz směrem k CPU

- L3 funkcionality podporováno v hardware s ohledem na výkon, L3 interface i pro VLAN

- minimálně 128 000 IPv4 cest

- minimálně 64 000 IPv6 cest

- statické, dynamické směrování (RIP, OSPF, IS-IS, BGP, vše i pro IPv6)

- virtuální směrování (VRF, směrovací instance)

- DHCP server / relay

- multicast podporováno v hardware, IGMP snooping v1/2/3

- podpora VRRP pro IPv6

- podpora OSPFv3, podpora IPv6 ACL

- podpora DHCPv6 snooping, podpora IPv6 ND inspection, podpora IPv6 MLD snooping

- 802.1x "single / multiple / single secured“ suplikant

- 802.1x statický proskok, 802.1x VLAN assignment, 802.1x MAC radius, VoIP VLAN s 802.1x spoluprací

- DHCP snooping, DHCP untrust porty, Dynamic ARP inspection

- statická MAC / MAC omezení na port, limit na stěhování MAC

- umožňuje automaticky blokovat infikovanou koncovou stanici z prvku centrální správy

- klasifikace provozu podporováno v hardware

- „Trust“ Klasifikace provozu na 802.1p, DSCP, IP prec

- „Untrust“ Klasifikace provozu na L2-L4 polích hlavičky paketu

- Tvarování egress Portů, politika na ingress portech

- min. 12x front pro tvarování provozu na port – všechny v hardware, časování mechanismu DWRR na každý port, min. 2 priority na časovací mechanismus

- implementace striktní priority (LLQ), pravidla pro přepsání CoS bitů

- minimálně 2500 ACL filtrů přímo v hardware přepínače, celkově minimálně 4000 firewall filtrů

- flexibilní rozdělení tabulky MAC adres resp. tabulky cest v závislosti od míry L2/L3 režimu nastaveného na přepínači, inteligentní správa port bufferů v režimu minimálně 60 procent rekonfigurovatelných uživatelem

- vysoká dostupnost, modularita, VRRP

- interface pro správu dostupný lokálně, telnet, SSH

- autentifikace uživatelů (lokální, Radius, TACACS+)

- automatická záloha konfigurace na remote SCP, FTP, TFTP

- umožňuje konfigurační změny přes txt soubor, podpora syslog (lokální i vzdálený)

- umožňuje scriptování

- SNMP verze 1/2c/3, ping, traceroute, Flow technologie (sFlow případně Netflow případně

IPfix)

- zrcadlení provozu lokální i vzdálené

- vynucení potvrzení změn nastavení

- dostupný centrální management s GUI pro správu min. 100 přepínačů

Popis stávajícího stavu Zadavatele:

směrovače/přepínače EX4600/4300

Požadavky Zadavatele na implementaci:

Předmětem plnění je realizace všech nezbytných prací souvisejících s konfigurací, instalací a propojení všech komponent do jednoho integrovaného, plně funkčního celku a propojení se stávající sítí Zadavatele.

Dodávka musí tvořit jeden kompletní funkční celek bezešvě napojený na stávající infrastrukturu, Zadavatele včetně nespecifikovaného drobného materiálu a kabeláže vyplývajícího z konkrétně nabídnutého řešení.

Součástí plnění je i je realizace všech nezbytných prací souvisejících s konfigurací, instalací a propojením všech komponent do jednoho integrovaného, plně funkčního celku, a to minimálně v tomto rozsahu:

a) Prohlášení o shodě na dodávané výrobky

b) Prohlášení, že nabízené zboží je nové a určeno pro zákazníka v České republice

c) Fyzická instalace veškerého hardware vybavení

d) Oživení veškeré techniky, aktualizace firmware na poslední dostupnou verzi

e) Konfigurace a plně funkční zprovoznění virtuálního síťového elementu v rámci všech zařízení dodaných v agregační směrovací sadě, včetně zprovoznění LACP propojení o dvou linkách napříč stohem virtuálního síťového elementu, virtuální síťový element zahrnuje i stávající směrovače/přepínače Zadavatele, integrace jeho správy se stávajícím síťovým prostředím v součinnosti/kompatibilitě s vlastními prostředky uvedenými v popisu stávajícího stavu Zadavatele.

f) Veškeré výše uvedené konfigurační úpravy jsou prováděny v místě instalace (Olomouc) a musí být zahrnuty v celkové nabídkové ceně.