Příloha č. 4 Dokumentace

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel vyplnil níže uvedené tabulky včetně uvedení přesného (konkrétního) označení nabízeného výrobku (produktu).

Aktivní síťový prvek s optickými spoji – 3 identické kusy:

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakteristika: | - Minimálně 48x SPF+ (1/10GE), min 4x QSFP28 (40/100GE) - Možnost rozdělit 40GE porty na 4x10GE kanály - Dedikovaný out-of-band management interface RJ45 nebo SFP, konzolový port (RJ45, USB nebo RS-232 9 pin) - Maximální rozměr chassis prvku 1U, redundantní aktivní chlazení (vyměnitelné za běhu - dostupnost varianty s předo-zadním i zado-předním prouděním), - Napájení 220V, možnost osazení dvěma zdroji (vyměnitelné za běhu), - Neblokující architektura o plné rychlosti portů pro L2/L3 min. 1600 Gbps / 1300 Mpps, - Možnost seskupit přepínače do jednoho virtuálního síťového elementu (dále jako VSE) v rámci dostupných typů dané série přepínačů, - VSE se chová jako jeden virtuální přepínač pro přístup pro správu, konfiguraci L2/L3, seznam a práce s porty, apod., - Jednotlivé přepínače tvořící VSE propojitelné na velkou vzdálenost pomocí optických kabelů a zabudovaných portů – minimálně 2km, - Do VSE možno seskupit minimálně 9 přepínačů, - VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro data, - VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro řízení, - přepínače ve VSE jsou vyměnitelné bez dopadu na zbytek hardware VSE, - Podpora fyzických rozhraní: 10/100/1000BaseT, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-LH (nebo ZX), 10GBASE-SR, - 10GBASE-LR, 40/100 GE interface NNI, 40GBASE-SR4, 40GBASE-LR4, 40GBASE-IR4, 100GBASE-LR4, 100GBASE-SR4, 100GBASE-CWDM - 250k MAC na systém, podpora paketů o délce 9k jako minimum, - VLAN id rozsah 4k, konfigurovaných VLAN současně min. 4000, - IEEE 802.1Q (trunk intf.), VLAN vztažená na port, Privátní VLAN, - Možnost akceptovat non-tagged paket na trunk portu, - podpora automatické správy VLAN (VTP, MVRP (IEEE 802.1ak) nebo jiné) - LACP včetně LACP napříč stohem/VSE, - xSTP (IEEE 802.1D/802.1s/802.1w), kompatibilní s PVSTP+, - BPDU guard, Loop protection, LLDP (IEEE 802.1AB) - Data Center Bringing (DCB) funkce - PFC (IEEE 8021Qbb), ETS (IEEE 802.1Qaz), Data Center Bridging Capability Exchange (DCBX) - ACL implementovány v hardware s ohledem na výkon, - ACL definovatelné pro porty (vstup/výstup), VLAN, L3, podmínky pro shodu umožňují použít výrazy z L2-L4 OSI, - ACL i pro IPv6, ACLka na provoz směrem k CPU, Policing / rate limit pro provoz směrem k CPU, - L3 funkcionality podporováno v hardware s ohledem na výkon, L3 interface i pro VLAN, - 45 000 ARP záznamů - 100 000 IPv4 cest, - 75 000 IPv6 cest, - Možnost změnit rozdělení hardware zdrojů mezi L2 a L3 funkce na základě profilů - Statické, dynamické směrování (OSPF, IS-IS, BGP/mpBGP), - Virtuální směrování (VRF, směrovací instance), - Podpora MPLS - funkce Label Switch Router (LSR), L3 VPN, LDP signalizované label cesty (LSP), label cesty (LSP) pomocí RSVP, statické label cesty (LSP), RSVP Traffic Engineering (RSVP-TE) - DHCP server / relay, - Multicast podporováno v hardware, IGMP snooping v 1/2/3, - Podpora VRRP nebo ekvivalentní pro IPv6, - Podpora OSPFv3, podpora IPv6 ACL, - Podpora DHCPv6 snooping, podpora IPv6 ND inspection, podpora IPv6 MLD snooping,IPv6 RA Guard - DHCP snooping, DHCP untrust porty, Dynamic ARP inspection, - Statická MAC / MAC omezení na port, limit na stěhování MAC, - Možnost automaticky blokovat infikovanou koncovou stanici z prvku centrální správy, - Klasifikace provozu podporováno v hardware, - „Trust“ Klasifikace provozu na 802.1p, DSCP, IP prec, - „Untrust“ Klasifikace provozu na L2-L4 polích hlavičky paketu, - Tvarování egress portů, politika na ingress portech, - Min. 8x Queues na port implementováno v hardware, časování mechanismu DWRR na každý port, min. 2 priority na časovací mechanismus, WRED - Implementace striktní priority (LLQ), pravidla pro přepsání CoS bitů, - Vysoká dostupnost, modularita, VRRP, - Podpora Precision Time Protocol (PTP) transparent clock - Interface pro správu dostupný lokálně, telnet, SSH, - Autentifikace uživatelů (lokální, Radius, TACACS+), - Automatická záloha konfigurace na remote SCP nebo FTP nebo TFTP, - Možnost konfiguračních změn přes txt soubor, podpora syslog (lokální i vzdálený), - Možnost scriptování (např. tcl, python nebo jinak), - Podpora automatizace konfigurace a sběru dat pomocí frameworků, - Podpora bezsásahové prvotní konfigurace (Zero Touch Provisioning) - SNMP verze 1/2c/3, ping, traceroute, Flow technologie, - Zrcadlení provozu lokální i vzdálené, - Vynucení potvrzení změn nastavení, - Dostupný centrální management s GUI pro správu min. 100 přepínačů, - Všechny funkce přepínače konfigurovatelné plně bez výjimky jak prostřednictvím WWW rozhraní tak i telnet na ssh serveru, to vše běžící přímo na přepínači bez nutnosti dalšího prostředníka a nutnosti kombinovat uvedená rozhraní, |  |  |
| Další příslušenství: | - Minimálně 30ks optických převodníků SFP+ (10Gbit/s.) kompatibilní s dodávaným přepínačem |  |  |
| Záruka a podpora: | - Produktová podpora výrobku spočívající ve výměně zařízení v případě jeho poruchy, získání nových verzí software a vytvoření „case“ technického rázu, po dobu min. 24 měsíců. |  |  |

Aktivní síťový prvek– 12 identických kusů:

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakteristika: | - min. 12x10GbE SFP+, min. 36x 1GbE SFP, min 4x 25GbE SFP28 jako extension, min. 2x 100GbE QSFP28 - dedikovaný out-of-band management interface RJ45, konzolový port (RJ45, USB-C nebo RS-232 9 pin) - existence varianty modelu podporující napájené porty (všechny porty) - PoE (IEEE 802.3af), PoE+ (IEEE 802.3at) a Fast PoE - maximální rozměr chassis prvku 1U, redundantní aktivní chlazení (vyměnitelné za běhu), - napájení 220V, možnost osazení dvěma zdroji (vyměnitelné za běhu) - neblokující architektura o plné rychlosti portů pro L2/L3 min. 910 Gbps / 670 Mpps, - možnost seskupit přepínače do jednoho virtuálního síťového elementu (dále jako VSE) v rámci dostupných typů dané série přepínačů - VSE se chová jako jeden virtuální přepínač pro přístup pro správu, konfiguraci L2/L3, seznam a práce s porty, apod., - jednotlivé přepínače tvořící VSE propojitelné na velkou vzdálenost pomocí optických kabelů a zabudovaných portů – minimálně 2km, - do VSE možno seskupit minimálně 9 přepínačů, - VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro data, - VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro řízení, - přepínače ve VSE jsou vyměnitelné bez dopadu na zbytek hardware VSE, - podpora fyzických rozhraní: 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-LH (nebo ZX), 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-T, 100GBASE-SR4, 100GBASE-LR4 - min. 110k MAC na systém, podpora paketů o délce 9k jako minimum, - VLAN id rozsah 4k, konfigurovaných VLAN současně min. 4000, - IEEE 802.1Q (trunk intf.), VLAN vztažená na port, Hlasová VLAN, Privátní VLAN, - možnost akceptovat non-tagged paket na trunk portu, - LACP včetně LACP napříč stohem/VSE, - podpora automatické správy VLAN (GVRP, MVRP (IEEE 802.1ak) nebo jiné) - xSTP (IEEE 802.1D/802.1s/802.1w), kompatibilní s PVST+, - BPDU guard, Loop protection, LLDP (IEEE 802.1AB), LLDP-MED (integrace s hlasovou VLAN), - MACsec (IEEE 802.1AE) – vyžadováno pro všechny 1/10 GB porty bez omezení, - ACL implementovány v hardware bez dopadu na výkon, - ACL definovatelné pro porty (vstup/výstup), VLAN, L3, podmínky pro shodu umožňují použít výrazy z L2-L4 OSI, - ACL i pro IPv6, ACLka na provoz směrem k CPU, Policing / rate limit pro provoz směrem k CPU, - L3 funkcionality podporováno v hardware s ohledem na výkon, L3 interface i pro VLAN, - 130 000 IPv4 cest, - 85 000 IPv6 cest, - statické, dynamické směrování (OSPF, IS-IS, BGP, RIP), - virtuální směrování (VRF, směrovací instance), - DHCP server / relay, - Multicast podporováno v hardware, IGMP snooping v 1/2/3, - podpora VRRP nebo ekvivalentní pro IPv6, - podpora OSPFv3, podpora IPv6 ACL, - podpora DHCPv6 snooping, podpora IPv6 ND inspection, podpora IPv6 MLD snooping, IPv6 Route Advertisements (RA) Guard - 802.1x "single / multiple / single secured“ suplikant, - 802.1x statický proskok, 802.1x VLAN assignment, 802.1x MAC radius, VoIP VLAN s 802.1x spoluprací, - DHCP snooping, DHCP untrust porty, Dynamic ARP inspection, - statická MAC / MAC omezení na port, limit na stěhování MAC, - klasifikace provozu podporováno v hardware, - klasifikace provozu na 802.1p, DSCP, IP precedence, - klasifikace provozu na L2-L4 polích hlavičky paketu, - tvarování egress portů, politika na ingress portech, - min. 8x front unicast a min. 4 fronty multicast na port implementováno v hardware - podpora WDRR a SP - podpora WRED, Tail drop - vysoká dostupnost, modularita, VRRP, - interface pro správu dostupný lokálně, telnet, SSH, - autentifikace uživatelů (lokální, Radius, TACACS+), - automatická záloha konfigurace na remote SCP nebo FTP nebo TFTP, - možnost konfiguračních změn přes txt soubor, podpora syslog (lokální i vzdálený), - možnost scriptování (např. tcl, python nebo jinak), - podpora automatizace konfigurace a sběru dat pomocí frameworků, - podpora bezsásahové prvotní konfigurace (Zero Touch Provisioning), - SNMP verze 1/2c/3, ping, traceroute, Flow technologie, - zrcadlení provozu lokální i vzdálené, - vynucení potvrzení změn nastavení, - dostupný centrální management s GUI pro správu min. 100 přepínačů, - všechny funkce přepínače konfigurovatelné plně bez výjimky jak prostřednictvím WWW rozhraní tak i telnet na ssh serveru, to vše běžící přímo na přepínači bez nutnosti dalšího prostředníka a nutnosti kombinovat uvedená rozhraní, |  |  |
| Další příslušenství: | - Minimálně 48ks optických převodníků (4ks pro každý aktivní prvek) SFP+ (10Gbit/s.) kompatibilní s dodávaným přepínačem |  |  |
| Záruka a podpora: | - Produktová podpora výrobku spočívající ve výměně zařízení v případě jeho poruchy, získání nových verzí software a vytvoření „case“ technického rázu, po dobu min. 24 měsíců. |  |  |

Záložní zdroj – 5 identických kusů:

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení: | - Rackmount max. 2U |  |  |
| Výkon: | - 3000VA (2700W) |  |  |
| Výstupy: | - 8x IEC 320 C13, 1x IEC 320 C19, 3x IEC Jumpers |  |  |
| Vstup: | - 1 fáze 230V AC |  |  |
| Management: | - Osazená management karta SmartConnect |  |  |
| Záruka a podpora: | - min. 24 měsíců, nevztahuje se na baterie |  |  |

Licence zálohovací vrstvy – 1 licence pokrývající 40 VM:

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zálohovaní: | - Zálohovací software podporuje infrastrukturu založenou na komerčních hypervizorech. Všechny níže popsané funkcionality musí být splněny pro všechny zmíněné verze hypervizorů. - Software obsahuje podporu pro virtualizační servery spravované pomocí centrální správy i samostatné konzoly přímo na serveru, včetně dodávky integrační funkcionality - Software obsahuje podporu pro zálohování všech operačních systémů, které jsou podporované pro provoz na výše zmíněných hypervizorových platformách. - Software musí být nezávislý na konkrétním výrobci HW a jeho funkčnost nesmí být omezena na HW platformu jednoho výrobce. - Software musí vytvářet soubory záloh, které jsou migrovatelné nezávisle na metadatech nebo databázi. - Software musí umožnit zálohu konfigurace celého zálohovacího prostředí pro případ rychlé reinstalace nebo migrace do DR prostředí. - Software musí disponovat vlastním deduplikačním mechanismem, nezávislým na HW platformě pro ukládání dat. - Software musí umožňovat v rámci jedné zálohovací úlohy ukládání souborů záloh do více fyzických diskových úložišť s různým typem připojení a od různých výrobců pro usnadnění škálovatelnosti řešení. - Ztráta, poškození, nebo nedostupnost jakékoliv databáze nesmí vést k nemožnosti obnovy dat ze souborů záloh. - Software nesmí vyžadovat instalaci a údržbu agentů uvnitř VM pro zálohování dat - Software nesmí vyžadovat instalaci agentů ve VM pro proces obnovy dat aplikací. - Software musí umožňovat „single pass backup”, kterým se rozumí schopnost vytvoření jednoho “univerzálního” souboru zálohy – s možností vyjmutí jednotlivých adresářů nebo souborů z procesu zálohy, umožňujícího obnovu jak celé VM, tak jednotlivých souborů, nebo aplikačních položek. - Software musí umožňovat obnovu do původní i nové lokality a to jak pro celé VM, jednotlivé virtuální disky, tak pro jednotlivé soubory, či objekty aplikací. - Software musí mít mechanismus pro notifikaci o průběhu záloh a chybách pomocí email nebo SNMP. - Software musí umožnit definici pre- a post- backup skriptů a pre-freeze / post-thaw skriptů pro zajištění konzistence jakýchkoliv aplikací v průběhu zálohy a pro integraci s produkty třetích stran. - Software musí poskytovat samoobslužný webový portál pro obnovu dat uživatelsky minimálně na úrovni celých VM, Guest OS souborů - Software musí obsahova přímou integraci s podporou pro virtuální servery včetně vCD metadat. |  |  |
| Možnosti obnovy: | - Software musí obsahovat obnovu Virtuálních Serverů přímo do cloudového i on-premis prostředí, - Software musí obsahovat samoobslužný portal pro zálohování a obnovu pro uživatele vCloud Directoru. - Software musí obsahovat šifrování celé síťové komunikace mezi všemi komponentami řešení bez dopadu na jiné funkcionality. - Software musí obsahovat šifrování zálohovacích souborů. - Software musí disponovat vlastní správou šifrovacích klíčů s řízením jejich expirace a mechanizmem obnovy v případě ztráty hesla k šifrovanému zálohovacímu souboru - Software musí mít klient/server architekturu s možností instalace více instancí administrátorské konzole. - Software musí využívat výrobcem hypervisoru podporovanou technologii Change Block Trackingu (CBT) - Software musí být schopen řídit svou zátěž vůči jednotlivým produkčním datastorům. - Pokud navrhované řešení využívá k zálohování hypervizorový snapshot, musí mít mechanizmus ověření jeho odstranění a detekci “orphaned snapshots” a měl by automaticky zajistit konsolidaci takových snapshotů. - Software musí podporovat obnovu ze snapshotů podporovaných diskových polí na identické úrovni, jako ze souborů záloh. - Software musí obsahovat možnost vytváření archivů záloh na páskové knihovny s podporou trackování VM na páskách - Páskovou knihovnu musí být možné provozovat separátně od backup serveru - Software musí obsahovat funkcionalitu vytváření kopií záloh do vzdálených lokalit přes WAN sítě. - Software musí obsahovat funkcionalitu vytváření dlouhodobé retenční politiky, optimálně GFS (Grandfather-father-son) retenční politiky. - Software musí obsahovat podporu pro BlockClone API pro Windows Server 2016 a 2019 s ReFS file systémem jako backup repository - Software musí být schopen zálohovat jakoukoliv dostupnou konektivitou na zdrojovou infrastrukturu. Musí tedy podporovat všechny zálohovací transportní režimy podporované hypervisorem (network, hotadd, direct SAN, direct NFS). - Software musí mít možnost vytvářen „ad-hoc” zálohy mimo zálohovací plán, optimálně přímo z prostředí vSphere klienta. - Pro vyšší škálovatelnost a rychlost musí nabízené řešení podporovat paralelní zpracování VM a jejich virtuálních disků včetně možnosti paralelní obnovy. - Software musí umožňovat okamžitou obnovu více virtuálních strojů bez nutnosti kopírování dat na produkční datové úložiště z libovolného bodu obnovy. - VM spuštěné v režimu okamžité obnovy mělo být možné migrovat on-line nezávisle na podpoře této funkce na straně hypervizoru. - Musí podporovat granulární obnovu Active Directory (jakýkoliv object, jakýkoliv atribut, obnova uživatelského účtu včetně hesla, GPO, AD configuration Partition) a integrovaných DNS záznamů - Musí podporovat obnovu Microsoft SQL 2008 a novější (database s možností point-in-time recovery, obnova na úrovní tabulek a schémat) - Software musí podporovat granulární obnovu databází Oracle běžících nad Linux a Windows OS (obnova v režimu point-in-time, obnova tabulek) - Software musí umožňovat indexaci souborů z Microsoft Windows a Linux VM, která poskytuje rychlé vyhledávání souborů ze záloh - Software musí využívat mechanismus VSS zabudovaný v Microsoft Windows OS vždy, když je to možné. - Software musí umožnit obnovu VM z hardware snapshot z podporovaných diskových polí. - Software musí podporovat „reverse CBT” a direct SAN obnovy - Software musí poskytovat možnost ověřování obnovitelnosti ze souborů záloh, nebo snapshotů diskových polí, včetně funkční aplikační logiky, bez nutnosti kopírování. - Tuto verifikaci musí být možné spouštět v časovém plánu jako automatizovanou úlohu. |  |  |
| Možnosti licencí: | - Licencování nabízeného řešení nesmí být závislé na objemu zálohovaných dat, nebo objemu dat uložených v zálohách. Všechny vlastnosti a komponenty popsané v tomto dokumentu musí být pro popsané prostředí součástí ceny. |  |  |
| Záruka a podpora: | - Záruka na SW na minimálně 24 měsíců včetně opravných verzí |  |  |

Licence antivirového systému – 200 identických licencí:

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavky na management konzoli antivirového řešení | - Webová konzole. - Možnost instalace na Windows i Linux. - Předpřipravená virtual appliance pro virtuální prostředí, cloudové prostřední i prostředí on-premise - Server/proxy architektura pro síťovou pružnost – snížení zátěže při stahování aktualizací detekčních modulů výrobce. - Možnost probuzení klientů pomocí Wake On Lan. - Možnost konfigurace virtual appliance přes uživatelsky přívětivé webové rozhraní Webmin. - Nezávislý agent (pracuje i offline) vzdálené správy pro zajištění komunikace a ovládání operačního systému klienta - Offline uplatňování politik a spouštění úloh při výskytu definované události (například: odpojení od sítě při nalezení škodlivého kódu). - Administrace v nejpoužívanějších jazycích včetně češtiny - Široké možnosti konfigurace oprávnění administrátorů (například možnost správy pouze části infrastruktury, které konkrétnímu administrátorovi podléhá). - Zabezpečení přístupu do vzdálené správy pomocí 2FA. - Podpora štítků/tagování pro snazší správu a vyhledávání - Správa karantény s možností vzdáleného vymazání / obnovení / obnovení a vyloučení objektu z detekce. - Vzdálené získání zachyceného škodlivého souboru z klienta. - Detekce nespravovaných (rizikových) počítačů komunikujících na síti. - Instalace a odinstalace aplikací 3. stran. - Vyčítání informací o verzích softwaru 3. stran. - Možnost vyčítat informace o hardwaru na spravovaných zařízeních (CPU, RAM, diskové jednotky, grafické karty…). - Odeslání zprávy na počítač / mobilní zařízení, které se následně zobrazí uživateli na obrazovce. - Vzdálená odinstalace antivirového řešení 3. strany. - Vzdálené spuštění jakéhokoli příkazu na cílové stanici pomocí Příkazového řádku. - Dynamické skupiny pro možnost definování podmínek, za kterých dojde k automatickému zařazení klienta do požadované skupiny a automatickému uplatnění klientské úlohy - Automatické zasílání upozornění při dosažení definovaného počtu nebo procent ovlivněných klientů (například: 5 % všech počítačů / 50 klientů hlásí problémy). - Podpora SNMP Trap, Syslogu a qRadar SIEM. - Podpora instalace skriptem - *.bat, *.sh, *.ini (GPO, SSCM…). - Reportování stavu klientů chráněných jinými bezpečnostními programy. - Schopnost zaslat reporty a upozornění na e-mail. - Přidání zařízení do vzdálené správy pomocí: o synchronizace s Active Directory, o ruční přidání pomocí dle IP adresy nebo názvu zařízení, o pomocí síťového skenu nechráněných zařízení v síti. |  |  |
| Požadavky na platformu antivirového řešení | - Podporované klientské platformy - OS: Windows, Linux, MacOS, Android, vše v českém jazyce - Podporované serverové platformy - OS: Windows, Linux, vše v českém jazyce - Nativní podpora ARM64 architektury pro platformy Windows a MacOS - Podpora technologie Intel Threat Detection Technology pro rychlejší odhalení hrozeb typu ransomware - Antimalware, antiransomware, antispyware a anti-phishing pro aktivní ochranu před všemi typy hrozeb. - Modul pro ochranu operačního systému a eliminaci aktivit ohrožující bezpečnost zařízení s možností definovat pravidla pro systémové registry, procesy, aplikace a soubory. - Ochrana před neautorizovanou změnou nastavení / vyřazení z provozu / odinstalací antimalware řešení a kritických nastavení a souborů operačního systému - Aktivní i pasivní heuristická analýza pro detekci dosud neznámých hrozeb. - Systém pro blokaci exploitů zneužívajících zero-day zranitelností, jenž pokrývá nejpoužívanější vektory útoku: - síťové protokoly, - Flash Player, - Javu, - Microsoft Office, - webové prohlížeče, - e-mailové klienty, - PDF čtečky. - Systém pro detekci malwaru již na síťové úrovni poskytující ochranu i před zneužitím zranitelností na síťové vrstvě. - Kontrola šifrovaných spojení (SSL, TLS, HTTPS, IMAPS…). - Anti-phishing se schopností detekce homoglyph útoků. - Kontrola RAM paměti pro lepší detekci malwaru využívající silnou obfuskaci a šifrování. - Cloud kontrola souborů pro urychlení skenování fungující na základě reputace souborů. - Kontrola souborů v průběhu stahování pro snížení celkového času kontroly. - Kontrola souborů při zapisování na disku a extrahování archivačních souborů - Detekce s využitím strojového učení. - Funkce ochrany proti zapojení do botnetu pracující s detekcí síťových signatur. - Ochrana před síťovými útoky skenující síťovou komunikaci a blokující pokusy o zneužití zranitelností na síťové úrovni. - Kontrola s podporou cloudu pro odesílání a online vyhodnocování neznámých a potenciálně škodlivých aplikací. - Lokální sandbox - Modul behaviorální analýzy pro detekce chování nových typů ransomwaru - Systém reputace pro získání informací o závadnosti souborů a URL adres. - Cloudový systém pro detekci nového malwaru ještě nezaneseného v aktualizacích signatur. - Technologie pro detekci rootktitů obvykle se maskujících za součásti operačního systému. - Skener firmwaru BIOSu a UEFI. - Skenování souborů v cloudu OneDrive. - Funkcionalita pro klienty MS Windows – Antimalware, Antispyware, Personal IPS, Application control, Device control, Security Memory (zabraňuje útokům na běžící aplikace), kontrola integrity systémových komponent - Funkcionalita pro klienty MacOS – Device control, autoupgrade - Možnost aplikování bezpečnostních politik i v offline režimu na základě definovaných podmínek - Ochrana proti pokročilým hrozbám (APT) a 0-day zranitelnostem - Podpora automatického vytváření dump souborů na stanici na základě nálezů - Okamžité blokování/mazání napadených souborů na stanici (s možností stažení administrátorem k další analýze) - Duální aktualizační profil pro možnost stahování aktualizací z mirroru v lokální síti a zároveň vzdálených serverů při nedostupnosti lokálního mirroru (pro cestující uživatele s notebooky). - Aktivní ochrany před útoky hrubou silou na protokol SMB a RDP - Možnost zablokování konkrétní IP adresy po sérii neúspěšných pokusů o přihlášení pro protokoly SMB a RDP s možností výjimek ve vnitřních sítích |  |  |
| Další podmínky: | - Technická podpora v češtině. - Kanály pro řešení technických potíží (support) přes: - telefon, - e-mail, - chat, - support fórum. - Technická podpora zdarma 12/5 poskytující pomoc na telefonu / přes e-mail / vzdáleně. - Možnost dokoupení technické podpory 24/7. |  |  |
| Záruka a podpora: | Záruka na SW na minimálně 24 měsíců včetně opravných verzí |  |  |

Kompletní implementace vč. instalace, kabeláže, zaškolení

Dodávka musí tvořit jeden kompletní funkční celek napojený na stávající infrastrukturu, včetně nespecifikovaného drobného materiálu a kabeláže vyplývajícího z konkrétně nabídnutého řešení. Součástí instalace bude sada optické a metalické kabeláže pro propojení soustavy aktivních prvků a další nespecifikované propojovací optické a metalické kabely v délce a počtu nezbytném pro úplné a bezvadné zapojení.

Součástí této položky je i implementace dodaného zboží:

Součástí této položky je i je realizace všech nezbytných prací souvisejících s konfigurací, instalací a propojením všech komponent do jednoho integrovaného, plně funkčního celku a propojení se stávající sítí dle požadavků specifikovaných touto Dokumentací.

| Implementace HW: | - Montáž a zapojení HW dle aktuálního požadavku zadavatele - Upgrade a sjednocení verze firmware ve všech zařízeních - Konfigurace LAN aktivních prvků - nedílnou součástí je instalace a konfigurace zařízení dle specifikace zadavatele pro IPv4 a IPv6 L3 napojení na páteřní strukturu vyšší organizační jednotky a serverovou farmu |
| --- | --- |
| Implementace SW: | - Instalace a konfigurace prostředí pro OS virtualizaci včetně instalace management nástroje - Konfigurace zálohování a tvorby zálohovacího plánu - Zaškolení správce zadavatele v prostředí centrální administrace antivirového řešení |

Součástí této položky je i je realizace úvodního zaškolení obsluhy:

Dále je součástí dodávky tvorba předávací dokumentace a školení obsluhy na veškeré využité technologie v délce min. 5 dnů. Akceptační podmínky, tj. podmínky pro ověření funkčnosti všech instalovaných komponent v rámci instalace:

Funkce:

Dostupnost aplikací při simulovaném výpadku přepínače

Dostupnost aplikací při simulovaném výpadku napájení

Provedení obnovy dat dle zadání

Zobrazení simulovaného výpadku na instalované infrastruktuře v monitorovacím systému