Příloha č. 4 zadávací dokumentace

3D tiskárna

1. Obecné požadavky:

Technologie tisku: Požadujeme technologii tisku SLA, přičemž připouštíme i technologii MSLA

Podpora otevřeného systému pryskyřic (umožňuje použití pryskyřic třetích stran)

2. Parametry tisku:

Rozlišení LCD: Minimálně 6K (≥5760 × ≥3600 px)

Velikost tiskové plochy: Minimálně 250 × 120 × 200 mm

Výška vrstvy: Minimálně 0,01 mm (10 mikronů)

Přesnost osy XY: ≤ 50 mikronů

Přesnost osy Z: ≤ 10 mikronů

Rychlost tisku: Minimálně 70 mm/h

3. Hardware a konstrukce:

Materiál tiskové platformy: Požadujeme hliník, přičemž připouštíme i eloxovaný kov

Zdroj světla: UV LED (alespoň 405 nm) s rovnoměrnou distribucí

Displej: Monochromatický

4. Software a konektivita:

Podporované formáty: min. STL, OBJ, 3MF

Kompatibilní slicery: Předinstalovaný software pro úpravu 3D modelů + podpora externích slicerů

Připojení: min. USB, Ethernet, Wi-Fi

5. Součást balení:

Napájecí adaptér, min. 1 ks kompatibilní FEP fólie o síle min. 0,10 a max. 0,30 mm, ovladače

Vytvrzovací komora k 3D tiskárně

1. Obecné požadavky

Musí vytvrzovat modely z fotocitlivých pryskyřic (SLA, MSLA, DLP)

Kompatibilní s modely tištěnými na SLA a MSLA tiskárnách

Součást balení: Napájecí adaptér

2. Technické parametry

Vnitřní objem komory: Minimálně 250 × 250 × 200 mm

Zdroj světla: UV LED (alespoň 405 nm) s rovnoměrnou distribucí

Výkon LED: Minimálně 60 W

Otočný mechanismus: Automatická rotace pro rovnoměrné vytvrzení

Časovač: Nastavitelný čas vytvrzení v rozmezí min. 1–60 minut

Ovládání: Displej

Materiál komory: Kovová konstrukce s odrazivými vnitřními stěnami

Chlazení: Aktivní systém chlazení LED

3. Funkce

Indikace stavu zbývajícího času vytvrzení