Příloha č. 4 Dokumentace – Podrobná technická specifikace pro 2. část veřejné zakázky s názvem “Virtualizační server”.

- Předmět

  - Zadavatel požaduje rozšíření virtualizačního prostředí ÚMTM o jeden server. Nákup se bude skládat z následujících komponent:

    - jednoho serveru,

    - SFP28 modulů a optických vláken pro připojení serveru k síťové infrastruktuře zadavatele,

    - souvisejícího nezbytného příslušenství k zapojení zařízení do serverovny ÚMTM.

- Obecná ustanovení a definice pojmů

  - K veškeré funkcionalitě požadované v této Dokumentaci musí v době podání nabídky existovat oficiální dokumentace příslušných komponent nabízeného řešení, kterou je Účastník schopen na vyžádání zadavateli předložit, a která tuto funkcionalitu jednoznačně popisuje a prokazuje. Za dokumentaci se považuje i vyjádření výrobce příslušného zařízení.

  - Není-li explicitně určeno jinak, všechny požadavky této Dokumentace (včetně výkonnostních) musí být splněny v jediné provozní konfiguraci, tj. současně.

  - Není-li požadováno touto technickou specifikací jinak, všechny dodané komponenty musí být osazeny v systému. Dále musí být zalicencovány, je-li k jejich provozu nutná nebo požadovaná licence.

  - Pokud není uvedeno jinak, veškeré kapacity jsou uvedeny v dekadických násobcích, tj. 1 TB = 1012 B, 1 PB = 1015 B.

  - V následujícím textu jsou použity následující zkratky a pojmy:

    - 1GE – 1Gbps Ethernet

    - 10GE – 10Gbps Ethernet

    - 25GE – 25Gbps Ethernet

    - DWPD – Drive Writes Per Day (kalkulováno pro životnost disku odpovídající rozšířené záruce úložiště)

    - HT – CPU Hyperthreading

- Kompatibilita se stávajícím vybavením zadavatele

  - Zadavatel aktuálně provozuje virtualizační prostředí založené na technologii Proxmox. Dodaný server bude zapojen do tohoto prostředí.

  - Propojení se stávajícím virtualizačním prostředím není součástí této dodávky.

  - Všechny dodané servery musí být plně kompatibilní s OS  RedHat 9. Tato kompatibilita  může být prokázána buď na úrovní celého serveru anebo na  úrovni jednotlivých klíčových komponent serveru. Kompatibilitu serveru/komponenty lze prokázat záznamem v databázi certifikovaného hardware společnosti RedHat (Certified Hardware - RedHat Ecosystem Catalog https://catalog.redhat.com/hardware) anebo informací ve veřejně dostupné technické dokumentaci serveru/komponenty, kde výrobce explicitně uvede kompatibilitu s OS RedHat 9. Klíčovými komponentami se rozumí ty části serveru, které se přímo podílejí na běhu OS RedHat 9 a vyžadují podporu v originálním jádře OS Linux nebo externí ovladač (zkompilovaný výrobcem nebo dodavatelem serveru/komponenty). Bude vyžadován doklad o kompatibilitě/certifikaci u těchto komponent: procesor CPU, základní deska, rozšiřující karty (diskový řadič, síťová karta), paměť RAM, disky HDD a SSD. Všechny klíčové komponenty všech serverů, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem OS Linux nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu a po celou dobu záruky musí být dostupné bez jakýchkoliv dalších poplatků.

- Základní funkce dodaného serveru

  - Systém bude provozován jako dostupný po síti.

  - Zadavatel požaduje plný administrátorský přístup na dodaný server.

  - Systém musí být schopen zpracovávat plnou provozní zátěž po celou dobu záruky.

- Požadavky na dodaný server

  - Pod pojmem server je myšlena výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem), která musí mít právě dva procesory v architektuře x86_64.

  - Server musí mít redundantní napájení a chlazení. Zdroje a ventilátory musí být vyměnitelné za chodu.

  - Zdroje musí splňovat tyto parametry:

    - minimální výkon 1100 W,

    - účinnost min. 96% při 50% zatížení.

  - Všechna datová (ne management porty) síťová Ethernet rozhraní serveru musí podporovat jumbo rámce (alespoň 9000 bytů). Datová síťová Ethernet rozhraní jsou vyhrazena pouze pro síťovou komunikaci a nesmí být použita k zajištění jiné funkcionality (např. nesmí být použita k připojení diskových expanzí).

  - Server musí umožňovat centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) v textovém i grafickém režimu a zároveň musí podporovat bootování z externího zařízení. Externím zařízením se rozumí jak lokální (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak síťové (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média).

  - Server musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

  - Server musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

  - Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením zadavatele.

  - BMC kontrolery serverů musí být připojeny samostatným kabelem, není možné sdílet fyzické porty s datovými rozhraními serverů.

  - Pokud je na serverech nutné provozovat jakýkoli komerční software, musí být všechny nutné licence pro všechny servery součástí dodávky.

  - Všechny disky musí být dodavatelem označeny tak, aby je mohl při servisních zásazích jednoznačně identifikovat na základě sériového čísla bez potřeby disky vytahovat a zjišťovat jejich SN.

  - Všechny disky musí být vyměnitelné za chodu. Výměna jednoho disku nesmí vést k dočasné nedostupnosti jiných disků nebo serveru samotného.

  - Všechny disky musí být prezentovány operačnímu systému jako jednotlivá bloková zařízení, přitom musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART.

  - Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 480 GB každý, je požadováno DWPD alespoň 1. Rozhraní systémových disků musí být NVMe/SATA/SAS.

  - Server musí být osazen alespoň čtyřmi shodnými datovými SSD disky s minimální kapacitou 3,84TB. Je požadováno DPWD alespoň 1. Rozhraní systémových disků musí být NVMe/SAS.

  - Server musí mít alespoň dvě síťová rozhraní 10/25GE SFP28 a alespoň dvě síťová rozhraní 1GE. Alespoň jedno rozhraní musí umožňovat PXE boot.

  - Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPECrate2017_int_base je 284, Hodnota SPEC CPU 2017 musí být v nabídce uvedena, za dostatečné se považuje uvedení hodnoty z databáze SPEC pro nabízený procesor.

  - Minimální počet slotů na základní desce pro paměťové moduly DDR5 je 24.

  - Požadavky na osazenou operační paměť RAM jsou:

    - ECC – korekce chyb,

    - typ paměti DDR5,

    - minimální celková kapacita 1TB,

    - Rychlost/frekvence minimálně 5600MT/s.

  - Osazeny musí být všechny dostupné paměťové kanály (zadavatel preferuje rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu).

  - Každý osazený CPU procesor musí mít:

    - CPU Hyperthreading,

    - minimálně 32 fyzických jader,

    - minimální základní takt 2 GHz,

    - minimální turbo/boost takt 4 GHz.

  - Další požadované rozhraní serveru:

    - 3x externí USB, 1xUSB 3.0,

    - dedikovaný USB management port,

    - 1x VGA port,

    - sériový port,

    - stavové LED na čelním panelu,

    - dedikovaný interní PCIe slot pro diskový řadič,

    - minimálně tři externí PCIex8/x16 slot Gen4.

- Management a monitoring

  - Z hlediska zajištění provozu musí být server vybaven managementem kontroly funkčnosti a provozních parametrů (teplota, napájení, …) a možností vzdálené správy. U dodaného serveru požadujeme možnost vzdáleného managementu včetně grafické konzole, možnosti využití virtuálních médií pro boot serverů a vzdáleného přístupu do BIOS/UEFI. Veškerý management musí být možný z prostředí OS Linux z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením zadavatele.

  - Vzdálený management a monitoring serveru musí poskytovat varování o poruchách disků a dalších komponent pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu a musí být realizován, jak pomocí CLI, tak pomocí webového prohlížeče. Ze SNMP zpráv musí být rozpoznatelná chybující komponenta v lidsky čitelné podobě z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením zadavatele.

- Instalace v serverovně zadavatele

  - Dodaný server dodavatel instaluje do stávající serverovny zadavatele, kde je pro tento účel vyčleněn jeden rack HP10KG2 (19"; výška 42U; hloubka 1075 mm; šířka 800 mm; nosnost min. 1300kg). Tento rack je vybaven přívodem elektrické energie, a to pomocí dvou panelů s IEC C14 koncovkami.

  - Management síť je dostupná v racku ve formě RJ45 patch panelu. Tato síť je připojená ke switchi CISCO 9200 POE. Storage servery budou připojeny RJ45 kabelem do patch panelu.

  - Datová síť je dostupná v racku ve formě optické vany. Tato síť vede do dvou switchů Cisco C9500-48Y4C zapojených v HA režimu. Každý storage server musí být připojen dvěma optickými vlákny do obou switchů v agregaci. Součásti dodávky budou SFP28 moduly jak na straně serverů, tak na straně switchů Cisco C9500-48Y4C.

- Akceptační testy

  - Po dodávce a instalaci serveru požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptační testy. Testy provede dodavatel v součinnosti se zadavatelem. Tyto testy budou minimálně zahrnovat:

    - Ověření funkcí a vlastností dodaných zařízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce vybraného dodavatele.

    - Ověření funkčnosti managementu, komunikačních protokolů a přístupových rozhraní.