Příloha č. 4 Dokumentace – Podrobná technická specifikace pro 1. část veřejné zakázky s názvem “ Nody do objektového uložiště”.

- Předmět

  - Zadavatel požaduje sestavu serverů pro objektové úložiště, které se bude skládat z následujících komponent:

    - Čtyř storage serverů

    - SFP28 modulů a optických vláken pro připojení storage serverů k síťové infrastruktuře zadavatele.

    - souvisejícího nezbytného příslušenství k rozšíření stávající sestavy objektového úložiště na ÚMTM.

- Obecná ustanovení a definice pojmů

  - K veškeré funkcionalitě požadované v této Dokumentaci musí v době podání nabídky existovat oficiální dokumentace příslušných komponent nabízeného řešení, kterou je Účastník schopen na vyžádání zadavateli předložit, a která tuto funkcionalitu jednoznačně popisuje a prokazuje. Za dokumentaci se považuje i vyjádření výrobce příslušného zařízení.

  - Není-li explicitně určeno jinak, všechny požadavky této Dokumentace (včetně výkonnostních) musí být splněny v jediné provozní konfiguraci, tj. současně. Sestava úložiště musí tvořit funkční celek.

  - Není-li požadováno touto technickou specifikací jinak, všechny dodané komponenty musí být osazeny v systému. Dále musí být zalicencovány, je-li k jejich provozu nutná nebo požadovaná licence.

  - Pokud není uvedeno jinak, veškeré kapacity jsou uvedeny v dekadických násobcích, tj. 1 TB = 1012 B, 1 PB = 1015 B.

  - V následujícím textu jsou použity následující zkratky a pojmy:

    - 1GE – 1Gbps Ethernet

    - 10GE – 10Gbps Ethernet

    - 25GE – 25Gbps Ethernet

    - DWPD – Drive Writes Per Day (kalkulováno pro životnost disku odpovídající rozšířené záruce úložiště)

    - HT – CPU Hyperthreading

- Kompatibilita se stávajícím vybavením zadavatele

  - Zadavatel aktuálně provozuje objektové uložiště založené na OS Linux, konkrétně RedHat 9 a technologii CEPH ve verzi Reef. Detailní specifikace objektového uložiště UMTM je popsaná v kapitole 12.

  - Propojení se stávajícím objektovým uložištěm UMTM není součástí této dodávky, ale zadavatel požaduje plnou kompatibilitu se stávajícím systémem zmíněných zejména v bodech 3.3 a 3.4 této specifikace.

  - Všechny dodané servery musí být plně kompatibilní s OS  RedHat 9. Tato kompatibilita  může být prokázána buď na úrovní celého serveru anebo na  úrovni jednotlivých klíčových komponent serveru. Kompatibilitu serveru/komponenty lze prokázat záznamem v databázi certifikovaného hardware společnosti RedHat (Certified Hardware - RedHat Ecosystem Catalog https://catalog.redhat.com/hardware) anebo informací ve veřejně dostupné technické dokumentaci serveru/komponenty, kde výrobce explicitně uvede kompatibilitu s OS RedHat 9. Klíčovými komponentami se rozumí ty části serveru, které se přímo podílejí na běhu OS RedHat 9 a vyžadují podporu v originálním jádře OS Linux nebo externí ovladač (zkompilovaný výrobcem nebo dodavatelem serveru/komponenty). Bude vyžadován doklad o kompatibilitě/certifikaci u těchto komponent: procesor CPU, základní deska, rozšiřující karty (diskový řadič, síťová karta), paměť RAM, disky HDD a SSD. Všechny klíčové komponenty všech serverů, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem OS Linux nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu a po celou dobu záruky musí být dostupné bez jakýchkoliv dalších poplatků.

  - Dodané storage servery budou použity k rozšíření stávajícího objektového uložiště UMTM a jeho datových poolu. Pro zachování optimálního výkonu musí mít dodané a stávající storage servery stejné hodnoty v těchto parametrech:

    - minimální velikost a počet datových HDD disků (specifikováno níže)

    - minimální velikost a počet žurnálových SSD disků (specifikováno níže)

    - minimální celková kapacita storage serveru (specifikováno níže).

  - Další požadavky na kompatibilitu se stávajícím vybavením zadavatele budou v textu výslovně uvedeny.

- Základní funkce objektového úložiště

  - Systém bude provozován jako dostupný po síti.

  - Zadavatel požaduje plný administrátorský přístup na všechny dodané komponenty.

  - Systém musí být schopen zpracovávat plnou provozní zátěž po celou dobu záruky.

- Požadavky na storage servery

  - Pod pojmem server je myšlena výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, ...) která musí mít právě dva procesory v architektuře x86_64.

  - Servery musí mít redundantní napájení a chlazení. Zdroje a ventilátory musí být vyměnitelné za chodu.

  - Všechna datová (ne management porty) síťová Ethernet rozhraní serverů musí podporovat jumbo rámce (alespoň 9000 bytů). Datová síťová Ethernet rozhraní jsou vyhrazena pouze pro síťovou komunikaci a nesmí být použita k zajištění jiné funkcionality (připojení diskových expanzí).

  - Servery musí umožňovat centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) v textovém i grafickém režimu a zároveň musí podporovat bootování z externího zařízení. Externím zařízením se rozumí jak lokální (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak síťové (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média).

  - Servery musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

  - Servery musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

  - Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením zadavatele.

  - BMC kontrolery serverů musí být připojeny samostatným kabelem, není možné sdílet fyzické porty s datovými rozhraními serverů.

  - Pokud je na serverech nutné provozovat jakýkoli komerční software, musí být všechny nutné licence pro všechny servery součástí dodávky.

  - Každý procesor musí podporovat technologii tzv. „hyperthreading“.

  - Všechny disky musí být dodavatelem označeny tak, aby je mohl při servisních zásazích jednoznačně identifikovat na základě sériového čísla bez potřeby disky vytahovat a zjišťovat jejich SN.

  - Všechny disky musí být vyměnitelné za chodu. Výměna jednoho disku nesmí vést k dočasné nedostupnosti jiných disků nebo serveru samotného.

  - Všechny disky (HDD i SSD) musí být prezentovány operačnímu systému jako jednotlivá bloková zařízení, přitom musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART.

  - Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 480 GB každý.

  - Server musí mít alespoň dvě síťová rozhraní 10/25GE SFP28 a alespoň dvě síťová rozhraní 1GE. Alespoň jedno rozhraní musí umožňovat PXE boot.

  - Součástí dodávky jsou čtyři storage servery, které musí být identické. Veškeré požadavky na storage servery včetně výkonnostních musí být splněny všemi storage servery.

  - Storage servery mohou být rozšířeny expanzí pro umístění disků. Expanzí rozumíme samostatný fyzický box pro umístění disků, typicky se samostatným napájením a chlazením. Expanze a disky v nich umístěné musí splňovat požadavky na redundanci a vyměnitelnost za chodu platné pro storage servery. Expanze musí být stejného typu.

  - Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 180 bodů. Hodnota SPEC CPU 2017 musí být v nabídce uvedena, za dostatečné se považuje uvedení hodnoty z databáze SPEC pro nabízený procesor.

  - Operační paměť musí být ECC a musí mít velikost alespoň 32 GB plus 9 GB na každý v serveru osazený datový a na každý osazený žurnálový disk. Rychlost/frekvence pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC testu uvedeném v bodu.

  - Osazeny musí být všechny dostupné paměťové kanály (zadavatel preferuje rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu).

  - Zadavatel požaduje minimálně jedno logické CPU jádro na každý osazený datový a na každý osazený žurnálový disk (tedy jedno fyzické CPU jádro s technologií HT pokrývá dva osazené disky příslušných typů).

  - Server bude osazen systémovými SSD, datovými SATA/nl-SAS/SAS rotačními disky (datové HDD) a příslušným počtem žurnálových SSD.

- Požadavky na disky

  - Všechny disky musí splňovat tyto požadavky

    - Všechny disky shodného typu použití (datové HDD, žurnálové SSD, systémové SSD) ve všech storage serverech musí být stejné kapacity a stejných výkonnostních charakteristik.

    - U všech disků musí být zajištěno jejich dostatečné chlazení umožňující jejich trvalý provoz pod plnou zátěží.

  - Datové HDD disky musí splňovat následující podmínky:

    - Minimální velikost jednoho datového rotačního HDD disku je 18 TB.

    - Celkový počet datových disků HDD v jednom storage serveru musí být 32 disků.

    - Rychlost otáčení datového HDD je 7200 otáček za minutu.

    - Minimální velikost cache jednoho datového HDD musí být minimálně 512MB.

    - Osazení HDD s použitou technologií SMR (Shingled magnetic recording) není přípustné.

    - Připouští se umístění rotačních disků do expanzí. Expanze musí být připojena k serveru alespoň dvěma cestami.

    - Celková požadovaná kapacita datových disků HDD v jednom storage serveru, včetně jeho expanzí, musí být minimálně 576 TB a maximální kapacita je 768 TB.

  - Žurnálové SSD disky musí splňovat následující podmínky:

    - Na každých 6 datových HDD musí být:

a) osazen alespoň jeden žurnálový SSD

b) min. kapacita 3,84 TB.

    - Minimální celková kapacita žurnálových SSD je 4 % kapacity celkové kapacity rotačních datových disků.

    - Žurnálové SSD disky mají DWPD alespoň 3

  - Systémové SSD disky musí splňovat tyto požadavky

    - V každém storage serveru budou dva systémové SSD disky o minimální kapacitě 480GB zapojené v režimu zrcadlení (RAID1).

    - Systémové SSD disky musí být zapojeny přímo do serveru, nepřipouští se jejich připojení přes expanzi.

    - Připouští se použití SSD disků s rozhraním SATA nebo NVMe.

    - SSD disky mají DWPD alespoň 1

- Management a monitoring

  - Z hlediska zajištění provozu musí být všechny prvky objektového úložiště vybaveny managementem kontroly funkčnosti a provozních parametrů (teplota, napájení, …) a možností vzdálené správy. U všech dodaných serverů požadujeme možnost vzdáleného managementu včetně grafické konzole, možnosti využití virtuálních médií pro boot serverů a vzdáleného přístupu do BIOS/UEFI. Veškerý management musí být možný z prostředí OS Linux z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením zadavatele.

  - Vzdálený management a monitoring serverů musí poskytovat varování o poruchách disků a dalších komponent pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu a musí být realizován, jak pomocí CLI, tak pomocí webového prohlížeče. Ze SNMP zpráv musí být rozpoznatelná chybující komponenta v lidsky čitelné podobě z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením zadavatele.

- Požadavky na výkon objektového úložiště

  - Výkony disků jsou uváděny ve dvojkových násobcích, tj. 1MiB = 220B, 1TiB = 240B.

  - Dodavatel v akceptačních testech demonstruje zadavateli deklarované výsledky měření na dodané sestavě nakonfigurované dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci

  - Měření propustnosti datových a žurnálových disků bude provedeno pomocí nástroje iozone nad souborovým systémem vytvořeným nad všemi osazenými disky příslušného typu spojenými do softwarového RAID 0. Měření bude provedeno samostatně pro datové a samostatně pro žurnálové disky.

  - Měření bude provedeno příkazem:

„iozone -Mce -t16 -s100G -r256 -i0 -i1 -F soubor1 ... soubor16“

kde soubory soubor1 až soubor16 leží na souborovém systému vytvořeném nad testovanými disky.

Pro rotační datové disky je požadována rychlost čtení: počet_disků krát 90 MiB/s a rychlost zápisu počet_disků krát 70 MiB/s, kde počet_disků je počet datových disků v serveru.

  - Pro žurnálové SSD disky je požadována rychlost čtení počet_disků krát 500 MiB/s a rychlost zápisu počet_disků krát 400 MiB/s, kde počet_disků je počet žurnálových disků v serveru.

  - Jako výsledek testu pro zápis, respektive pro čtení je brána průměrná hodnota tří testů udaná výstupem programu iozone jako „Children see throughput for X initial writers“, respektive, „Children see throughput for X readers“.

  - Program iozone používá jednotky v dvojkových násobcích (KiB, MiB) apod.

- Instalace v serverovně zadavatele

  - Celou sestavu dodavatel instaluje do stávající serverovny zadavatele, kde je pro tento účel vyčleněn jeden rack HP10KG2 (19"; výška 42U; hloubka 1075 mm; šířka 800 mm; nosnost min. 1300kg). Tento rack je vybaven přívodem elektrické energie, a to pomocí dvou panelů s IEC C14 koncovkami.

  - Management síť je dostupná v racku ve formě RJ45 patch panelu. Tato síť je připojená ke switchi CISCO 9200 POE. Storage servery budou připojeny RJ45 kabelem do patch panelu.

  - Datová síť je dostupná v racku ve formě optické vany. Tato síť vede do dvou switchů Cisco C9500-48Y4C zapojených v HA režimu. Každý storage server musí být připojen dvěma optickými vlákny do obou switchů v agregaci. Součásti dodávky budou SFP28 moduly jak na straně serverů, tak na straně switchů Cisco C9500-48Y4C.

- Instalace software

  - Součástí dodávky bude i instalace OS Red Hat 9 na všechny dodávané servery. Licenční klíče k OS Red Hat 9 budou dodány zadavatelem.

- Akceptační testy

Po dodávce a instalaci datového úložiště požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptační testy. Testy provede dodavatel v součinnosti se zadavatelem. Tyto testy budou minimálně zahrnovat:

  - Ověření funkcí a vlastností dodaných zařízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce vybraného dodavatele.

  - Ověření funkčnosti managementu, komunikačních protokolů a přístupových rozhraní.

  - Výkonové testy podle specifikace v části 8.

  - Ověření instalace OS Red Hat 9.

- Technické parametry stávajícího objektového uložiště ÚMTM (vloženo jen pro zajištění kompatibility dodaných serverů s instalovaným řešením na úrovni CEPH a jednotného managementu)

  - Storage servery:

4x Storage server Dell PowerEdge R740xd

- 2x Intel® Xeon® Gold 5218N 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (110W)

- 10x 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

- 2x 480GB SSD M.2 Sticks, 1 DWPD

- 8x 18TB Hard Drive 7.2K 3.5in Hot-Plug

- 6x 3.84TB SSD Mixed Use 2.5in w/3.5in HYB CARR Hot-Plug, 3 DWPD

- Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+ & 5720 Dual Port 1GbE BASE-T rNDC

- iDRAC9,Enterprise

8x expanzní shelf Dell PowerVault MD1400 (ke každému serveru 2x)

- Enclosure Management Module, Dual

- 12x 18TB Hard Drive 7.2K 3.5in Hot-Plug

  - Monitor servery:

3x Dell PowerEdge R640

- 2x Intel® Xeon® Gold 5218 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W)

- 8x 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

- 2x 480GB SSD M.2 Sticks, 1 DWPD

- Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+ & 5720 Dual Port 1GbE BASE-T rNDC

- iDRAC9,Enterprise