Technická specifikace

veřejné zakázky s názvem

„LF/UPOL – Doplnění vybavení Centra pro práci s laboratorními zvířaty – rozděleno na části“

Část 1 VZ: CHOVNÝ SYSTÉM PRO MYŠI, POTKANY, MORČATA

Popis předmětu části Veřejné zakázky

Jedná se o doplnění, resp. rozšíření stávajícího chovného systému uživatelského zařízení.

- 1 kus – Stojan 360 cm

- robustní provedení, vysoká kvalita zpracování, materiál nerez AISI304

- plné police bez perforace

- demontovatelný (samostatné stojiny a police)

- posuvné police krok 100 mm

- robustní mechanická fixace polic pomocí samosvorného aretačního mechanizmu

- možnost osazení až 10 polic

- stojan se seřiditelnými nožkami, možnost osazení koleček + kolečka

- nosnost stojanu alespoň 1600 kg

- nosnost jedné police alespoň 100 kg

- provedení vhodné pro čisté prostory, certifikace čistitelnosti

- celkový rozměr stojanu 3600 až 3660 mm x 560 až 600 mm x 2000 až 2050 mm (d × š × v)

- konstrukce sestávajíc se ze 2 levých, 2 středových a 2 pravých stojin a celkem dvanácti polic

- rozměr police minimálně 1800 x 500 mm (d × š)

- rozteč při osazení 4 polic 560 mm mezi policemi, minimální rozteč při osazení 6 polic 260 mm

- možnost napojení dalších segmentů stojanu pro prodloužení celkové délky, možnost napojení do pravého úhlu

- vhodný pro čisté prostory, bez otevřených dutin

- minimální celková kapacita stojanu (chovné nádoby II, IIL, III, IIIH, IV, IVS: 64 × II/IIL, 48 × III/ IIIH, 32 × IV/IVS

- 1 kus – Stojan 116 cm

- robustní provedení, vysoká kvalita zpracování, materiál nerez AISI304

- plné police bez perforace

- demontovatelný (samostatné stojiny a police)

- posuvné police krok 100 mm

- robustní mechanická fixace polic pomocí samosvorného aretačního mechanizmu

- možnost osazení až 10 polic

- stojan se seřiditelnými nožkami, možnost osazení koleček + kolečka

- nosnost stojanu alespoň 800 kg

- nosnost jedné police alespoň 100 kg

- provedení vhodné pro čisté prostory, certifikace čistitelnosti

- celkový rozměr stojanu maximálně 1160 mm × 560 až 600 mm × 2000 až 2050 mm (d × š × v)

- konstrukce sestávajíc se ze 2 levých a 2 pravých stojin a celkem šesti polic

- rozměr police minimálně 1100 x 500 mm (d × š)

- rozteč při osazení 4 polic 560 mm mezi policemi, minimální rozteč při osazení 6 polic 260 mm

- možnost napojení dalších segmentů stojanu pro prodloužení celkové délky, možnost napojení do pravého úhlu

- 1 kus – Stojan 136 cm

- robustní provedení, vysoká kvalita zpracování, materiál nerez AISI304

- plné police bez perforace

- demontovatelný (samostatné stojiny a police)

- posuvné police krok 100 mm

- robustní mechanická fixace polic pomocí samosvorného aretačního mechanizmu

- možnost osazení až 10 polic

- stojan se seřiditelnými nožkami, možnost osazení koleček + kolečka

- nosnost stojanu alespoň 800 kg

- nosnost jedné police alespoň 100 kg

- vhodný pro čisté prostory, bez otevřených dutin

- celkový rozměr stojanu maximálně 1360 mm x 560 až 600 mm x 2000 až 2050 mm (d × š × v)

- konstrukce sestávajíc se ze 2 levých a 2 pravých stojin a celkem čtyř polic

- rozměr police minimálně 1300 x 500 mm (d × š)

- rozteč při osazení 4 polic 560 mm mezi policemi

- možnost napojení dalších segmentů stojanu pro prodloužení celkové délky, možnost napojení do pravého úhlu

- 100 kusů – Chovná nádoba pro myši 530 cm2

Sestava skládající se z těchto komponent:

Technické parametry a komponenty:

- Spodní část:

- Podlahová plocha: minimálně 530 cm².

- Rozměry (z důvodu kompatibility): 365 × 207 × 140 mm (d × š × v) s tolerancí ±1 mm.

- Materiál: na bázi polykarbonátu.

- Skladování: nádoby musí být stohovatelné; výška sloupce 10 stohovaných nádob nesmí přesáhnout 550 mm.

- Nerezové drátěné víko:

  - Materiál: nerezová ocel minimálně AISI 304.

  - Konstrukce: po nasazení na spodní část musí zajistit světlou výšku minimálně 135 mm.

  - Výbava: vybrání pro osazení láhve o objemu min. 300 ml. Otvor pro hubici pítka musí být opatřen přírubou pro vymezení přesné polohy láhve.

  - Krmivo: prohlubeň pro granulované krmivo o kapacitě minimálně 0,4 l, oddělená sklopnou přepážkou.

  - Zajištění: víko nesmí přesahovat okraj spodní části. Musí být vybaveno automatickým uzamykacím mechanismem (ne na principu pružiny), který víko zaaretuje ihned po vložení na spodní nádobu.

Obecné požadavky:

- Bezpečnost: Konstrukce nádoby musí vylučovat jakékoli prvky potenciálně nebezpečné pro zvířata.

- Sterilizace: Kompletní chovná nádoba musí být autoklávovatelná při teplotě 121 °C.

- 100 kusů – Láhev na vodu 260 ml

Sestava skládající se z těchto komponent:

Technické parametry a komponenty:

- Láhev: kapacita minimálně 260 ml, s graduací. Hrdlo opatřeno výměnným žebrovaným silikonovým těsněním.

- Pítko: nerezové, délka hubice 25 mm, průměr otvoru 1,8 mm.

Obecné požadavky:

- Bezpečnost: Konstrukce nádoby musí vylučovat jakékoli prvky potenciálně nebezpečné pro zvířata.

- Sterilizace: Kompletní chovná nádoba musí být autoklávovatelná při teplotě 121 °C.

- 70 kusů – Chovná nádoba pro myši 820 cm2

Sestava skládající se z těchto komponent:

Technické parametry a komponenty:

- Spodní část:

- Podlahová plocha: minimálně 820 cm².

- Rozměry (z důvodu kompatibility): 425 × 266 × 155 mm (d × š × v) s tolerancí ±1 mm.

- Materiál: na bázi polykarbonátu.

- Skladování: nádoby musí být stohovatelné; výška sloupce 10 stohovaných nádob nesmí přesáhnout 550 mm.

Obecné požadavky:

- Bezpečnost: Konstrukce nádoby musí vylučovat jakékoli prvky potenciálně nebezpečné pro zvířata.

- Sterilizace: Kompletní chovná nádoba musí být autoklávovatelná při teplotě 121 °C.

- 60 kusů – Zvýšené nerezové drátěné víko pro chovní nádobu 820 cm2

Sestava skládající se z těchto komponent:

Technické parametry a komponenty:

- Materiál: nerezová ocel minimálně AISI 304.

- Konstrukce: výška víka minimálně 60 mm; po nasazení na spodní část musí zajistit světlou výšku minimálně 190 mm.

- Výbava: vybrání pro osazení láhve o objemu min. 600 ml. Otvor pro hubici pítka musí být opatřen přírubou pro vymezení přesné polohy láhve.

- Krmivo: prohlubeň pro granulované krmivo o kapacitě minimálně 1,0 l, oddělená sklopnou přepážkou.

- Zajištění: víko nesmí přesahovat okraj spodní části. Musí být vybaveno automatickým uzamykacím mechanismem (ne na principu pružiny), který víko zaaretuje ihned po vložení na spodní nádobu.

Obecné požadavky:

- Bezpečnost: Konstrukce nádoby musí vylučovat jakékoli prvky potenciálně nebezpečné pro zvířata.

- Sterilizace: Kompletní chovná nádoba musí být autoklávovatelná při teplotě 121 °C.

- 10 kusů – Nerezové drátěné víko pro chovní nádobu 820 cm2

Sestava skládající se z těchto komponent:

Technické parametry a komponenty:

- Materiál: nerezová ocel minimálně AISI 304.

- Konstrukce: Po nasazení na spodní část musí zajistit vnitřní světlou výšku minimálně 150 mm. Víko nesmí po svém obvodu přesahovat okraj spodní části chovné nádoby.

- Vybavení pro napájení: Vybrání pro osazení jedné láhve o objemu minimálně 600 ml. Otvor pro hubici pítka musí být opatřen přírubou, která přesně vymezuje polohu láhve.

- Krmivo: Prohlubeň pro granulované krmivo o kapacitě minimálně 1,0 l, oddělená sklopnou přepážkou.

- Zajištění: víko nesmí přesahovat okraj spodní části. Musí být vybaveno automatickým uzamykacím mechanismem (ne na principu pružiny), který víko zaaretuje ihned po vložení na spodní nádobu.

Obecné požadavky:

- Bezpečnost: Konstrukce nádoby musí vylučovat jakékoli prvky potenciálně nebezpečné pro zvířata.

- Sterilizace: Kompletní chovná nádoba musí být autoklávovatelná při teplotě 121 °C.

- 70 kusů – Láhev na vodu 600 ml

Sestava skládající se z těchto komponent:

Technické parametry a komponenty:

- Materiál: na bázi polykarbonátu.

- Láhev: kapacita minimálně 600 ml, s graduací. Hrdlo opatřeno výměnným žebrovaným silikonovým těsněním.

- Pítko: nerezové, délka hubice 25 mm, průměr otvoru 1,8 mm.

Obecné požadavky:

- Bezpečnost: Konstrukce nádoby musí vylučovat jakékoli prvky potenciálně nebezpečné pro zvířata.

- Sterilizace: Kompletní chovná nádoba musí být autoklávovatelná při teplotě 121 °C.

- 12 kusů – Chovná nádoba pro morčata 1820 cm2

Kompletní sestava skládající se z těchto komponent:

Technické parametry a komponenty:

- Spodní část:

- Podlahová plocha: minimálně 1 820 cm².

- Rozměry (z důvodu kompatibility se stávajícím stojanem): 597 × 380 × 200 mm (d × š × v) s tolerancí ±1 mm.

- Materiál: na bázi polykarbonátu.

- Skladování: nádoby musí být stohovatelné; výška sloupce 10 stohovaných nádob nesmí přesáhnout 850 mm.

- Nerezové drátěné víko:

- Materiál: nerezová ocel minimálně AISI 304.

- Konstrukce: výška víka minimálně 70 mm; po nasazení na spodní část musí zajistit světlou výšku minimálně 260 mm.

- Výbava: vybrání pro osazení dvou lahví o objemu min. 700 ml a otvor pro vložení krmítka.

- Zajištění: musí být vybaveno automatickým uzamykacím mechanismem (ne na principu pružiny), který víko bezpečně zaaretuje ihned po nasazení na spodní nádobu.

- Vkládací krmítko:

- Určení: pro granulované nebo sypké krmivo.

- Kapacita: minimálně 1,5 l.

- Manipulace: krmítko musí být vyjímatelné bez nutnosti odklápění víka z nádoby.

Obecné požadavky:

- Bezpečnost: Konstrukce nádoby musí vylučovat jakékoli prvky potenciálně nebezpečné pro zvířata.

- Sterilizace: Kompletní chovná nádoba musí být autoklávovatelná při teplotě 121 °C.

- 24 kusů – Láhev na vodu 750 ml

Sestava skládající se z těchto komponent:

Technické parametry a komponenty:

- Materiál: na bázi polykarbonátu.

- Láhev: kapacita minimálně 700 ml, s graduací. Hrdlo opatřeno výměnným žebrovaným silikonovým těsněním.

- Pítko: nerezové, délka hubice 25 mm, průměr otvoru 1,8 mm.

Obecné požadavky:

- Bezpečnost: Konstrukce nádoby musí vylučovat jakékoli prvky potenciálně nebezpečné pro zvířata.

- Sterilizace: Kompletní chovná nádoba musí být autoklávovatelná při teplotě 121 °C.

- 1 kus – Chovná nádoba pro morčata 4000 cm2 (doplnění vstávajícího chovného systému GP-SUITE komplet)

Sestava skládající se z těchto komponent:

Technické parametry a komponenty:

- Spodní část:

  - Podlahová plocha: minimálně 4 000 cm².

  - Rozměry (z důvodu kompatibility se stávajícím stojanem): 814 × 610 × 253 mm s tolerancí –1 mm.

  - Materiál: na bázi polyfenylenoxidu (PPO).

  - Vybavení: v přední stěně musí být otvor pro osazení dvířek o rozměrech 584 × 212 mm (š × v).

  - Vnitřní výška: světlá výška nádoby musí činit 280 mm ±2 mm.

- Přední dvířka a víko:

  - Materiál: nerezová ocel minimálně AISI 304.

  - Dvířka: přední drátěná dvířka, výklopná ze spodní části nádoby. Musí umožňovat zavěšení držáků pro minimálně dvě láhve a krmítko.

  - Víko: nerezové, zásuvné do konstrukce stojanu, opatřené otvory o

- Příslušenství:

  - Závěsný držák lahví: pro láhve o objemu 700 ml, konstrukce musí umožňovat šikmou polohu láhve.

  - Závěsné krmítko: nerezové, pro granulované krmivo o kapacitě minimálně 1,5 l.

  - Láhev na vodu: kapacita minimálně 700 ml, s graduací. Hrdlo opatřeno výměnným žebrovaným silikonovým těsněním.

Obecné požadavky:

- Bezpečnost: Konstrukce nádoby musí vylučovat jakékoli prvky potenciálně nebezpečné pro zvířata.

- Sterilizace: Kompletní chovná nádoba musí být autoklávovatelná při teplotě 121 °C.

- 30 kusů – Nerezové víko s nylonovým těsněním a závěsnou přepážkou pro chovnou nádobu IVC Blue line 530 cm2

Technické parametry a komponenty:

- Materiál: Nerezová ocel (min. AISI 304).

- Výbava: Vybrání pro osazení jedné láhve o objemu minimálně 300 ml. Otvor pro hubici pítka musí být opatřen přírubou, která vymezuje přesnou polohu láhve.

- Krmivo: Prohlubeň pro granulované krmivo o kapacitě minimálně 0,4 l, oddělená sklopnou přepážkou.

- Těsnění a usazení: Víko nesmí po obvodu přesahovat okraj spodní části nádoby. Po celém obvodu musí být osazeno nylonovým těsněním, které zajišťuje dokonalou těsnost při usazení na spodní nádobu.

Obecné požadavky:

- Bezpečnost: Konstrukce nádoby musí vylučovat jakékoli prvky potenciálně nebezpečné pro zvířata.

- Sterilizace: Kompletní chovná nádoba musí být autoklávovatelná při teplotě 121 °C.