Prosklená vitrína s dělícími rámy

Rozměry:

- 9000 mm x 600 mm x 2200 mm (ŠxHxV)

- jeden segment 1000 mm x 600 mm x 2200 (ŠxVxH)

- výška spodní části segmentu (laminované dřevotřísky) 900 mm

- výška horní části segmentu (sklo) 1300 mm

- vizualizace přílohou

Popis standardu

- materiál: laminovaná dřevotříska LTD s dekorem dub přírodní, tl. 18 mm;

- hrana ABS 1 mm ve stejném dekoru;

- záda sololit bílý 3 mm, půda LTD s dekorem dub přírodní 18 mm;

- sokl výšky 100 mm ustoupen od líce stěny o 50 mm, stavitelné soklové nohy pod svislicemi korpusu, překryté soklovou deskou LTD;

- LTD dvířka plná opatřena zámkem a úchyty o rozteči 128 mm černá mat;

- dvířka sklo Float opatřena zámkem, tloušťka 8 mm kalená, leštěné hrany;

- 3 skleněné police v horní sekci z bezpečnostního skla VSG, tloušťka 6,4 mm – nekalená, broušená hrana;

- 2 dřevěné police ve spodních segmentech – LTD s ABS hranou stejného dekoru;

- boky horních vitrín, sklo bezpečnostní VSG tloušťky 4,4 mm vsazené v rámu 70 mm;

- jazýčkový zámek s cylindrickou vložkou na skleněná dvířka s protikusem, pro dvojité dveře;

- závorový zámek s cylindrickou vložkou na dřevěná dvířka s klapačkou, pro dvojité dveře;

- oba zámky: univerzální zámková vložka, individuální zamykání, možnost různých klíčů ke skříňkám;

- závěsy naložené, vrtání pr. 26 mm, úhel otevření 94° (pro sklo), a závěs naložený clipový s tlumením vrtání pr. 35 mm, úhel otevření 110° (pro LTD);

- čočka dorazová velká 10x3;

- lepení, podpěrky polic pod skleněné police s plastovou podložkou průměr otvoru 5 mm, podpěrka dřevěných polic jednoduché provedení 5/5 mm;

- vzájemné vnitřní provázání (šroubováním);

Poznámky

- vitrína je složena z 9 segmentů

- rozměry jsou s tolerancí +/- 10 %