Příloha č. 4C zadávací dokumentace „Ordinační dentální mikroskop“

Optika a zvětšení:

- Binokulární tubus nastavitelný v rozsahu min. 0°- 180°

- Manuální apochromatický měnič zvětšení v min. 5ti krocích

- Okulár standardní 12,5x21B

- Zorné pole 82 – 13 mm / při zvětšení 10x a objektivu 250 mm /

- Variabilní objektiv umožňující efektivní nastavení ohniskové vzdálenosti v rozmezí 200-300 mm Světlo:

- Světelný zdroj integrovaný přímo do hlavy mikroskopu s dvěma LED diodami

- Životnost min. 60 000 hodin

- Minimální osvětlení 100 000 LUX ve vzdálenosti 250 mm

- Zabudovaný oranžový filtr

- Hladká regulace intenzity osvětlení pomocí otočného knoflíku / sterilizovatelné / v hlavě mikroskopu

Integrované záznamové zařízení:

- Integrovaná video kamera Full HD přímo v hlavě mikroskopu

- Rozlišení videa min. 1920 x 1080 px

- Formát záznamu videa MPEG4

- Rozlišení obrazu min. 10 MP

- Formát zápisu JPG

- Video a fotografie zaznamenávány na paměťovou kartu o kapacitě min. 4 GB

- Výstup USB

- Výstup HDMI

- Dálkové ovládání

- Možnost ovládání kamery za pomoci tlačítek na hlavě mikroskopu

- Funkce přehrávání miniatur videí a fotografií na monitoru

- Nastavení vyvážení bílé jedním tlačítkem na ovladači

Ergonomie a obsluha:

- Boční úchyty s odnímatelnými kryty, které lze dezinfikovat, či sterilizovat

- Skleněná ochrana objektivu / min. 5 ks / s možností sterilizace

- Antibakteriální povlak pro snadnou údržbu

- Kabely vedené uvnitř těla mikroskopu

- Možnost zamknutí ramene mikroskopu

Požadované množství:

3 identické mikroskopy

- Stolní mikroskopy s možností upevnění úchytkou („na klip“)

3 identické mikroskopy

- Pojízdné mikroskopy na pojízdném stojanu