Příloha č. 4 Dokumentace – Podrobná technická specifikace pro 4. část veřejné zakázky s názvem “Síťové prvky”.

- Předmět

  - Zadavatel požaduje rozšíření síťové infrastruktury ÚMTM LF UPOL o nové optické síťové prvky (přepínače/switche) pro k připojení dalších zařízení. Nákup se bude skládat z následujících komponent:

    - dva optické síťové prvky (přepínače/switche) s minimálně 24 porty typu 1/10/25G SFP28,

    - originální stohovací kity k propojení obou přepínačů do stohu (stacku),

    - originální 25G SFP28 moduly a optická vlákna pro připojení dodaných přepínačů do stávajících přepínačů Cisco C9500-48Y4C v serverovně zadavatele (IMTM),

    - dalšího nezbytného příslušenství k zapojení zařízení do serverovny zadavatele (IMTM).

- Obecná ustanovení a definice pojmů

  - K veškeré funkcionalitě požadované v této Dokumentaci musí v době podání nabídky existovat oficiální dokumentace příslušných komponent nabízeného řešení, kterou je Účastník schopen na vyžádání zadavateli předložit, a která tuto funkcionalitu jednoznačně popisuje a prokazuje. Za dokumentaci se považuje i vyjádření výrobce příslušného zařízení.

  - Není-li explicitně určeno jinak, všechny požadavky této Dokumentace (včetně výkonnostních) musí být splněny v jediné provozní konfiguraci, tj. současně.

  - Není-li požadováno touto technickou specifikací jinak, všechny dodané komponenty musí být osazeny v systému. Dále musí být zalicencovány, je-li k jejich provozu nutná nebo požadovaná licence.

- Kompatibilita se stávajícím vybavením zadavatele

  - Zadavatel aktuálně provozuje síťovou infrastrukturu založenou na technologii CISCO. Základem jsou páteřní přepínače Cisco C9500-48Y4C zapojené ve stohu. Dodané síťové prvky budou zapojeny do tohoto prostředí.

- Základní funkce dodaného zařízení

  - Systém bude provozován jako dostupný po síti.

  - Zadavatel požaduje plný administrátorský přístup na všechny dodané komponenty.

  - Systém musí být schopen zpracovávat plnou provozní zátěž po celou dobu záruky.

- Požadavky na zařízení

Tabulka s požadovanými vlastnostmi přepínače

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | minimální parametry požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Fyzické parametry |  |
| Zboží je určeno pro trh ČR | ANO |
| Formát zařízení | 1RU |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |
| Počet portů 1/10/25G SFP28 | 24 |
| Možnost přepínač rozšířit o modul s volitelným fyzickým rozhraním | ANO |
| Rozšiřující modul s 8x 1/10/25Gbps SFP28 porty v nabídce dodavatele | ANO |
| Redundantní ventilátory vyměnitelné za chodu zařízení | ANO |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | ANO |
| Interní redundantní napájecí zdroj vyžadován | ANO |
| Sdílení výkonu napájecích zdrojů napříč celým stohem | ANO |
| Formát přepínače | Stohovatelný |
| Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 |
| Minimální počet zařízení ve stohu | 8 |
| Možnost stohování přes dedikované porty, bez snížení počtu použitelných ethernetových portů | ANO |
| Inventarizace komponent integrovanou RFID identifikací | ANO |
| Výkon a kapacita |  |
| Minimální přepínací kapacita | 2 Tbps |
| Minimální paketový výkon přepínače | 1488 Mpps |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 1 000 Gb/s |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 32MB |
| Velikost MAC address tabulky | 32000 |
| Min. počet IPv4 routes | 39000 |
| Min. počet IPv6 routes | 19500 |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 5000 |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 128 |
| Podpora jumbo rámců (min. 9000 bytes) | ANO |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |
| Další podporované technologie |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |
| Podpora IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO |
| Podpora IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu | ANO |
| Podpora IEEE 802.1Q (VLAN) | ANO |
| Podpora IEEE 802.1x (zabezpečení přístupů do počítačové sítě) | ANO |
| Podpora autentizačního serveru RADIUS, klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |
| Podpora funkce RADIUS CoA (Change of Authorization) | ANO |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO |
| Podpora IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol) | ANO |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |
| Podpora IEEE 802.3az (Energy-Efficient Ethernet) | ANO |
| Podpora IEEE 802.1ar (Secure device identity) | ANO |
| Podpora IEEE 802.1ae (MAC security) | ANO |
| Podpora EEE 802.1ak (MVRP – Multiple VLAN Registration Protocol) | ANO |
| Podpora OSPFv2 (Open Shortest Path First) | ANO |
| Podpora OSPFv3 (Open Shortest Path First) | ANO |
| Podpora DHCP relay | ANO |
| Podpora IGMPv2, IGMPv3 | ANO |
| NTPv3 server | ANO |
| Podpora IGMP snooping | ANO |
| Podpora MLD snooping | ANO |
| Podpora detekce protilehlého zařízení (např. CDP, LLDP) | ANO |
| Podpora funkce Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | ANO |
| Podpora protokolu First Hop Redundancy (např. VRRP, HSRP) | ANO |
| Multicast DNS (mDNS) gateway | ANO |
| Podpora -twork boot (iPXE) pres IPv4 i IPv6 | ANO |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ANO |
| Podpora Python scripting | ANO |
| Podpora Linux shell | ANO |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ANO |
| QoS |  |
| QoS – Klasifikace provozu na základě ACL, DSCP, CoS | ANO |
| QoS – Podpora technologie „Strict Priority Queue“ | ANO |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO |
| QoS - Podpora technologie „Traffic shaping and policing“ | ANO |
| QoS - Podpora technologie „Hierarchical QoS“ | ANO, min. 2 úrovně |
| Protokol IPv6 |  |
| IPv6 QoS | ANO |
| IPv6 služby (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | ANO |
| IPv6 First Hop Redundancy Protokol (HSRP, VRRP) | ANO |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO |
| Bezpečnost |  |
| Podpora ACL na rozhraní IN/OUT | ANO |
| Podpora Port ACL a VLAN ACL | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení -autorizovaného DHCP serveru | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |
| Monitoring |  |
| CLI rozhraní | ANO |
| SSHv2 | ANO |
| SNMPv2/v3 | ANO |
| Syslog | ANO |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |
| Full Flexible Netflow | ANO |
| Port mirroring (SPAN) | ANO |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ANO |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ANO |

- Instalace v serverovně zadavatele

  - Dodaný hardware dodavatel instaluje do stávající serverovny zadavatele (v budově LF), kde je pro tento účel vyčleněn jeden rack HP10KG2 (19"; výška 42U; hloubka 1075 mm; šířka 800 mm; nosnost min. 1300kg). Tento rack je vybaven přívodem elektrické energie, a to pomocí panelu s IEC C14 koncovkami. Přepínače budou instalovány v rámci jednoho racku do sousedních pozic a propojeny do stohu.

  - Management síť bude zapojena do stávajícího přepínače CISCO 9200 přes RJ45 kabel. Tento přepínač je umístěn ve stejném racku. Stačí kabel o délce 1 m.

  - Datová síť bude připojena do dvou stávajících Cisco C9500-48Y4C umístěných ve stejném racku a zapojených ve stohu. Propojení bude realizováno dvěma optickými kabely v režimu linkové agregace. Stačí kabely o délce 1 m. Součásti dodávky budou originální 25G SFP28 moduly jak na straně dodaných přepínačů, tak na straně stávajících Cisco C9500-48Y4C.

- Akceptační testy

  - Po dodávce a instalaci serveru požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptační testy. Testy navrhne a provede dodavatel v součinnosti se zadavatelem. Tyto testy budou minimálně zahrnovat:

    - Ověření funkcí a vlastností dodaných zařízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce vybraného dodavatele.

    - Ověření funkčnosti managementu, komunikačních protokolů a přístupových rozhraní.