Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Sestava prvků musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

1 kus - Pětiosá montáž dvoupalcové čočky s následujícími parametry:

Umožňuje nastavení příčných posuvů a náklonů (horizontálního a vertikálního) pomocí mikrometrických šroubů a axialní polohy čočky (zoom).

Příčné posuvy pokrývající průměr 6 mm s rozlišením ≤ 0,25 mm na jednu otáčku šroubů.

Náklony pokrývající ±3° s rozlišením ≤ 0,4° na jednu otáčku šroubů.

Rozsah nastavení axiální polohy čočky (zoom) ≥ ±3 mm.

Musí se jednat o stabilní nedělitelnou montáž obsahující všechny požadované stupně volnosti; nesmí být sestavena z více jednoúčelových prvků.

Kovová konstrukce (slitiny hliníku nebo nerezové oceli).

Vnitřní otvor pro vložení čočky s průměrem 50,8 mm; musí obsahovat závit s fixačním kroužkem pro uchycení čočky.

1 kus - Pětiosá montáž jednopalcové čočky s následujícími parametry:

Umožňuje nastavení příčných posuvů a náklonů (horizontálního a vertikálního) pomocí mikrometrických šroubů a axialní polohy čočky (zoom).

Příčné posuvy pokrývající průměr 6 mm s rozlišením ≤ 0,25 mm na jednu otáčku šroubů.

Náklony pokrývající ±4° s rozlišením ≤ 0,5° na jednu otáčku šroubů.

Rozsah nastavení axiální polohy čočky (zoom) ≥ ±3 mm.

Musí se jednat o stabilní nedělitelnou montáž obsahující všechny požadované stupně volnosti; nesmí být sestavena z více jednoúčelových prvků.

Kovová konstrukce (slitiny hliníku nebo nerezové oceli).

Vnitřní otvor pro vložení čočky s průměrem 25,4 mm; musí obsahovat závit s fixačním kroužkem pro uchycení čočky.

8 kusů - Tříosá montáž jednopalcové čočky s následujícími parametry:

Umožňuje nastavení příčných posuvů (horizontálního a vertikálního) pomocí mikrometrických šroubů a axialní polohy čočky (zoom).

Příčné posuvy pokrývající průměr 6 mm s rozlišením ≤ 0,25 mm na jednu otáčku šroubů.

Rozsah nastavení axiální polohy čočky (zoom) ≥ ±3 mm.

Musí se jednat o stabilní nedělitelnou montáž obsahující všechny požadované stupně volnosti; nesmí být sestavena z více jednoúčelových prvků.

Kovová konstrukce (slitiny hliníku nebo nerezové oceli).

Vnitřní otvor pro vložení čočky s průměrem 25,4 mm; musí obsahovat závit s fixačním kroužkem pro uchycení čočky.

4 kusy - Manuální lineární mikrometrický posuv s následujícími parametry:

Rozsah lineárního pohybu 25 mm.

Mikrometrický šroub s rozlišením 0,5 mm na jednu otáčku šroubu.

Minimální dovolená horizontální zátěž ≥ 20 kg.

Minimální dovolená vertikální zátěž ≥ 8 kg.

Stabilní konstrukce z nerezové oceli s „crossed-roller bearings“ vedením.

Montážní otvory a závity ve variantě M6.

1 kus - Akustooptický modulátor s následujícími parametry:

Substrát TeO2, kovová konstrukce (obal a montáž), SMA konektor.

Širokopásmové antireflexní povrstvení od 500 do 800 nm.

Aktivní apertura ≥ 0,1 mm.

Braggův úhel ≥ 16 mrad pro vlnovou délku 532 nm a ≥ 19 mrad pro vlnovou délku 780 nm.

Separační úhel modulace ≥ 32 mrad pro vlnovou délku 532 nm a ≥ 38 mrad pro vlnovou délku 780 nm.

Difrakční účinnost ≥ 75% pro vlnovou délku 532 nm a ≥ 65% pro vlnovou délku 780 nm.

Extinkční poměr > 1000:1.

Distorze vlnoplochy ≤ lambda/10.

Náběžná reakční doba ≤ 10 ns.

Vstupní impedance 50 ohm.

Centrální frekvence 250 MHz, šířka pásma 50 MHz.

Přípustný radiofrekvenční výkon ≥ 1 W.

1 kus - Vysokovýkonný lineární zesilovač s následujícími parametry:

Kovová konstrukce, integrovaný chladič, SMA konektory.

Šířka pásma od 10 MHz do 4 GHz.

Impedanční přizpůsobení 50 ohm.

Zisk ≥ 40 dB.

Výstupní výkon při 1dB kompresi ≥ 28 dBm; výstupní výkon při 3dB kompresi ≥ 29 dBm.

Noise figure (NF) < 6 dB.

Output third order intercept point (OIP3) > 40 dBm.

2 kusy - Napěťově řízený oscilátor s následujícími parametry:

Frekvenční rozsah od 200 do 280 MHz nebo širší.

Frekvence je laděná lineárně s napětím v rozsahu 1 – 15 V nebo širším.

Fázový šum ve vzdálenosti 100 kHz od generované frekvence < -100 dBc/Hz.

Výkon hlavního výstupního portu ≥ 4 dBm.

1 kus - Radiofrekvenční přepínač s následujícími parametry:

Konfigurace přepínače: SPDT (single pole double throw) s integrovanou TTL řídící jednotkou.

Šířka pásma od DC do 5 GHz.

Vložný útlum < 4,5 dB.

Izolace minimální > 40 dB, průměrná > 65 dB.

Spínací doba (od 50% řídícího signálu do 90/10% vzrůstu/poklesu RF) ≤ 20 ns.

Řídící napětí 0 - 5 V.