A 	Průvodní zpráva

A.1 	Identifikační údaje

A.1.1 	Údaje o stavbě

a) 		název stavby,	DISPOZIČNÍ ÚPRAVA 2.NP ÚSTAV PATOLOGIE

UPOL LF, UL. HNĚVOTÍNSKÁ, OLOMOUC

b) 		místo stavby – adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,

Olomouc, ulice Hněvotínská

katastrální území Nová Ulice

parcelní číslo 1218/1

c) 		předmět dokumentace

Jedná se o stavební úpravy uvnitř dispozice 2.NP Ústavu patologie ve stávajícím objektu Lékařské fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci. Dokumentace je zpracována ve stupni prováděcího projektu.

Konkrétně se jedná o:

- změnu účelu užívaní spojenou se změnou dispozice místností ve vstupní části podlaží, konkrétně 2.501 - Vstupní chodba a 2.573 - Čajová kuchyňka pro nový účel 2.573 - Pracovna – barvící automaty. Spolu s tím dojde ke zmenšení původního prostoru vstupu a k přemístění místnosti 2.551 - Úklid do prostor sociálního zázemí, kde vznikne samostatná kabina WC. V takto zvětšeném prostoru pracovny dojde k instalaci zařízení barvících automatů, ke kterým bude zřízeno elektro připojení a doplněno chlazení

- další dispoziční změnou je úprava ve střední části podlaží, kde bude zmenšena místnost 2.579a – Sklad chemikálií, čímž vnikne prostor pro komunikační propojení stávající chodby do místnosti 2.605 – Zasedací místnost, které bude změněn název na kancelářský prostor.

- další dispoziční úpravou je rozdělení stávající místnosti 2.568 – Denní místnost na Denní místnost a nově vzniklý prostor 2.568a – Zasedací místnost. V těchto prostorech bude drobně upravena/posunuta technologie v podobě chlazení či úpravy rozvodů elektroinstalací.

- poslední úpravou je výměna zámků dveří v zadní části podlaží, směrem k venkovní únikové cestě, za zámky s elektromotorickým ovládáním pro splnění požadavků na zabezpečení prostor, přístup do nich a únik. Dveře tak musí v případě vyhlášení poplachu umožnit průchod ve směru úniku i přes uzamčení dveří (paniková funkce), což bude zaručeno napojením elektromotorických zámků na systém EPS, který v případě poplachu dveře odemkne.

A.1.2 	Údaje o stavebníkovi

Investor:	Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

IČ: 	61989592

DIČ: 	CZ61989592

A.1.3 	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Projektant:	Hexaplan International spol. s r.o.

Jílkova 1537/124, 615 00 Brno

IČ: 60745665

Statutární zástupce:	Ing. arch. Martin Pálka, jednatel, zodpovědný projektant:

autorizovaný architekt ČKA č.05 507

Zpracovatelé jednotlivých částí projektové dokumentace:

Stavební řešení:	Ing. Karel Typlt

PBŘ:	Ing. Miroslav Viktorín

VZT – chlazení	Ing. Leoš Válka

Elektroinstalace silnoproud:	Ing. Jaroslav Petlach

Elektroinstalace slaboproud:	Eva Lobpreisová

A.2 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

D.1.1 	Architektonické a stavebně-technické řešení

D.1.2	Statické řešení – neřešeno

D.1.3	Požárně – bezpečnostní řešení

D.1.4.1	VZT – chlazení

D.1.4.2	Zařízení silnoproudé elektrotechniky

D.1.4.3	Zařízení slaboproudé elektrotechniky

A.3 	Seznam vstupních podkladů

Základním podkladem je požadavek investora a uživatele objektu na úpravy dispozice a účelu místností Ústavu patologie.

Dalším podkladem byla obhlídka daných prostor a požadavky uživatele, dokumentace skutečného provedení „Dostavba teoretických ústavů Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“, datum srpen 2012, zpracovatel ateliér-r, spol. s r.o., Uhelná 27, Olomouc, 772 00

Jakékoli odchylky od uvažovaného či předpokládaného stavu musí být konzultovány s projektantem, popř. architektem.

Veškeré práce je nutno provádět v souladu s bezpečnostními přepisy a předpisy o ochraně zdraví pracujících.