Stavební program

Dostavba a úpravy budovy č. 52

Historie a aktuální stav objektu

Hlavním předmětem zadání veřejné zakázky je realizace projektového záměru rekonstruovat dožívající objekt č.52, umístěný na parcele č. 1705/40 k.ú. Holice, v centrální části areálu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, podle starého značení budov v areálu také jako budova RC, a to pro nové provozní účely technicko -hospodářského úseku fakulty, nově takto sdružené synergicky do jednoho bloku a navazujících ploch.

V současné době není provoz správy budov v areálu v Holici dostatečně kapacitně zajištěn, je decentralizován. Kanceláře a dílny jsou umístěny ve více objektech v prostorách, které by mohly být využity pro výuku nebo jako laboratoře -tak je výhledově plánováno. Hygienické zázemí a šatny neodpovídají současným hygienickým požadavkům a vykazují typologické nepřesnosti odrážející se v nehospodárnosti provozních nároků při současném silném stupni morálního zastarání. Areál je průběžně dostavován dalšími objekty a tím dále rostou nároky na správu budov. Současně se zvyšuje počet studentů, kteří zde pobývají a potřebují mít vazbu na děkanát. Cílem zadavatele je získat vyhovující moderní centralizované prostory pro oddělení správy areálu a detašovaná pracoviště děkanátu. Původně objekt sloužil jako výzkumná stavba s přidruženým výzkumným skleníkem. Ten je nyní, vyjma hlavních hmot základových reziduí podezdívek a sběrné venkovní kanalizace skleníku odstraněn. Potřebná demolice se dále týká zrušené parovodní šachty a přidružené zapuštěné stavby sazečkárny. Hlavní budova byla vystěhována v r. 2016. Stávající typologickou osnovu objektu č. 52 vč. na něj provázaných stavebních prvků nelze bez dalších větších úprav a rozšíření použít z důvodu požadované rozsáhlejší provozní náplně než která zde byla původně.

Obecné zadání

Zadání obnáší provedení přiměřené míry stavebních úprav (rekonstrukce) a dostavby pro splnění základních typologických a technických nároků uživatele, vč. požadavku na provedení stavby s novým zajištěním bezbariérového přístupu a vnitřního provozu umožňující užívání stavby osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Nadto má dojít k demolici a revitalizaci navazujících ploch, připojení objektu na areálové sítě a komunikace.

Pro ověření zadání byly na základě připomínek zástupců uživatelů definovány provozní a funkční nároky, na jejichž základě byla vypracována komplexní studie vycházející z předpokládaných kapacitních nároků uživatele a typologického schématu definujícího tak principy celkové míry zásahů. Zadavatel projektového záměru pro tuto studii zajistil vyřízení územního souhlasu, kterým definuje promítnutí souhrnu svých požadavků do očekávaného provedení stavebního programu -hlavní hmoty stavby, osazení v terénu, napojení objektu na areálové sítě a komunikace, knihu místností, standardy, předpokládané interiérové vybavení. Zadavatel považuje tyto podklady za schopné dopracování v následujících stupních projektových dokumentací a pro samotné provedení stavby. Pokud by si to vynutila projekční upřesnění z povahy vzájemného dodržení norem, vyhlášek, technických specifikací technologických zařízení aj. nebo nálezů spjatých s novými skutečnostmi zjištěnými při stavbě, zadavatel takovouto nepodstatnou dílčí změnu připouští. Dle míry změn může být toto dílčí upřesnění vázáno jak na podmínečné odsouhlasení změn u příslušných správních a dalších dotčených orgánů, tak dále na povinnost takové upřesnění celkově odsouhlasit zadavatelem, a to současně při splnění všech termínů, cenových a dalších smluvních ujednáních mezi zadavatelem a zhotovitelem, které tímto upřesněním nemohou být dotčeny. Pro úplnost zadavatel upozorňuje na institut autorské ochrany díla zmíněné studie, která je jako komplexní vodítko předpokládaných proporcí a standardů projektového záměru přílohou této zadávací dokumentace. Zadavatel prohlašuje, že má vypořádána autorská práva s autory projektu orientační studie, přičemž po dobu realizace bude mít zajištěno licenční ujednání k užití této studie pro potřeby výstavby bez dalších nároků na úplatu vůči zhotoviteli. Pro případy dílčích odlišných řešení oproti orientační studii –jak je uvedeno výše - ale musí být pamatováno na zajištění souhlasu s takovými úpravami. Veškerá rizika vč. případných prodlení z plnění pak nese zhotovitel.

Tato studie a přidružené dokumenty jsou závazným podkladem, jak současnou budovu, její napojení a okolí změnit a dostavět. Níže uvedená upřesnění jsou poskytována za účelem zřejmějšího pochopení parametrů studie, které by měly být reflektovány i v případě neočekávaných odklonů od těchto podkladů.

Vnitřní typologie

- Na základě současných a předpokládaných provozních potřeb rozvíjející se fakulty je cílem záměru vytvořit jednak detašované pracoviště děkanátu, dále pak také provozy a zázemí údržby a správy budov holického kampusu, které v prozatímním rozvoji kampusu tak budou sdruženy zcela nově –kapacitně dosud nebylo možné je mít takto výhodně integrované. Jedná se tedy o provozy, které na sebe navazují: od dílen s příručními skladovacími prostory, přes pracovní zázemí řemeslných složek správy a údržby budov vč. převlékáren a sprch, a následně kancelářský provoz jejich vedoucích.

- Na to má navázat čistě administrativní provoz úzce spolupracujícího oddělení technické podpory, zajišťující pro PřF agendu investičních aktivit vč. archivace dokumentů v samostatné místnosti archivu. Očekává se, že v budově tak bude probíhat jak interní provozní režim mezi správou a oddělením technické podpory, tak zde budou zaštiťovány schůzky, koordinační porady, projektové dny/výrobní výbory a kontrolní dny stavby se třetími stranami. Tyto prostory mají současně poskytnout zázemí např. i pro externí auditní skupiny a podobné aktivity spjaté s přípravou, realizací a zpětnou kontrolou investičních akcí.

- Současně zde bude umístěno detašované pracoviště ekonomického oddělení děkanátu a podatelna. Dosažitelnost těchto dvou provozů musí být snadná, neboť to vyžaduje sezónní vytížení návštěv z řad zaměstnanců /studentů. Z toho vyplývají mj. i nároky na dostatečně velký přístupový prostor, který by měl v těchto obdobích posloužit i jako čekárna.

- Naopak zázemí správy a údržby budov je předpokládáno umístit do zadní (jižní) části dispozice, s adekvátní formou bočního přístupu, kde se očekává větší utilitárnost pojetí než u veřejnosti běžně přístupné části s administrativním provozem.

- Stávající suterén je z praktických důvodů uvažováno ponechat pouze jako prostorovou rezervu, přičemž míra jejího rozšíření by měla odpovídat zejména logice stavebně –konstrukční části stavebních úprav a dostavby. Nadále je požadováno zajistit vstup do těchto prostor, preferován je spíš autonomní, boční vstup přímo z parteru. Požadavek na bezbariérovost přístupu do sklepních prostor zde není.

- Sklepní prostory vůči nadzemní části budovy je vzhledem k nynějšímu prosakování zemní vlhkosti do vnitřních prostor suterénu nutno oddělit s ohledem na eliminaci dopadů těchto nežádoucích procesů. Zadavatel neupřesňuje požadovanou formu hydroizolačních a sanačních opatření, pouze poukazuje na potřebu snížení projevů degradace a takové koncové provedení, aby v průběhu předpokládané životnosti stavby již dále nedocházelo k negativnímu ovlivňování horní stavby a statickému působení budovy jako celku. Obdobně musí sanační opatření eliminovat možné negativní projevy v soklové části exteriéru.

- Typologická zóna údržby by měla být od administrativní zóny stavebně oddělena, s podružným vnitřním vstupem umožňující průchod pouze oprávněným osobám (IČ čtečka, klíč). Pro budovu bude sestaven a realizován systém generálního klíče. Návaznost zón musí dodržet bezbariérový přístup.

Osazení stavby, urbanistický koncept a požadavky na parter objektu

- Součástí stavebního programu bude demolice objektu spodní stavby skleníku na pozemku č. 1707 k.ú. Holice u Olomouce a demolice objektu sazečkárny na parcele č. 1705/1 k.ú. Holice u Olomouce, dále vnější plochy v rozsahu dle situačního vymezení, přípojky dešťové kanalizace včetně retenční jímky, venkovního vedení elektro a přípojky teplovodu.

- Zadavatel požaduje vyřešit vstupy do budovy následujícím způsobem: zajistit hlavní přístup do budovy ze severní strany objektu, dále služební vstup pro pracovníky správy a údržby budov současně zajistit obdobný hlavní přístup z jedné z boční strany, a ten je přitom vhodné sdružit se zásobovací přístupovou plochou, a to ze západní strany.

- K tomu je nutno navíc zajistit přístup do stávajících suterénních prostor. Forma krytí vstupů vyjma vstupu do suterénu mají závětří a zádveří, dimenzované s ohledem na bezbariérovost provedení.

- Při obou hlavních vstupech je požadováno umístit stojany na kola, v množství přiměřeném kapacitním nárokům budovy, dále zejména realizovat přiměřeně velké čisticí zóny, vstupní elektronický systém. Při bočním vstupu by pak měla být vystavěna min. 3 nová parkovací stání. Celkové požadavky na parkovací stání vyplývající z bilance statické dopravy jsou zajištěny na místech v docházkové vzdálenosti v rámci areálu.

- Předpokládá se, že při větší části severní délky fasády bude rekonstruovaný objekt těsně přiléhat k nové pěší zóně areálu s doplňkovým pásem nízké zeleně, a obdobná návaznost se očekává i u východní a západní fasády (vč. jejích rozšíření). U jižní fasády, jakkoliv posunuté, je předpokládáno provedení fasády bez osazení vstupů a bez návazností na obslužné zpevněné plochy areálových komunikací.

Velikost objektu

- Velikost objektu je definována splněním stavebního programu podle závazné studie. Případná změna vůči územnímu souhlasu č. 435/2016 ze dne 14.9.2016, jak je zmíněno výše, jde na vrub zhotovitele.

- V rámci půdorysného vymezení zadavatel připouští pouze nezbytně nutné rozšíření suterénních prostor, definované spíš přiměřeným provedením stavebně –konstrukční části stavby jako celku; v případě rozšíření je preferováno alespoň dílčí vytažení půdorysu do navrhované pěší zóny.

- Na jižní straně je pak za všech okolností požadována jednoduchá kompozice jednopodlažní aditivní hmoty, přičemž východní a západní fasády pak musí respektovat maximální hranice území určeného pro řešení projektového záměru.

- U střechy hlavní rekonstruované části se připouští pouze nadstavbové provedení střešních světlíků pro zvýšené míry přirozeného osvětlení vnitřních komunikačních prostor, úprava atiky a nadvýšení současné střešní roviny z povahy splnění požadavků na snížené energetické náročnosti budovy a provedení dle ČSN 730540:2 Tepelná ochrana budov. Limitem pro formu jednopodlažní přístavby jsou snížené výšky parapetů okenních otvorů jižní fasády stávajícího části objektu č. 52 a standard střechy přístavby s extenzivním ozeleněním.

Zpracoval:	Ing. Michal Karták, vedoucí Oddělení technické podpory PřF UP, Olomouc

leden 2017 a kolektiv oddělení