Příloha Zadávací Dokumentace č. 5 - Technická specifikace a soupis položek

Podrobná specifikace předmětu plnění - požadované technické parametry:

Dodávaná zařízení musí splňovat níže uvedené minimální požadavky:

Přepínač 48- portový

min. 48x 10/100/1000 BaseT, min. 4x SFP+ (1/10GE),

- maximální rozměr chassis prvku 1U, aktivní chlazení,

- napájení min. 220V,

- neblokující architektura o plné rychlosti portů pro L2/L3 min. 170 Gbps / 130 Mpps,

- možnost seskupit přepínače do jednoho virtuálního síťového elementu (dále jako VSE) v rámci dostupných typů dané série přepínačů,

- VSE se chová jako jeden virtuální přepínač pro přístup pro správu, konfiguraci L2/L3 , seznam a práce s porty, apod.,

- jednotlivé přepínače tvořící VSE propojitelné na velkou vzdálenost pomocí optických kabelů a zabudovaných portů – minimálně 2km,

- do VSE možno seskupit minimálně 4 přepínače,

- VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro data,

- VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro řízení,

- přepínače ve VSE musí být vyměnitelné bez dopadu na zbytek hardware VSE,

- podpora fyzických rozhraní: 10/100/1000BaseT,1000BASE-T,1000BASE-SX,1000BASE-LX,1000BASE-LH (nebo ZX),10GBASE-SR,10GBASE-LRM,10GBASE-LR,

- min. 16k MAC na systém, podpora paketů o délce 9k jako minimum,

- VLAN id rozsah 4k, konfigurovaných VLAN současně min. 240,

- IEEE 802.1Q (trunk intf.), VLAN vztažená na port, Hlasová VLAN, Privátní VLAN,

- možnost akceptovat non-tagged paket na trunk portu,

- LACP včetně LACP napříč stohem/VSE,

- xSTP (IEEE 802.1D/802.1s/802.1w), kompatibilní s PVSTP+,

- BPDU guard, Loop protection, LLDP (IEEE 802.1AB), LLDP-MED (integrace s hlasovou VLAN),

- ACL implementovány v HW s ohledem na výkon,

- ACL definovatelné pro porty (vstup/výstup), VLAN, L3, podmínky pro shodu umožňují použít výrazy z L2-L4 OSI,

- ACL i pro IPv6, ACLka na provoz směrem k CPU, Policing / rate limit pro provoz směrem k CPU,

- L3 funkcionality podporováno v HW s ohledem na výkon, L3 interface i pro VLAN,

- minimálně 500 IPv4 cest,

- statické směrování,

- DHCP server / relay,

- multicast podporováno v HW, IGMP snooping v 1/2/3,

- podpora VRRP nebo ekvivalentní pro IPv6,

- podpora OSPFv3, podpora IPv6 ACL,

- podpora DHCPv6 snooping, podpora IPv6 ND inspection, podpora IPv6 MLD snooping,

- 802.1x "single / multiple / single secured“ suplikant,

- 802.1x statický proskok, 802.1x VLAN assignment, 802.1x MAC radius, VoIP VLAN s 802.1x spoluprací,

- DHCP snooping, DHCP untrust porty, Dynamic ARP inspection,

- statická MAC / MAC omezení na port, limit na stěhování MAC,

- možnost automaticky blokovat infikovanou koncovou stanici z prvku centrální správy,

- klasifikace provozu podporováno v HW,

- „Trust“ Klasifikace provozu na 802.1p, DSCP, IP prec,

- „Untrust“ Klasifikace provozu na L2-L4 polích hlavičky paketu,

- tvarování egress Portů, politika na ingress portech,

- min. 4x Queues na port, časování mechanismu DWRR na každý port, min. 2 priority na časovací mechanismus,

- implementace striktní priority (LLQ), pravidla pro přepsání CoS bitů,

- interface pro správu dostupný lokálně, telnet, SSH,

- autentifikace uživatelů (lokální, Radius, TACACS+),

- automatická záloha konfigurace na remote SCP nebo FTP nebo TFTP,

- možnost konfiguračních změn přes txt soubor, podpora syslog (lokální i vzdálený),

- možnost scriptování (např. tcl, python nebo jinak),

- SNMP verze 1/2c/3, ping, traceroute, Flow technologie (sFlow nebo Netflow nebo IPfix),

- zrcadlení provozu lokální i vzdálené,

- vynucení potvrzení změn nastavení,

- dostupný centrální management s GUI pro správu min. 100 přepínačů,

- všechny funkce přepínače konfigurovatelné plně bez výjimky jak prostřednictvím WWW rozhraní tak i telnet a ssh serveru, to vše běžící přímo na přepínači bez nutnosti dalšího prostředníka a nutnosti kombinovat uvedená rozhraní,

Přepínač 24 – portový

min. 24x 10/100/1000 BaseT, min 4x SFP+ (1/10GE),

- maximální rozměr chassis prvku 1U, aktivní chlazení,

- napájení min. 220V,

- neblokující architektura o plné rychlosti portů pro L2/L3 min. 170 Gbps / 130 Mpps,

- možnost seskupit přepínače do jednoho virtuálního síťového elementu (dále jako VSE) v rámci dostupných typů dané série přepínačů,

- VSE se chová jako jeden virtuální přepínač pro přístup pro správu, konfiguraci L2/L3 , seznam a práce s porty, apod.,

- jednotlivé přepínače tvořící VSE propojitelné na velkou vzdálenost pomocí optických kabelů a zabudovaných portů – minimálně 2km,

- do VSE možno seskupit minimálně 4 přepínače,

- VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro data,

- VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro řízení,

- přepínače ve VSE musí být vyměnitelné bez dopadu na zbytek hardware VSE,

- podpora fyzických rozhraní: 10/100/1000BaseT,1000BASE-T,1000BASE-SX,1000BASE-LX,1000BASE-LH (nebo ZX),10GBASE-SR,10GBASE-LRM,10GBASE-LR,

- min. 16k MAC na systém, podpora paketů o délce 9k jako minimum,

- VLAN id rozsah 4k, konfigurovaných VLAN současně min. 240,

- IEEE 802.1Q (trunk intf.), VLAN vztažená na port, Hlasová VLAN, Privátní VLAN,

- možnost akceptovat non-tagged paket na trunk portu,

- LACP včetně LACP napříč stohem/VSE,

- xSTP (IEEE 802.1D/802.1s/802.1w), kompatibilní s PVSTP+,

- BPDU guard, Loop protection, LLDP (IEEE 802.1AB), LLDP-MED (integrace s hlasovou VLAN),

- ACL implementovány v HW s ohledem na výkon,

- ACL definovatelné pro porty (vstup/výstup), VLAN, L3, podmínky pro shodu umožňují použít výrazy z L2-L4 OSI,

- ACL i pro IPv6, ACLka na provoz směrem k CPU, Policing / rate limit pro provoz směrem k CPU,

- L3 funkcionality podporováno v HW s ohledem na výkon, L3 interface i pro VLAN,

- minimálně 500 IPv4 cest,

- statické směrování,

- DHCP server / relay,

- multicast podporováno v HW, IGMP snooping v 1/2/3,

- podpora VRRP nebo ekvivalentní pro IPv6,

- podpora OSPFv3, podpora IPv6 ACL,

- podpora DHCPv6 snooping, podpora IPv6 ND inspection, podpora IPv6 MLD snooping,

- 802.1x "single / multiple / single secured“ suplikant,

- 802.1x statický proskok, 802.1x VLAN assignment, 802.1x MAC radius, VoIP VLAN s 802.1x spoluprací,

- DHCP snooping, DHCP untrust porty, Dynamic ARP inspection,

- statická MAC / MAC omezení na port, limit na stěhování MAC,

- možnost automaticky blokovat infikovanou koncovou stanici z prvku centrální správy,

- klasifikace provozu podporováno v HW,

- „Trust“ Klasifikace provozu na 802.1p, DSCP, IP prec,

- „Untrust“ Klasifikace provozu na L2-L4 polích hlavičky paketu,

- tvarování egress Portů, politika na ingress portech,

- min. 4x Queues na port, časování mechanismu DWRR na každý port, min. 2 priority na časovací mechanismus,

- implementace striktní priority (LLQ), pravidla pro přepsání CoS bitů,

- interface pro správu dostupný lokálně, telnet, SSH,

- autentifikace uživatelů (lokální, Radius, TACACS+),

- automatická záloha konfigurace na remote SCP nebo FTP nebo TFTP,

- možnost konfiguračních změn přes txt soubor, podpora syslog (lokální i vzdálený),

- možnost scriptování (např. tcl, python nebo jinak),

- SNMP verze 1/2c/3, ping, traceroute, Flow technologie (sFlow nebo Netflow nebo IPfix),

- zrcadlení provozu lokální i vzdálené,

- vynucení potvrzení změn nastavení,

- dostupný centrální management s GUI pro správu min. 100 přepínačů,

- všechny funkce přepínače konfigurovatelné plně bez výjimky jak prostřednictvím WWW rozhraní tak i telnet a ssh serveru, to vše běžící přímo na přepínači bez nutnosti dalšího prostředníka a nutnosti kombinovat uvedená rozhraní,

Dodávka musí tvořit jeden kompletní funkční celek bezešvě napojený na stávající infrastrukturu, včetně nespecifikovaného drobného materiálu a kabeláže vyplývajícího z konkrétně nabídnutého řešení.

Popis stávajícího stavu a další požadavky na řešení:

Nabízené řešení musí umožnit propojení na stávající infrastrukturu se 100% kompatibilitou.

Infrastruktura sestává z následujících typů přepínačů a jejich softwareových verzí:

3COM SuperStack 4 5500G EI přepínač: software ver.V3.03.02

3COM 4800G přepínač: software ver. CMW520-R2208

EX2x00: Junos ver. 12.3,  EX3x00: Junos ver. 15.1, EX4x00: Junos ver. 12.3, 14.1

Soupis položek

Dodavatel doplní jednotkovou a celkovou cenu pro všechny uvedené položky, v Kč bez DPH.

|  | Množství | Jednotková cena: | Cena celkem bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Přepínač 48-portový - specifikace viz text výše | 1 | (doplní Dodavatel) | (doplní Dodavatel) |
| Přepínač 24-portový - specifikace viz text výše | 1 | (doplní Dodavatel) | (doplní Dodavatel) |
| Modul SFP - LX 1Gb, 1310 nm, kompatibilní s poptávanými přepínači | 2 | (doplní Dodavatel) | (doplní Dodavatel) |
| Modul SFP UTP 10/100/1000 RJ45, plně kompatibilní včetně signalizace spojení s poptávanými přepínači | 2 | (doplní Dodavatel) | (doplní Dodavatel) |
| optický patchcord E2000/APC-E2000APC duplex, 2x 1,8 mm, délka 1,5 m | 1 | (doplní Dodavatel) | (doplní Dodavatel) |
| optický patchcord LC-E2000APC duplex, 2x 1,8 mm, délka 1,5 m | 2 | (doplní Dodavatel) | (doplní Dodavatel) |
| optická vana výsuvná 24 portů simplexních | 1 | (doplní Dodavatel) | (doplní Dodavatel) |
| Kazeta na 12 svárů s hřebínky | 1 | (doplní Dodavatel) | (doplní Dodavatel) |
| E2000/APC adapter | 8 | (doplní Dodavatel) | (doplní Dodavatel) |
| E2000/APC pigtail | 8 | (doplní Dodavatel) | (doplní Dodavatel) |
| Svár (i na přeložení stávajícího nástěnného o.r.) | 12 | (doplní Dodavatel) | (doplní Dodavatel) |
| Měření reflektometrické (i na přeložení stávajícího nástěnného optického rozvaděče) | 8 | (doplní Dodavatel) | (doplní Dodavatel) |
| UPS rackmount., min 1500VA | 1 | (doplní Dodavatel) | (doplní Dodavatel) |
| Cena celkem v Kč bez DPH: |  |  | (doplní Dodavatel) |